- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 格兰富水泵（苏州）有限公司新建200平 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 米甲类化学品仓库项目 |  |
| 建设单位（盖章）： |  | 格兰富水泵（苏州）有限公司 |
| 编制日期： | 2024年5月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 格兰富水泵（苏州）有限公司新建200平米甲类化学品仓库项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2312-320571-89-01-651734 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 高怀宇 | 联系方式 | 13862160711 |
| 建设地点 |  |  | 苏州工业园区青丘街72号 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （E 120°48'35.157" ，N 31°18'36.572" ） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | G5942危险品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业 594危险品仓储（不含加油站的油库；不含加气站的气库） |
| 建设性质 |  |  | £新建（迁建） □改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 苏州工业园区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 苏园行审备〔2023〕1350号 |
| 总投资（万元） |  |  | 230 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 6.5% | 施工工期 | 6 |
| 是否开工建设 |  |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 202.1 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《苏州工业园区总体规划》（2012-2030） 审批机关：江苏省人民政府 审批文件名称及文号：《省政府关于苏州工业园区总体规划（2012-2030）的批复》（苏政复[2014]86号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环评文件名称《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》 召集审查机关：原环境保护部 审查文件名称及文号：关于《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》的审查意见（环审[2015]197号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 一、《苏州工业园区总体规划（2012-2030）》相符性 # 用地性质：本项目位于苏州工业园区青丘街72号，根据苏房权证园区字第0 0264046号，项目所在地用地性质为工业，对照《苏州工业园区总体规划（2012~2030）》，项目所在地用地性质为工业用地，已有完善的供水、排水、供电、供气、供热、通讯等基础设施。且项目实施前后不改变土地性质，因此与园区总体规划是相符的。 # 产业结构：园区产业发展方向：主导产业：（电子信息制造、机械制造、新材料等高新技术产业）将积极向高端化、规模化发展。现代服务业：以金融产业为突破口，发挥服务贸易创新示范基地优势，重点培育金融、总部、外包、文创、商贸物流、旅游会展等产业。新兴产业：以纳米技术为引领，重点发展光电新能源、生物医药、融合通信、软件动漫游戏、生态环保五大新兴产业。 # 园区拟定提升发展电子信息、装备制造等主导产业，加快发展生物医药、纳米光电新能源和融合通信等新兴产业，通过现有制造业调整内部结构，延伸产业链，构建更为先进的产业体系；同时园区实行了绿色招商，对入区项目实行严格的筛选制度，鼓励高科技、轻污染项目入园，重污染的项目严禁入园。 本项目属于仓储项目，是为现有项目进行配套而建设，不属于高耗能、高污染的项目，不违背规划的产业定位。 2、与《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 根据《苏州工业园区总体规划》（2012-2030），苏州工业园区行政辖区范围土地面积278km2；规划期限：近期2012年~2020年，远期2021年~2030年。 一、功能定位：以推动高端制造业和现代服务业集聚发展，促进长三角地区产业结构优化升级，提升国际化合作水平为战略出发点，努力将苏州工业园区打造为国际领先的高科技园区、国家开放创新试验区（中新合作）、江苏东部国际商务中心和苏州现代化生态宜居城区。 二、城区规模：人口规模：到2020年，常住人口为115万人；到2030年，常住人口为135万人；用地规模：到2020年，城市建设用地规模为171.4平方公里，人均城市建设用地约149.0平方米；2030年城市建设用地规模为177.2平方公里，人均城市建设用地约131.3平方米。 三、空间布局：1、空间布局结构：轴心引领、三湖联动、四区统筹、多片繁荣，规划形成“双核‘十’轴、四区多片”的空间结构。①双核：湖西CBD、湖东CWD和BGD围绕金鸡湖合力发展，形成园区城市核心区。 ②“十”轴：结合各功能片区中心分布，沿东西向城市轨道线和南北向城市公交走廊，形成十字型发展轴，加强周边地区与中心区的联系。 ③四区多片：包括娄葑、斜塘、胜浦和唯亭街道四区，每区结合功能又划分为若干片区。 - 中心体系结构：规划“双核、三副、八心、多点”的中心体系结构。 - ①“双核”，即两个城市级中心，包括苏州市中央商务区（CBD）、苏州东部新城中央商业文化区（CWD）和白塘生态综合功能区（BGD）。 - ②“三副”，即三个城市级副中心，即城铁综合商务区、月亮湾商务区和国际商务区。 - ③“八心”，即八个片区中心。包括唯亭街道片区中心（3个）、娄葑街道片区中心（1个）、斜塘生活区中心、车坊生活区中心、科教创新区片中心和胜浦生活区中心。 - ④“多点”，即邻里中心。 - 总体目标： - 探索转型升级、内涵发展的新路径，建设经济、管理、文化、社会、生态发展水平全面协调现代化的新城区。 - 至2020年，优化提升既有基础，发掘存量资源潜力，积累自主创新资本，稳中求进，为苏南现代化示范区建设先导先行。力争全面达到国际先进水平，其中，生态建设等部分指标达到国际领先水平。 - 至2030年，主要发展指标全面达到国际领先水平，建成产业高端、文化繁荣、居民富足、环境优美的现代化新城区。 五、产业发展规划 制造业发展引导：优化发展电子信息、装备制造业等主导产业；进一步壮大发展生物医药、纳米技术、云计算等战略性新兴产业。同时，逐步淘汰现状污染重、能耗高的造纸、化工等行业；限制发展劳动密集型、发展空间不大的纺织等行业，并逐步实施空间转移。 本项目主要从事G5942危险品仓储，是为现有项目配套建设，位于苏州工业园区青丘街72号，已于2004年取得苏州市人民政府颁发的房产证，用地性质为工业用地。 本项目不属于本规划中的“逐步淘汰现状污染重、高耗能的造纸、化工等行业；限制发展劳动密集型、发展空间不大的纺织等行业......”，因此，不违背《苏州工业园区总体规划（2012-2030）》相关规定。 - 六、交通运输 - 园区地处长江三角洲中心腹地，位于中国沿海经济开放区与长江经济发展带的交汇处，位于苏州古城以东，东临上海，西靠太湖，南接浙江，北枕长江，距上海虹桥机场约80km。 - 公用工程 - 供水： - 1998年1月，按照国际先进水平建设的净水厂一期工程建成并开始向园区正式供水。水厂的水源取自太湖，出厂水的水质标准超过中国国家标准以及WHO1993年饮用水的标准。 - 排水： - 园区采用雨污分流制。雨水由雨水管汇集后就近排入河道。区内所有用户的生活污水需排入污水管，工业污水在达到排放标准后排入污水管，之后由泵站送入园区污水处理厂集中处理，尾水排入吴淞江。 - 水处理： - 园区范围规划污水处理总规模90万吨/日。目前苏州工业园区污水处理能力为35万吨/日。其中第一污水处理厂污水处理能力20万吨/日，第二污水处理厂一期工程处理能力15万吨/日。园区乡镇区域供水和污水收集处理已实现100%覆盖。其中，第一污水处理厂服务范围为中新合作区、娄葑街道区域、唯亭街道区域、跨塘街道区域、胜浦街道区域、新发展东片及南片区等七个片区。第二污水处理厂服务范围为西至独墅湖、东至吴淞江西岸、南临吴淞江北、北至斜塘河以南区域内的工业废水和生活污水。 - 供电： - 园区的电力供应有多个来源，通过华东电网和一些专线向园区供电。高压电经由园区内的数座变电站降压后供用户使用。多个变电站保证了设备故障情况下的系统可靠性，从而降低了突发停电的风险。 - 供热： - 园区鼓励投资商使用集中供热，为此规划并建设了高标准的集中供热厂，有助于改善并美化中新苏州工业园区的环境、并提高基础设施的档次。 综上所述，本项目符合园区总体规划。 本项目与规划环评审查意见的符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与园区规划环评审查意见的相符性 序号; 审批意见; 相符性. 1; 根据国家、区域发展战略，结合苏州城市发展规划，从改善提升园区环境质量和生态功能的角度，树立错位发展、集约发展、 绿色发展以及城市与产业协调发展的理念，合理确定《规划》的发展定位、规模、功能布局等，促进园区转型升级，保障区域人居环境安全。; 根据《苏州工业园区总体规划（2012-2030）》本项目所在地为规划的工业用地，且项目实施前后不改变用地性质，符合规划要求。. 2; 优化区内空间布局。严守生态红线，加强阳澄湖、金鸡湖、独墅湖重要生态湿地等生态环境敏感区的环境管控，确保区域生态安全和生态系统稳定。通过采取“退二进三”“退二优 二”“留二优二”的用地调整策略，优化园区布局，解决好斜塘老镇区、科教创新区及车坊片区部分地块居住与工业布局混杂的问题。; 本项目所在地不在《江苏省国家级生态保护红线规划》和《江苏省生态空间管控区域规划》范围内，符合生态红线保护规划的通知要求，确保了区域生态系统安全和稳定。. 3; 加快推进区内产业优化和转型升级。制定实施方案，逐步淘汰现有化工、造纸等不符合区域发展定位和环境保护要求的产业，严格限制纺织业等产业规模。; 本项目为甲类仓库建设项目，不属于园区产业规划淘汰和严格限制的产业，符合园区的产业结构。. 4; 严格入区产业和项目的环境准入。制定严格的产业准入负面清单，禁止高污染、高耗能、高风险产业准入，禁止新建、改建、 扩建化工、印染、造纸、电镀、危险化学品储存等项目。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平。; 本项目符合环境准入，不在产业准入负面清单规定的范围内。项目是对现有项目配套的甲类仓库。. 5; 加强阳澄湖水环境保护。落实《江苏省生态红线区域保护规划》和《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》要求，清理整顿阳澄湖饮用水水源保护区内水产养殖项目和不符合保护要求的企业，推动阳澄湖水环境质量持续改善。; 本项目不在阳澄湖（工业园区）重要湿地及阳澄湖苏州工业园区饮用水水源保护区，本项目不属于水产养殖项目和不符合保护要求的企业，并按照条例内容落实相关要求. 6; 落实污染物排放总量控制要求，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总磷、重金属等污染物的排放量，切实维护和改善区域环境质量。; 本项目仓储过程无废气产生，无工业和生活废水产生，无固废产生。本项目落实污染物排放总量控制要求. 综上所述，本项目的建设符合《苏州工业园区总体规划（2012~2030）》、《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》及其审查意见中用地、产业规划等相关内容及要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、用地规划相符性分析 本项目为厂内现有项目配套甲类仓库的建设，对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于限制和禁止类；对照《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，本项目不属于其中限制类和禁止类。 2、与国家和地方产业政策相符性分析 本项目主要进行甲类仓库的建设，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订），行业类别属于G5942危险品仓储。 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，可进行建设。 对照《苏州市“十四五”淘汰落后产能工作实施方案》、《苏州市2022年淘汰落后产能工作要点》，本项目不属于“能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能（即落后产能）”，可参与建设。 对照《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号），本项目不属于目录中的限制类和淘汰类。 对照《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类，为允许类。 对照《鼓励外商投资产业目录（2022年本）》，本项目不属于其中鼓励类。 对照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号），本项目不属于其中高耗能、高排放的项目。 对照《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021年版），本项目不属于其中列出的对股权要求、高管要求等外商投资准入方面的特别管理措施。 3、与《江苏省太湖水污染防治条例》的相符性 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订版）第二条规定，太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。太湖流域一、二、三级保护区的具体范围，由省人民政府划定并公布。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发【2012】221号），附件中划定了太湖流域一级保护区的范围和太湖流域二级保护区的范围，并规定太湖流域除一、二级保护区以外的区域为三级保护区。 本项目位于苏州工业园区青丘街72号，距离太湖湖体约28.3km，不属于《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发【2012】221号）中划定的太湖流域一、二级保护区，本项目位于“太湖流域三级保护区”内。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）第四十三条规定，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染水体的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造田；（八）违法开山采石或者破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目主要进行甲类仓库的建设，不属于条例中禁止建设的项目，本项目无工业废水。本项目不向水体排放油类、废液、废渣、垃圾和含氮磷废水，无法律、法规禁止的其他行为。 因此本项目的建设不违背《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 4、与《太湖流域管理条例》相符性分析 根据《太湖流域管理条例》（自2011年11月1日起施行）第四章的第二十八条规定： 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条： 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。 第三十条： 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 本项目不产生工业废水，同时不属于禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等生产项目，现有的生产项目能达标排放。 本项目位于苏州工业园区青丘街72号，距离太湖湖体约28.3km，不在太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，同时周边无主要入湖河道，本项目选址符合《太湖流域管理条例》的规定。 5、与《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》相符性分析 根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议批准）（2018年修订），阳澄湖水源地保护区划分为一级保护区、二级保护区和三级保护区。 一级保护区：以集中式供水取水口为中心、半径500米范围内的水域和陆域；庙泾河、傀儡湖、野尤泾水域及其沿岸纵深100米的水域和陆域。 二级保护区：阳澄湖、傀儡湖、阳澄河及沿岸纵深1000米的水域和陆域；北河泾入湖口上溯5000米及沿岸纵深500米、野尤泾、庙泾河及沿岸纵深500米的水域和陆域；以庙泾河取水口为中心、半径1000米范围内的水域和陆域。上述范围内已划为一级保护区的除外。 三级保护区：西至元和塘，东至张家港河(自张家港河与元和塘交接处往张家港河至昆山西仓基河与娄江交接处止)，南到娄江(自市区外城河齐门始，经娄门沿娄江至昆山西仓基河与娄江交接处止)，上述水域及其所围绕的三角地区已划为一、二级保护区的除外；市区外城河齐门至塘坊湾桥向南纵深2000米以及自娄门沿娄江至昆山西仓基河止向南纵深500米范围内的水域和陆域；张家港河(下浜至西湖泾桥段)、张家河下浜处折向厍浜至沙家浜镇小河与尤泾塘所包围的水域和陆域。 本项目位于苏州工业园区青丘街72号，距离阳澄湖湖体直线距离约6.86km，距离娄江北侧边界约5.0km，不在阳澄湖水源地保护区范围内。 6、与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号）符合性分析 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》： “2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。” 本项目是对现有项目配套的原辅材料仓储建设项目，原辅材料均密封保存，不涉及生产活动，无废气产生。 7、与《关于印发<苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（苏环办字[2020]313号）的相符性分析 根据苏州市生态环境分区管控的实施方案，全市共划定环境管控单元454个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目位于苏州工业园区苏虹西路181号，苏州工业园区属于省级以上产业园区41个重点管控单元内。本项目与苏州工业园区管控方案的符合性分析见下表。 表1-5 本项目与苏州市生态环境分区管控的实施方案对照表 管控类别; 重点管控要求; 本项目; 是否符合. 空间布局约束; （1）禁止引进列入《产业结构调整指导目录》 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》 《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。; 本项目建设内容属于《产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》中的允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》中淘汰类、禁止类的产业。; 符合. （2）严格执行园区总体规划及规划环评中的提出的空间布局和产业准入要求，禁止引进不符合园区产业定位的项目。; 本项目建设内容符合园区产业准入要求。; 符合. （3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。; 本项目位于太湖流域三级保护区内，但不属于保护区内禁止建设的化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染水体的企业和项目。; 符合. （4）严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。; 本项目位于阳澄湖水源地三级保护区内，但本项目的建设符合三级保护区建设项目的要求。; 符合. （5）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。; 本项目与长江最近距离约51.5km，不会对长江造成影响; 符合. （6）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; 本项目不属于上级生态环境负面清单的项目; 符合. 污染物排放管控; （1）园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。; 本项目污染物的排放满足国家、地方污染物排放标准要求。; 符合. （2）园区污染物排放总量按照园区总体规划、规划环评及审查意见的要求进行管控。; 本项目污染物排放总量上报至苏州工业园区生态环境局申请。; 符合. （3）根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目根据区域环境质量改善目标，实行总量控制制度，对于污染物实行能收尽收的原则。; 符合. 环境风险防控; （1）建立以园区突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企事业单位应急处置机构联动的应急响应体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。; 项目企业已完成突发环境事件应急预案的编制，突发环境事件应急预案的开展以园区突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企业事业单位应急处置机构互相联动，企业定期开展应急演练。; 符合. （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，防止发生环境事故。; 本项目涉及储存危险化学品，项目企业单位须在取得本报告表批复后组织开展突发环境事件应急预案的编制。; 符合. （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 项目企业单位强化环境影响跟踪监测，定期委托有资质单位开展废气、废水、噪声等的例行监测。; 符合. 资源开发效率要求; （1）园区内企业清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗应满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。; 企业清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。; 符合. （2）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目不使用燃料; 符合. 8、与“三线一单”的符合性分析 生态保护红线。全市生态空间保护区域总面积3257.97平方公里（生态空间保护区域存在范围重叠时，重叠区域的面积不重复计算），占全市陆域国土面积的37.63%。其中，国家级生态保护红线陆域面积1936.70平方公里，生态空间管控区域面积1737.63平方公里。 环境质量底线。全市50个地表水国省考断面水质达到或优于Ⅲ类的比例力争达到90%，丧失使用功能（劣于Ⅴ类）的水体基本消除。市区PM2.5平均浓度为36微克/立方米，空气质量优良天数比率达到81%以上。全市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到90%以上。 资源利用上线。全市用水总量不超过63.26亿立方米，耕地保有量不低于19.86万公顷，永久基本农田保护面积不低于16.86万公顷。 本项目实际情况： （1）生态保护红线 本项目位于苏州工业园区青丘街72号，不占用生态保护红线，距离阳澄湖湖体直线距离约6.86 km，距离阳澄湖（工业园区）重要湿地约5.9 km，距离阳澄湖苏州工业园区饮用水水源保护区约5.7km，距离独墅湖重要湿地约9.2km，距离金鸡湖重要湿地约8.7km，距离澄湖（吴中区）重要湿地约6.6km。 经对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），本项目与各生态红线保护区位置关系详见表1-6。 表1-6 生态空间管控区域保护规划概况 名称; 主导生态功能; 与项目的位置关系; 红线区域范围; 面积（km2）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 阳澄湖（工业园区）重要湿地; 湿地生态系统保护; 项目北侧5.9km; /; 阳澄湖水域及沿岸纵深1000米范围; /; 68.20; 68.20. 独墅湖重要湿地; 湿地生态系统保护; 项目西9.2km; /; 独墅湖水体范围; /; 9.08; 9.08. 金鸡湖重要湿地; 湿地生态系统保护; 项目西8.7km; /; 金鸡湖水体范围; /; 6.77; 6.77. 阳澄湖苏州工业园区饮用水水源保护区; 水源水质保护; 项目北侧5.7km; 一级保护区：以园区阳澄湖水厂取水口（120°47′49″E，31°23′19″N）为中心，半径500米范围内的区域。二级保护区：一级保护区外，外延2000米的水域及相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域。准保护区：二级保护区外外延1000米的陆域。; /; 28.31; /; 28.31. 澄湖（吴中区）重要湿地; 湿地生态系统保护; 项目南侧6.6km; /; 吴中区内澄湖水体范围; /; 31.89; 31.89. 吴淞江清水通道维护区; 清水通道维护区; 项目南侧; /; 苏州工业园区，吴淞江水体范围; /; 0.61663; 0.61663. 由上表可知，本项目距离最近的生态红线阳澄湖苏州工业园区饮用水水源保护区约5.7km，与生态红线区域均有一定的距离，因此，本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》的要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域为环境空气质量二类功能区，根据《2022年苏州工业园区生态环境状况公报》，2022年工业园区属于不达标区；项目纳污水体吴淞江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准；项目所在区域属于声环境三类功能区，根据监测结果，现有项目昼间夜间厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 本项目营运期储存过程无废气产生，无工业废水产生。本项目营运期设备产生噪声很小，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。因此对区域环境质量影响较小。 （3）资源利用上线 本项目在现有建成区内进行生产建设，不新增用地；区域环保基础设施较为完善，无新增用水；用电由市供电公司电网接入，用电量为62万kw·h，耗电量较少。项目采取了优先选用低能耗设备等节能减排措施，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，未超过上线，符合资源利用上线要求。 根据苏州工业园区打好污染防治攻坚战指挥部办公室于2021年11月09日发布的《关于印发<苏州工业园区建设项目环境准入负面清单（2021版）>的通知》（苏园污防攻坚办[2021]20号），本项目不在《苏州工业园区环境准入负面清单（2021版）》内，本项目与负面清单的符合性分析见表1-7 表1-7 本项目与苏州工业园区建设项目环境准入负面清单（2021版）的符合性分析 序号; 内容; 本项目情况; 是否符合. 1; 在生态保护红线范围内，禁止建设不符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）文件要求的建设项目。; 本项目位于苏州工业园区青丘街72号，不在生态保护红线范围内。; 符合. 2; 在生态空间管控区域范围内，严格执行《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办发[2021]3号）、《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域监督管理办法的通知》（苏政办发[2021]20号）等文件要求，项目环评审批前，需通过项目属地功能区合规性论证。; 本项目严格执行省政府文件要求。; 符合. 3; 严格执行《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）等文件要求，项目环评审批前，需通过节能审查，并取得行业主管部门同意。; 本项目使用能源为电能，来自园区统一提供，不属于高耗能、高排放类。; 符合. 4; 严格执行《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办[2021]2号）等文件要求，严格控制生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目建设。; 本项目不生产，营运性质为仓储，不涉及相关文件中内容。; 符合. 5; 禁止新建、扩建化工项目，对现有项目进行技术改造的，须严格执行《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发[2020]94号）、《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》（苏化治[2021]4号）等文件要求。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 6; 禁止新建含电镀（包括镀前处理、镀上金属层、镀后处理）、化学镀、化学转化膜、阳极氧化、蚀刻、钝化、化成等工艺的建设项目（列入太湖流域战略性新兴产业目录的项目除外），确需扩建的，企业需列入《苏州工业园区工业企业资源集约利用综合评价》A、B类企业。; 本项目不涉及前述工艺。; 符合. 7; 禁止新建、扩建钢铁、水泥、造纸、制革、平板玻璃、染料项目，以及含铸造、酿造、印染、水洗等工艺的建设项目。; 本项目不属于上述行业。; 符合. 8; 禁止新建含炼胶、混炼、塑炼、硫化等工艺的建设项目，确需扩建的，企业需列入《苏州工业园区工业企业资源集约利用综合评价》A、B类企业。; 本项目不涉及炼胶、混炼、塑炼、硫化等工艺。; 符合. 9; 禁止新建、扩建单纯采用以电泳、喷漆、喷粉等为主要工艺的表面处理加工项目（区域配套的“绿岛”项目除外）。; 本项目不涉及电泳、喷漆、喷粉等工艺。; 符合. 10; 禁止建设以再生塑料为原料的生产性项目；禁止新建投资额2000万元以下的单纯采用以印刷为主要工艺的建设项目，以及单纯采用混合、共混、改性、聚合为主要工艺，通过挤出、注射、压制、压延、发泡等方法生产合成树脂或合成树脂制品的建设项目（包括采用上述工艺生产中间产品后进行喷涂、喷码、印刷或组装的项目）；对现有项目进行扩建和改建的，企业需列入《苏州工业园区工业企业资源集约利用综合评价》A、B类企业。; 本项目不涉及上述生产工艺项目。; 符合. 11; 禁止采取填埋方式处理生活垃圾；严格控制危险废物利用及处置项目，以及一般工业固体废物、建筑施工废弃物等废弃资源综合利用及处置项目建设。; 本项目不产生固废。; 符合. 12; 禁止建设其他不符合国家及地方产业政策、行业准入条件、相关规划要求的建设项目。; 本项目符合国家及地方产业政策、行业准入条件和工业园区的规划要求。; 符合. 本项目所在地属于长江经济带，与《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>》（长江办[2022]7号）对比见下表。 表1-8 本项目与长江经济带发展负面清单（试行）相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目，也不属于过长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区、风景名胜区范围内。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源保护区内; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区，不在国家湿地公园范围内。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖波水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不占用长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖波水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不设排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及捕捞。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不涉及。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不涉及。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目符合国家政策、法律法规。; 符合. 综上，本项目符合“三线一单”的要求。 9、《苏州市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《苏州市“十四五”生态环境保护规划》： “强力推进蓝天保卫战。扎实推进PM2.5和O3协同控制，全面开展工业深度治理、移动源污染整治、扬尘整治提升、科学精准治气专项行动，钢铁、火电行业全部完成超低排放改造，整治燃煤锅炉超4000台，淘汰高污染排放机动车22万余辆。加强扬尘精准化管控，平均降尘量1.8吨/月·平方公里，为全省最低。大力推进VOCs污染防治工作，开展化工园区泄漏检测与修复，累计完成化工园区、重点行业VOCs综合治理项目5000余项。依托大气环境质量优化提升战略合作，开展大气环境质量分析预测、污染来源解析、专家帮扶指导等工作，提升科学治理水平。” 本项目营运期甲类仓库储存过程无废气产生，本项目的建设符合《苏州市“十四五”生态环境保护规划》的要求。 10、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）、《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-2013）、《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916-2013）符合性分析 本项目与《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）符合性分析见表1-9，与《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-2013）的符合性分析见表1-10，与《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916-2013）的符合性分析见表1-11。 表1-9 本项目与GB17914-2013的符合性分析 导则要求; 本项目; 相符性. 库房; 应干燥、易于通风、密闭和避光，并应安装避雷装置：库房内可能散发（或）可燃气体、可燃蒸汽的场所应安装可燃气体检测报警装置; 甲类仓库内保持干燥、通风、密闭和避光，同时安装避雷装置和可燃气体探测器。; 符合. 各类商品依据性质和灭火方法的不同，应严格分区、分类和分库存放：（1）易爆性商品应储存于一级轻顶耐火建筑的库房内。（2）低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类应储存于一级耐火建筑的库房内; 甲类仓库属于一级耐火建筑; 符合. 遇湿易燃商品、氧化剂和有机过氧化物应储存于一、二级耐火建筑的库房内。; 甲类仓库属于一级耐火建筑; 符合. 二级易燃固体、高闪点液体应储存于耐火等级不低于二级的库房内。; 甲类仓库属于一级耐火建筑; 符合. 易燃气体不应与助燃气体同库储存。; 本项目不涉及; 符合. 安全要求; 商品应避免阳光直射、远离火源、热源、电源及产生火花的环境; 化学品均储存于仓库内，仓库属于密闭建筑物，无火源、热源、电源等; 符合. 除按附录A规定分类储存外，以下品种应专库储存：（a爆炸品：黑色火药类、爆炸性化合物应专库储存；b压缩气体和液化气体：易燃气体、助燃气体和有毒气体应专库储存；c易燃液体可同库储存；但灭火方法不同的商品应分库储存；d易燃固体可同库储存；但发乳剂H与酸或酸性商品应分库储存；e硝酸纤维素酯、安全火柴、红磷及硫化磷、铝粉等金属粉类应分库储存；f自燃商品：黄磷、烃基金属化合物，浸动、植物油的制品应分库储存；g遇湿易燃商品应专库储存；h氧化剂和有机过氧化物，一、二级无机氧化剂与一、二级有机氧化剂应分库储存；氯酸盐类、高锰酸盐、亚硝酸盐、过氧化钠、过氧化氢等应分别专库储存。）; 根据化学品的理化性质不同，甲类仓库分成6个隔间储存，是不属于前述a~h商品; 符合. 环境要求; 库房周围无杂草和易燃物; 甲类仓库选址位于现有厂区内，厂区内地面均作硬化处理，周围无杂草和易燃物; 符合. 库房内地面无漏洒商品，保持地面与货垛清洁卫生; 甲类仓库运营期须按照要求规范管理、储存，无漏洒商品，保持整洁; 符合. 温湿度要求; 见原文“表1 温湿度条件”; 本项目运营后甲类仓库应严格执行表1的条件; 符合. 表1-10 本项目与GB17915-2013的符合性分析 导则要求; 本项目; 相符性. 库房; 应阴凉、干燥、通风、避光。应经过防腐蚀、防渗处理，库房的建筑应符合GB50046的规定。; 甲类仓库阴凉、干燥、通风、避光，地面采取防腐蚀、防渗漏处理，库房的建设符合GB50046的规定。; 符合. 储存发烟硝酸、溴素、高氯酸的库房应干燥通风，耐火要求应符合GB50016的规定，耐火等级不 低于二级。; 本项目不涉及发烟硝酸、溴素、高氯酸，硝酸浓度为30%，建筑耐火性按照GB50016要求建设，耐火等级为一级。; 符合. 安全; 腐蚀性商品应避免阳光直射、曝晒、远离热源、电源、火源、库房建筑及各种设备应符合GB50016的规定。; 化学品均储存于仓库内，仓库属于密闭建筑物，无火源、热源、电源等，库房建筑及各种设备符合GB50016的规定。; 符合. 腐蚀性商品应按不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类储存，性质和消防施救方法相 抵的商品不应同库储存，见附录A.; 根据化学品的理化性质不同，甲类仓库分成6个隔间储存; 符合. 应在库区设置洗眼器等应急处置设施。; 甲类仓库配套设置洗眼器以及应急物资。; 符合. 环境; 库房应保持清洁; 甲类仓库营运期会有专人负责规范化管理，保持清洁; 符合. 库区的杂物、易燃物应及时清理，排水保持畅通; 甲类仓库营运期会有专人负责规范化管理，杂物、易燃物及时清理，无排水。; 符合. 温度和湿度; 见原文“温度和湿度条件”; 本项目运营后甲类仓库应严格执行表1的条件; 符合. 表1-11 本项目与GB17916-2013的符合性分析 导则要求; 本项目; 相符性. 库房; 库房干燥、通风。机械通风排毒应有安全防护和处理措施。; 甲类仓库阴凉、干燥、通风、避光，仓库的通风设施配套安全防护和处理措施。; 符合. 库房耐火等级不低于二级; 本项目仓库耐火等级为一级。; 符合. 安全; 仓库应远离居民区和水源。; 仓库位于现有厂区内，周围无居民区，与阳澄湖饮用水水源保护区有一定距离; 符合. 商品避免阳光直射、曝晒、逃离热源、电源、火源,在库内(区)固定和方便的位置配备与毒害性高品性质相匹配的消防器材、报警装置和急救药箱。; 化学品均储存于仓库内，仓库属于密闭建筑物，无火源、热源、电源等，库房营运期配置消防、医药等应急物资。; 符合. 不同种类的毒害性商品，视其危险程度和灭火方法的不同应分开存放，性质相抵的毒害性商品不应同库混存（见附录A)。; 根据化学品的理化性质不同，甲类仓库分成6个隔间储存; 符合. 剧毒性商品应专库储存或存放在彼此间隔的单间内，并安装防盗报警器和监控系统，库门装双锁，实行双人收发、双人保管制度。; 不涉及; 符合. 环境; 库区和库房内保持整洁。对散落的毒密性商品应按照其安全技术说明书提供的方法妥善收集处 GB17916-2013理，库区的杂草及时清除。用过的工作服、手套等用品应放在库外安全地点，妥善保管并及时处理。更换储存毒害性商品品种时，要将库房清扫干净。; 甲类仓库营运期会有专人负责规范化管理，保持清洁; 符合. 温度和湿度; 库房温度不宜超过35℃。易挥发的毒害性商品，库房温度应控制在32℃以下，相对湿度应在85以下，对于易潮解的毒害性商品，库房相对湿度应控制在80%以下。; 本项目运营后甲类仓库保持室温，夏季开空调降温，防止温度过高，温度在10~20℃，湿度在80%以下。; 符合. - 《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）符合性分析 - 本项目与危化品储存通则的符合性分析见表1-12。 表1-12 本项目与通则的符合性分析 导则要求; 本项目; 相符性. 储存要求; 危险化学品仓库应采用隔离储存，隔开储存，分离储存的方式对危险化学品进行储存; 根据化学品的理化性质不同，甲类仓库分成6个隔间储存; 符合. 应选择符合危险化学品的特性,防火要求及化学品安全技术说明书中储存要求的仓储设施进行储存; 本项目按照危险化学品的特性、安全技术说明书中要求等储存。; 符合. 应根据危险化学品仓库的设计和经营许可要求，严格控制危险化学品的储存品种，数量。; 本项目甲类仓库是为了现有项目配套原辅材料的储存而建设，不涉及危险化学品的经营; 符合. 危险化学品储存应满足危险化学品分类、包装、储存方式及消防要求。; 根据化学品的理化性质不同，甲类仓库分成6个隔间储存。化学品的包装根据性质分为桶装、袋装、铁桶装、木箱装等，本项目严格按照要求储存。; 符合. 危险化学品的储存配存，应符合附录A及其化学品安全技术说明书的要求; 危险化学品的储存配存符合附录A及化学品安全技术说明书的要求; 符合. 储存爆炸物的仓库，其外部安全防护距离以及物品存放应满足GB18265的要求，; 不涉及; 符合. 储存有毒气体或易燃气体，且其构成危险化学品重大危险源的仓库，其外部安全防护距离应满足 GB18265的要求。; 甲类仓库外部安全防护距离满足GB18265的要求。; 符合. 储存具有火灾危险性危险化学品的仓库，耐火等级、层数、面积及防火间距应符合GB50016的要求; 甲类仓库的设计及建设符合GB50016的要求; 符合. 剧毒化学品、易燃气体、氧化性气体、急性毒性气体、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氯酸盐、高锰酸盐、亚硝酸盐、过氧化钠、过氧化氢、溴素应分离储存; 本项目化学品分成6个隔间储存; 符合. 剧毒化学品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品，应按规定将储存地点、储存数量、流向及管理人员的情况报相关部门备案，剧毒化学品以及构成重大危险源的危险化学品，应在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度; 本项目化学品均为现有项目生产原辅材料，营运期除了用于现有项目产品生产外不得作其他用途; 符合. 装卸搬运; 应按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行作业; 按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行作业; 符合. 应做到轻拿轻放、不应拖拉、翻滚、撞击、摩擦、摔扔、挤压等; 搬运时轻拿轻放，不拖拉、翻滚、撞击、摩擦、摔扔、挤压; 符合. 应使用防爆叉车搬运装卸爆炸物及其他易发生燃烧爆炸的危险化学品; 搬运装卸大件易燃易爆化学品时使用防爆叉车作业; 符合. 气体钢瓶的装卸、搬运应符合GB/T34525的有关规定; 气体钢瓶的装卸、搬运符合GB/T34525的有关规定; 符合. 堆垛; 危险化学品堆码应整齐、牢固、无倒置；不应遮挡消防设备、安全设施、安全标志和通道; 甲类仓库营运期会有专人负责规范化管理，化学品堆码整齐、牢固，不遮挡消防设备、安全设施和通道; 符合. 除200L及以上的钢桶、气体钢瓶外，其他包装的危险化学品不应直接与地面接触，垫底高度不小于10cm; 除200L及以上的钢桶、气体钢瓶外，化学品不直接与地面接触，垫底高度高于10cm; 符合. 堆码应符合包装标志要求；包装无堆码标志的危险化学品堆码高度应不超过3m（不含托盘等的高度）; 堆码按照包装标志要求。; 符合. 采用货架存放时，应置于托盘上并采取固定措施; 本项目采取货架方式存放的，设置托盘及固定装置; 符合. 仓库堆垛间距应满足以下要求： a主通道大于或等于200cm；b墙距大于或等于50cm；c柱距大于或等于30cm；d垛距大于或等于100cm（每个堆垛的面积不应大于150m2）；e灯距大于或等于50cm; 仓库营运期堆垛间距须满足以上要求。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 格兰富水泵（苏州）有限公司（以下简称“格兰富”）成立于1995年12月11日，位于中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区青丘街72号。经营范围：许可项目：消毒器械销售；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：泵及真空设备制造；仪器仪表制造；气压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造；机械零件、零部件加工；电力电子元器件制造；通信设备制造；智能水务系统开发；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；机械设备租赁；装卸搬运；普通机械设备安装服务；通用设备修理；节能管理服务；货物进出口技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本项目所在的72号厂区总占地面积约93650.09m2，2005年由苏胜路南、青丘街东厂区搬迁而建厂，经历二十多次的扩建与硬性配套改善，形成了今天的规模。主要生产的产品有CR水泵125000台、UP装配（有喷漆）30000台、S型水泵3000台、MG电机60000台、MG定子100000台、UP注塑泵1588000台、LMG电机28409台、DMX水泵2050台、Polydos水泵360台、UP转子250万台、UP定子340万台、UP装配（无喷漆）3100000台、MTR SPK泵12000台、DWKDPK表面喷漆10000台、铸件加工8000吨、机加工零件1534200件、COZY怡盒热水循环系统3000台、CM泵180000台、MTH泵15000台、Agitator搅拌器1800台等。 由于厂区内未配套甲类仓库，一直以来，所需的化学品原辅材料每天从异地仓库中运输，这样的周转运输无疑增加了生产成本。为此，格兰富拟投资230万元，在厂区内南侧地块，建设一座甲类仓库，主要功能为现有项目生产配套储存原辅材料，储量大于10t。占地面积202.5平方米，建筑面积202.5平方米。本项目建设前后，项目生产工艺、产能均不发生变化。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等的相关规定，项目建设前需完成环境影响评价工作。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业 59-149危险品仓储 594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）-其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，环评类别为报告表。故格兰富委托我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我公司技术人员经过现场勘察和工程分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，编制了《格兰富水泵（苏州）有限公司新建200平米甲类化学品仓库建设项目环境影响报告表》，对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 本项目工程组成情况见表2-1，项目平面布置图见附图2。 2、项目概况 建设项目名称：格兰富水泵（苏州）有限公司新建200平米甲类化学品仓库项目； 建设单位：格兰富水泵（苏州）有限公司； 建设地址：苏州工业园区青丘街72号，企业现有厂区内； 项目性质：扩建项目； 总投资：230万元人民币； 劳动定员：本次扩建不新增职工； 工作制度：年工作300天，工作班制为3班制，每班工作8小时，年运行时间7200小时。扩建项目工作制度与现有一致。现有项目设有食堂，提供员工一天两顿伙食。 厂区平面布置图见附图2。 3、产品方案 扩建后全厂产品方案见表2-1。 表2-1 扩建后全厂产品方案 序号; 厂区; 产品名称; 年设计能力（台、套、件/年）; 年运行时数h. 扩建前; 扩建后; 变化量. 青丘街72号; CR水泵; 5000; 5000; 0; 7200. UP装配（有喷漆）; 30000; 30000; 0. S型水泵; 3000; 3000; 0. MG电机; 60000; 60000; 0. MG定子; 100000; 100000; 0. UP注塑泵; 1588000; 1588000; 0. LMG电机; 28409; 28409; 0. DMX水泵; 2050; 2050; 0. Polydos水泵; 360; 360; 0. UP转子; 250万; 250万; 0. UP定子; 340万; 340万; 0. UP装配（无喷漆）; 3100000; 3100000; 0. MTR、SPK泵; 12000; 12000; 0. DWKDPK表面喷漆; 10000; 10000; 0. 铸件加工; 8000吨; 8000吨; 0. 机加工零件; 1534200件; 1534200件; 0. COZY怡盒热水循环系统; 3000; 3000; 0. CM泵; 180000; 180000; 0. CR水泵; 120000; 120000; 0. MTH泵; 15000; 15000; 0. Agitator搅拌器; 1800; 1800; 0. MTS水泵*; 3000; 3000; 0. CMMG装配*; 139263; 139263; 0. 备注：*CMMG装配、MTS水泵于2022年开始生产，因生产工艺仅为组装，无需进行环境影响评价，故未单独进行环评申报。 3、项目组成 本项目主体工程及公用辅助工程见表2-2。 表2-2 项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 主体工程; 甲类仓库; 0m2; 202.5m2; 202.5m2; 新建. 辅助工程; 办公室; 6400m2; 6400m2; 0m2; 依托现有. 贮运工程; 原料仓库; 2500m2; 2500m2; 0m2; 储存铸件、铜件、水泵零部件等，不涉及. 丙类化学品仓库; 180m2; 180m2; 0m2; 储存油漆、油墨、清洗剂、胶黏剂等，不涉及. 成品仓库; 600m2; 600m2; 0m2; 不涉及. 生活垃圾存储区; 10m2; 10m2; 0m2; 不涉及. 公用工程; 给水; 57685t/a; 57685t/a; 0; 不新增. 排水; 37800t/a; 37800t/a; 0; 生产废水经厂区污水处理设施处理后与生活污水合并接入市政污水管网，不新增. 供电; 1225万kw·h/a; 1287万kw·h/a; 62万kw·h/a; 市政供电管网提供. 氢氩供气站; 氢气18000升，氩气45456kg; 氢气18000升，氩气45456kg; 0; 不涉及. 环保工程; 废气处理; 废气经各自设施处理后经排气筒排放，共16根排气筒; 废气经各自设施处理后经排气筒排放，共16根排气筒; /; 不涉及. 废水处理; 一套，工艺为“pH调节+混凝+絮凝+斜管沉淀+厌氧水解+厌氧沉淀+接触氧化+氧化沉淀+多介质过滤+活性炭过滤+UF超滤+RO系统”; 一套，工艺为“pH调节+混凝+絮凝+斜管沉淀+厌氧水解+厌氧沉淀+接触氧化+氧化沉淀+多介质过滤+活性炭过滤+UF超滤+RO系统”; /; 不涉及. 降噪措施; 设备选型、合理布局、绿化隔离、基础减震. 固废处理; 危废仓库; 476.6m2; 476.6m2; 0m2; 危废交由有资质单位处理，固废实现零排放，不涉及. 一般固废存储区; 270m2; 270m2; 0m2; 一般工业固废外售，不涉及. 事故应急池; 0; 575m3; 575m3; 新建. 表2-3 本项目建构筑物情况 序号; 名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 火灾危险性类别; 建筑高度（m）; 结构类型; 备注. 1; 甲类仓库; 202.5; 202.5; 甲类1，2，5，6项; 6.2; 框架结构. 2; 非机动车棚; 446.22; 223.11; /; 3.03; 钢结构. 3; 雨棚; 232.5; 116.25; /; 6.2; 钢结构. 4; 事故应急池; 191.76; /; 丙类; /; 剪力墙结构; 地下. 4、项目储存原辅料情况 本项目储存原辅材料情况见后面表2-5。代表化学物质理化性质见表2-4. 表2-4 本项目储存物料理化性质 原料名称; 理化性质; 易燃爆炸性; 毒理毒性. PPG水溶性电泳溶剂; 外观、物理状态：液体；相对密度：0.91闪点：； 68℃ (154.4℉（华氏度）)；沸点：>37.78℃ (>100℉（华氏度）)；溶解性：在下列物质中不溶： 冷水。; 易燃; 急性毒性： LD50 ：470mg/kg（大鼠经口） LD50 ：1060mg/kg（兔子经皮）. SW 68嘉实多导轨油; 物理状态：液体；颜色：褐色；气味：轻微的；pH值：无资料；熔点：无资料；沸点：无资料；闪点：闭杯： 200℃ (392℉（华氏度）)；蒸气压：无资料；密度：<1000 公斤/m³ (<1 g/cm³) 在 15℃；溶解性：不溶于水; 无资料; 无资料. 汉高无氯清洗剂; 物理状态：液体；颜色：无色至微黄色；气味：无味；pH值：无资料；熔点：无资料；沸点：≥182℃；闪点： 62~66℃ ；蒸气压：无资料；密度： 0.75~0.78 g/³ ；溶解性：不溶于水; 无资料; 有毒. 注塑工模油污清洁剂; 外观与性状：清澈透明液体；PH值：不适用 ；熔点（℃）：-138.4；相对密度(水=1)：0.67；沸点（℃）：-0.5；相对蒸气密度（空气=1）： 2.05 ；饱和蒸气压(kpa)：106.39/00C ； 燃烧热(kj/mol)：2653 ；闪点(℃)：-60℃；溶解性：良好; 爆炸上限%（V/V）： 8.5 引燃温度（℃）： 287 爆炸下限%（V/V）：1.5; 急性毒性：主要表现为头痛、头晕、嗜睡、噁心、严重时可出现昏迷。. V411伟迪捷墨水; 物理状态：液体；颜色： 黑色；气味： 无资料；pH值：不适用；熔点／凝固点：在如下温度下可能开始凝固： -86 ℃；加权平均值： -86 ℃。；闪点：-8 ℃；蒸发速率（醋酸丁酯 = 1）： 7.1；易燃性（固体、气体）：不适用。 (液体)；蒸气压：已知最高值： 78 mm Hg（毫米汞柱） 在 20℃时。 加权平均值： 69 mm Hg（毫米汞柱） 在 20℃时。；蒸气密度：>2.4 (空气 = 1)；相对密度 (水 = 1)：0.86；可溶性：无资料。挥发性 (w/w) ： 78 %；VOC 挥发性 (w/w) ： 78 %。; 燃烧上下极限或爆炸极限：已知最低值： 1.8%。 已知最高值： 11.5%。; 急性毒性： 2-丁酮：LD50 ：2737 mg/kg（大鼠经口）. V706-D伟迪捷溶剂; 物理状态：液体；颜色： 清澈；气味： 无资料；pH值：不适用；熔点／凝固点：在如下温度下可能开始凝固： -86 ℃； 加权平均值： -86 ℃；闪点：-9 ℃；蒸发速率（醋酸丁酯 = 1）：已知最高值： 7.1 加权平均值： 7.1。蒸气压：已知最高值： 180 mm Hg（毫米汞柱） 在 20℃时。 加权平均值： 81 mm Hg（毫米汞柱） 在 20℃时。蒸气密度：>2.0 (空气 = 1)；相对密度 (水 = 1)：0.8；可溶性：无资料。挥发性 (w/w) ： 100 %。VOC 挥发性 (w/w) ： 97 %。; 燃烧上下极限或爆炸极限：已知最低值： 1.8%。 已知最高值： 13.0%。; 急性毒性： 2-丁酮：LD50 ：2737 mg/kg（大鼠经口） 丙酮：LC50：50100 mg/m³（大鼠吸入蒸汽，8h）. 奎克3540 BFF切削液; 物理状态：液体；外观：浅黄色；气味：特征的；pH值： 无资料，稀释后PH 9.8 @ 5%；熔点/凝固点： 无资料；沸点/沸程：无资料；蒸发率：无资料；蒸气压：无资料；蒸气密度：无资料；密度：0.996 g/cm3 （20℃）; 无资料; 有毒. S泵稀释剂; 物理状态 ：液体；气味 ：类似溶剂；pH值 ：无资料；熔点／凝固点：-94.96℃；闪点：闭杯： 25℃；比重：0.86 g/cm³；VOC 含量 ：856.8 g/l（克/升）; 易燃；爆炸（燃烧）上限和下限 ： 0.8 - 11.3 vol %; 有毒. S泵厚浆环氧漆; 物理状态 ：液体；气味 ：类似溶剂；pH值 ：无资料；熔点无资料；闪点：闭杯： 37℃；比重：1.647 g/cm³；可溶性：冷水 和 热水部分可溶；VOC 含量 ：190.3 g/l（克/升）; 爆炸（燃烧）上限和下限 ： 0.8 - 13 vol %; 有毒. S泵固化剂; 物理状态 ：液体；气味 ：类似溶剂；pH值 ：无资料；熔点无资料；闪点：闭杯： 43℃；比重：0.969 g/cm³；可溶性：冷水 和 热水部分可溶；VOC 含量 ：310.6g/l（克/升）; 易燃，爆炸（燃烧）上限和下限 ： 0.8 - 13 vol %; 有毒. 硅脂喷剂L240; 外观：透明液体；气味：溶剂味 ；PH：无资料；水溶解性：不溶于水；沸点：-42 ℃；熔点：-187℃；饱和蒸汽压(mmHg/20℃)：无；比重(H2O = 1)：0.70 ± 0.05； 蒸汽密度(空气 =1)：无蒸发率 (Ether=1)：无; 易燃; 摄取：6960 mg/kg. R03大红聚氨酯漆乙; 外观与性状：淡黄色透明液体，有芳香味；相对蒸汽密度（空气=1, g/cm3）： 约1 ；溶解性：可混溶于有机溶剂 ；闪点（℃）≤2; 易燃; 急性毒性： 游离TDI 、刺鼻、刺眼、中毒刺激性. R03红漆稀释剂; 外观与性状：无色透明液体；相对密度（水=1, g/cm3）： < 1 ；溶解性：可混溶于有机溶剂；闪点（℃）：27; 易燃; 有毒. 硝酸; 外观与性状：无色透明液体，有窒息性刺激气味，具强酸性，对光敏感。；气味：有窒息性刺激气味 ；pH：0 ；密度/相对密度(水=1)：1.18g/cm3 ；溶解性：能与水混溶，能与水形成共沸混合物。; 无资料; 有毒. WD-40除湿防锈润滑剂; 外观与性状：浅琥珀色的液体，有轻微特征化学气味；pH 值： 无资料 ；熔点/凝固点(℃)： 无资料；初沸点(℃)： 150 ；相对密度(水=1)： 0.8-0.82（25℃）；相对蒸气密度(空气=1)： 大于1 ；饱和蒸气压(kPa)： 无资料；闪点(℃)： 80℃ n-辛醇/水；分解温度(℃)： 无资料 ；引燃温度(℃)： 无资料；溶解性： 不溶于水; 极易燃气溶胶， 爆炸下限[％(V/V)]： 0.6 爆炸上限[％(V/V)]： 8; 有毒. 乙醇; 外观与性状：无色透明液体；气味：无资料；pH 值： 7.0（20℃，10g/L）；熔点/凝固点(℃)： -117；无资料；初沸点(℃)： 79 ；相对密度(水=1)： 0.79（20℃）；相对蒸气密度(空气=1)： 1.6 ；蒸气压(kPa)： 5.8（20℃）无资料；闪点(℃)： 13℃ ；自燃温度(℃)： 363；溶解性： 与水混溶; 易燃， 爆炸下限[％(V/V)]： 19 爆炸上限[％(V/V)]： 3.3; 急性毒性： LD50 ：7060 mg/kg（大鼠经口） LC50：39 mg/L（小鼠吸入，4h）. UPVC 胶水; 外观： 灰色，高等粘稠度液体；气味： 酮味气味阈值： 0.88 ppm (环己酮)；pH值： 不适用；沸点范围： 56℃ (133°F)到 156℃ (313°F)；溶点/凝固点： -108.5℃ (-163.3°F)基于沸腾组分：四氢呋喃；蒸发速率： > 1.0 (BUAC = 1)；；闪点： -20℃ (-4°F) TCC 基于丙酮；比重： 0.966 @23℃ ( 73°F) ；溶度： 溶剂部分可完全溶解于水中。树脂部分析出； 蒸汽压： 190 mm Hg @ 20℃ (68°F) 丙酮 ；蒸汽密度： >2.0 (空气 = 1)；自燃温度： 321℃ (610°F) 基于四氢呋喃; 易燃; 有毒. 5、主要设备 本项目无生产性设备，配套的设备见下表。 表2-6 本项目设备情况一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 防爆边墙排风机; /; 2. 2; 叉车; /; 1. 6、水平衡 本项目无新增员工，无新增生活污水，无其他用排水环节，无新增工艺废水。 图2-1 本项目扩建后全厂水平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目为甲类仓库项目，厂内工作内容主要是入厂和储存，工艺流程图见图2-2。 供应商送货 检查验货 是否合格 入库 拒收/待处理入库 是 否 图2-2 本项目工艺流程图 工艺流程简述： （1）供应商送货：由国外、国内供应商送货； （2）检查验货：根据送货单核对物料，检查数量、外包装质量、生产日期等是否正确，如果不正确或有破损或泄漏，则拒绝收货； （3）入库：贴物料标签，按照先进先出的原则摆放到存放区。 主要污染工序： 1、废水 本项目无新增员工，无新增生活污水，无新增生产废水。 2、废气 本项目为甲类仓库项目，属于非生产性建设项目，仓库存储采用桶装和袋装密封储存，此过程中不会有废气产生。 3、噪声 本项目的噪声源主要为空调风机以及运输车辆产生的噪声。 4、固废 本项目为甲类仓库项目，无固废产生。 |

表2-5  本项目甲类仓库储存原辅材料一览表

| 序号 | 化学品名称 | 组分、规格 | 闪点值 | 类别 | 状态 | 年用量 | 年用量 | 最大存 储量 | 最大存 储量 | 包装储 存规格 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPg水溶性电泳溶剂 | 2-丁氧基乙醇，≥90% | 68℃ | 丙类 | 液态 | 744kg | 744kg | 2桶 | 372kg | 186kg/桶 | 隔间三 |
| 2 | PPg水溶性电泳溶剂 | 2-(己氧基)乙醇，70-100% | 99℃ | 丙类 | 液态 | 186kg | 186kg | 1桶 | 186kg | 186kg/桶 | 隔间四 |
| 3 | SW68嘉实多导轨油 | 高精炼基础油，≥90% | 200℃ | 丙类 | 液态 | 7600L | 7600kg | 4桶 | 680kg | 200L/桶 | 隔间四 |
| 4 | AWS68嘉实多抗磨液压油 | 高精炼基础油，≥50-≤75%， 加氢石油重烷烃馏分，≥25-≤50% | >190℃ | 丙类 | 液态 | 200L | 170kg | 1桶 | 170kg | 200L/桶 | 隔间四 |
| 5 | 氯化钙 | 氯化钙，≤100% | 无资料 | 戊类 | 固体 | 10200 | 10200kg | 20桶 | 500kg | 25kg/桶 | 隔间四 |
| 6 | 重金属离子捕捉剂 | 水溶性螯合树脂，≤100% | 无 | 戊类 | 液态 | 425kg | 425kg | 5桶 | 125kg | 25kg/桶 | 隔间四 |
| 7 | 聚合双酸铝铁 | 聚合双酸铝铁10% | 无 | 戊类 | 液态 | 8200kg | 8200kg | 20桶 | 500kg | 25kg/桶 | 隔间四 |
| 8 | 亚硫酸氢钠 | 亚硫酸氢钠，≤100% | 无资料 | 戊类 | 固体 | 8袋 | 200kg | 1袋 | 25kg | 25kg/袋 | 隔间四 |
| 9 | 软水器专用盐 | 氯化钠，≤100% | 无资料 | 戊类 | 固体 | 375kg | 375kg | 25kg | 25kg | 25kg/包 | 隔间四 |
| 10 | 反渗透膜阻垢剂 | 酸性水溶性聚合物 | 无 | 丁类 | 液态 | 500g | 500g | 1瓶 | 500g | 500g/瓶 | 隔间四 |
| 11 | 美孚1405导轨油 | 加氢石油重烷烃馏分10-20%，溶剂脱蜡重石蜡馏分10-20%；2,6-二叔丁基对甲基苯酚0.1-1%；二壬基萘磺酸钡0.1-1% | >177℃ | 丙类 | 液态 | 1桶 | 17kg | 2桶 | 17kg | 20L/桶 | 隔间四 |
| 12 | 美孚SHC626齿轮油 | 1-癸烯,均聚物,氢化，40-<50%，磷酸三苯酯0.1-<0.25% | >210℃ | 丙类 | 液态 | 1桶 | 17kg | 1桶 | 17kg | 20L/桶 | 隔间四 |
| 13 | 美孚SHC629凸轮油 | 1-癸烯,均聚物,氢化，30-40%；萘，与十四烯的反应产物10-20%；磷酸三苯酯0.1-<0.25% | >210℃ | 丙类 | 液态 | 1桶 | 17kg | 1桶 | 17kg | 20L/桶 | 隔间四 |
| 14 | 防冻防锈液 | 乙烯基乙二醇，34-80%，2-乙基己酸钠，0.1-3% | 无 | 丙类 | 液态 | 68L | 68L | 8L | 8L | 4L/桶 | 隔间四 |
| 15 | 酚酞指示剂 | P.P酚酞，≤100% | 无 | 丁类 | 液态 | 25g | 25g | 50g | 50g | 50g/瓶 | 隔间四 |
| 16 | Ni试剂 | 乙醇水溶液,碘 | 无 | 乙类 | 液态 | 21支 | 21支 | 3支 | 3支 | 25支/盒 | 隔间三 |
| 17 | 氨氮试剂 | 有机物与无机物水溶液 | 无 | 戊类 | 液态 | 9支 | 9支 | 4支 | 4支 | 25支/盒 | 隔间四 |
| 18 | 二甲基黄指示剂 | 二甲基黄水溶液，≤100% | 无 | 丁类 | 液态 | 50g | 50g | 50g | 50g | 50g/瓶 | 隔间四 |
| 19 | 氨基磺酸 | 氨基磺酸，≤100% | 无 | 丁类 | 固体 | 14瓶 | 1.4kg | 3瓶 | 300g | 100g/瓶 | 隔间四 |
| 20 | pH4.01缓冲溶液 | 邻苯二甲酸氢钾，1-2.5% | 无 | 戊类 | 液态 | 7瓶 | 1750ml | 2瓶 | 500ml | 250ml/瓶 | 隔间四 |
| 21 | 电导标准溶液 | 氯化钾，0.01-0.1% | 无 | 戊类 | 液态 | 3瓶 | 750ml | 3瓶 | 750ml | 250ml/瓶 | 隔间四 |
| 22 | pH7.00缓冲溶液 | 二水硫酸氢二钠0.1-1%,磷酸二氢钾0.1-1% | 无 | 戊类 | 液态 | 7瓶 | 1750ml | 2瓶 | 500ml | 250ml/瓶 | 隔间四 |
| 23 | KCl固体颗粒 | KCl，≤100% | 无 | 戊类 | 固体 | 1瓶 | 500g | 1瓶 | 500g | 500g/瓶 | 隔间四 |
| 24 | 502胶水 | α氰基丙烯酸乙酯，≤100% | 91.5℃ | 丙类 | 液态 | 100支 | 2kg | 30支 | 600g | 20g/支 | 隔间三 |
| 25 | 汉高无氯清洗剂 | 异构烷烃，25-40% | 53℃ | 乙类 | 液态 | 4903kg | 4500kg | 78桶 | 1155.96kg | 15.6kg/桶 | 隔间三 |
| 26 | 克鲁勃NUB15润滑脂 | 钡复合皂基20-30%，烯聚合物-氢化10-20%；葵二酸二脂10-20%；N-苯基苯胺与2,4,4-三甲基戊烯的反应产物1-10% | 不适用 | 丁类 | 固体 | 1罐 | 1kg | 1罐 | 1kg | 1kg/罐 | 隔间四 |
| 27 | 荧光检漏剂 | 润滑油,荧光剂 | 190-320 | 丙类 | 液态 | 40瓶 | 1200ml | 14瓶 | 420ml | 30ml/瓶 | 隔间四 |
| 28 | 注塑顶针润滑油 | 合成油脂(含锂基)50%；烷类50% | -60℃ | 甲类 | 液态 | 2750ml | 1.6kg | 25瓶 | 1.6kg | 550ml/1瓶 | 隔间三 |
| 29 | 注塑工模油污清洁剂 | 烷类50%，脂肪烃类50% | -60℃ | 甲类 | 液态 | 51150ml(93瓶) | 34.3kg | 25瓶 | 11.4kg | 550ml/1瓶 | 隔间三 |
| 30 | 注塑干性脱模剂 | 可涂性硅油30%；烷类(纯丁烷)70% | -60℃ | 甲类 | 液态 | 0.5kg | 0.5kg | 1瓶 | 1kg | 1kg/瓶 | 隔间三 |
| 31 | 注塑防锈剂 | 石油油及羊毛蜡50%；烷类50% | -60℃ | 甲类 | 液态 | 2200ml（4瓶） | 2200ml | 25瓶 | 13.0625L | 550ml/1瓶 | 隔间三 |
| 32 | 注塑合模剂 | 树脂、染料、溶剂、二甲醚 | 不含推进剂 为4.4℃ | 甲类 | 液态 | 400ml/1瓶 | 500g | 3瓶 | 500g | 400ml/1瓶 | 隔间三 |
| 33 | ALTEMPQNB50润滑膏 | 钡复合皂基10-20%，磷酸锌(2:3)30-50%；氧化锌1-10%；二壬基萘磺酸钙盐1-10% | 无 | 丙类 | 固体 | 6罐 | 6kg | 1罐 | 1kg | 1kg/罐 | 隔间四 |
| 34 | 4-甲基-2-戊酮 | 4-甲基-2-戊酮，≤100% | 14℃ | 甲类 | 液态 | 500ml/1瓶 | 500ml | 500ml | 500ml | 500ml/1瓶 | 隔间三 |
| 35 | 镍添加剂H7102 | 硝酸镍，30-50% | >99℃ | 乙类 | 液态 | 240kg | 240kg | 1桶 | 30kg | 30kg/桶 | 隔间二 |
| 36 | 351M脱脂剂 | 碳酸钠12.5-15%；氢氧化钠30-50%；硅酸钠25-30%；乙氧基化 C9-16-醇类2.5-3% | >99℃ | 戊类 | 固体 | 425kg | 425kg | 6袋 | 150kg | 25kg/袋 | 隔间四 |
| 37 | 得力士C5主轴油 | 润滑油基础油，97％，添加剂3% | >70℃ | 丙类 | 液态 | 7瓶 | 114.8kg | 7瓶 | 114.8kg | / | 隔间四 |
| 38 | 道康宁Pg75硅脂 | 溶剂脱蜡重石蜡馏分>=50-<70% 氢化-1-癸烯的均聚物,>=20-<30% | >200°C | 丙类 | 固体 | 1kg | 1kg | 1罐 | 1kg | 1kg/罐 | 隔间四 |
| 39 | HASCOZ260润滑剂 | 润滑脂95%；(T-4)-二(O,O-双2-乙基己基二硫代磷酸-S,S')锌>=1-<2.5% | 无 | 丙类 | 固体 | 1罐 | 1kg | 2罐 | 1kg | 1kg/罐 | 隔间四 |
| 40 | 百合花耐油硅酮密封胶 | 端羟基聚二甲基硅氧烷40-50%；南大系列硅烷偶联剂8-10%；二氧化硅10-15%；无机填料35-40% | 不适用 | 丙类 | 固体 | 80支 | 7.2kg | 20支 | 1.8kg | 90g/支 | 隔间四 |
| 41 | 缩芯及O型圈润滑油 | 氟烷基醚油≤100% | 不适用 | 丙类 | 固体 | 2kg | 2kg | 1罐 | 1kg | 1kg/罐 | 隔间四 |
| 42 | PMX-200硅油 | 三甲基硅氧基封端的二甲基硅氧烷≤100% | >120°C | 丙类 | 液态 | 2桶 | 10kg | 1桶 | 5kg | 5kg/桶 | 隔间四 |
| 43 | V411伟迪捷墨水 | 2-丁酮70-80% | -8℃ | 甲类 | 液态 | 43桶 | 27.8kg | 60瓶 | 36.765kg | 750ml/瓶 | 隔间三 |
| 44 | V706-D伟迪捷溶剂 | 2-丁酮78-90%,丙酮1-3% | -9℃ | 甲类 | 液态 | 666瓶 | 399.6kg | 600瓶 | 342kg | 750ml/瓶 | 隔间三 |
| 45 | 导电油脂ROCOL | 蒸馏(石油)，溶剂精制重环烷50-70%石墨10-30% | >200°C | 丙类 | 固体 | 3瓶 | 1.5kg | 3瓶 | 1.5kg | / | 隔间四 |
| 46 | Honeywell分子筛 | 二氧化硅<60%，三氧化二铝<40% | 不适用 | 戊类 | 固体 | 135kg | 135kg | 1桶 | 135kg | 135kg/桶 | 隔间四 |
| 47 | 协同油脂 | 精制矿物油85～95%，锂基皂10% | 205°C | 丙类 | 固体 | 17支 | 6.8kg | 6支 | 2.4kg | 400g/支 | 隔间四 |
| 48 | 新美科清洗剂 | 氢氧化钾10-<20%三乙醇胺5-<10% | 不适用 | 戊类 | 液态 | 24桶 | 4800L | 2桶 | 400L | 200L/桶 | 隔间四 |
| 49 | 水质锌离子测试包 | 1-(2-吡啶偶氮）-2-萘酚0.1%，聚乙烯84% | 无 | 丙类 | 固体 | 35g(7包) | 35g | 3包 | 15g | 10包(50g)/盒 | 隔间四 |
| 50 | 清洗液ER-ST气雾罐 | 乙醇40-50%，，庚烷1-10%，正丁烷20-25%，正丙烷20-25% | 14℃ | 甲类 | 液态 | 1罐 | 700g | 10罐 | 7kg | 370ml/瓶 | 隔间三 |
| 51 | 渗透剂EP-ST气雾罐 | 脂肪族碳氢化合物30-40%，植物油脂10-20%；聚氧乙烯烷基醚表面活性剂1-10%；红色油溶性偶氮染料1-5%；正丁烷15-20%，正丙烷15-20%；煤油<1% | 71℃ | 丙类 | 液态 | 1罐 | 310.8g | 1罐 | 310.8g | 370ml/瓶 | 隔间三 |
| 52 | 显像剂ED-ST气雾罐 | 乙醇20-30%，正庚烷20-30%；表面活性剂1-3%；二氧化硅1-5%；碳酸盐粉末1-5%；正丁烷20-25%，正丙烷20-25% | 13℃ | 甲类 | 液态 | 12罐 | 8.4kg | 20罐 | 8.4kg | 370ml/瓶 | 隔间三 |
| 53 | 切割钻孔软膏 | 溶剂脱蜡残油50-70% | 200°C | 丙类 | 固体 | 1罐 | 444.5g | 1罐 | 444.5g | 500ml/罐 | 隔间四 |
| 54 | 真空泵油 | 石油精炼矿物基础油，多环芳烃<3% | >200°C | 丙类 | 液态 | 4桶 | 17.6kg | 2桶 | 8.8kg | 5L/桶 | 隔间四 |
| 55 | 壳牌佳度S3润滑脂 | 润滑脂含高度精炼的矿物油及添加剂 | 不适用 | 丙类 | 固体 | 2桶 | 36kg | 1桶 | 18kg | 18kg/桶 | 隔间四 |
| 56 | TDN81金属加工液 | C14-17氯化石蜡≥75-≤90% 基础油-高精炼≤10%，短链氯化石蜡<1% | >100℃ | 丙类 | 液态 | 1桶 | 20kg | 1桶 | 20kg | 20kg/桶 | 隔间四 |
| 57 | 罗哥蓝宝石2号润滑脂 | N-[(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基]萘-1-胺1-10%；三苯基硫代磷酸酯1% | >200。C | 丙类 | 固体 | 1桶 | 380g | 1桶 | 380g | 380g/瓶 | 隔间四 |
| 58 | 奎克3540BFF切削液 | 烷基化链烷醇胺5-10%,1-苯氧基-2-丙醇1-5%；取代胺1-5%；烷醇胺1-5%；乙氧基化脂肪醇1-5% | 无 | 丁类 | 液态 | 99桶 | 19t | 6桶 | 1140kg | 190kg/桶 | 隔间四 |
| 59 | 液体石蜡 | 液体石蜡≤100% | 215℃ | 丙类 | 液态 | 8瓶 | 3.5kg | 20瓶 | 8.6kg | 500ml/瓶 | 隔间四 |
| 60 | 伟迪捷清洗剂 | 2-丁酮≤100% | -9℃ | 甲类 | 液态 | 122瓶 | 97.6kg | 240瓶 | 182.4kg | 1L/瓶 | 隔间三 |
| 61 | 克鲁勃32润滑脂 | 合成烃油，锂基皂 | >200°C | 丙类 | 固体 | 1罐 | 1kg | 2罐 | 1kg | 1kg/罐 | 隔间四 |
| 62 | 二硫化钼多用途润滑脂 | 氢化-1-癸烯的均聚物52-78%；丁烯的均聚物10-15%；二硫化钼1-1.5%；二硫代磷酸(O,O-异丁基和戊基)酯锌盐1-1.4 % | >230°C | 丙类 | 固体 | 6瓶 | 2.4kg | 7瓶 | 2.4kg | 390g/瓶 | 隔间四 |
| 63 | 气动润滑油SAE10 | 溶剂脱蜡重石蜡馏分1-5%；二硫代磷酸锌1-2.5% | >200°C | 丙类 | 液态 | 5瓶 | 4.4kg | 3瓶 | 2.64kg | 1L/瓶 | 隔间四 |
| 64 | 飞马特焊机冷却液 | 丙二醇15-40%；水40-70% | 无 | 丙类 | 液态 | 14桶 | 53.2kg | 10桶 | 38kg | 3.8L/桶 | 隔间四 |
| 65 | 道康宁润滑油膏 | 溶剂脱蜡残油70-80%；铜金属粉末10-20%；C12-14-烷基胺,异辛基磷酸酯1-5% | >200℃ | 丙类 | 固体 | 2瓶 | 2kg | 1瓶 | 1kg | 1000g/瓶 | 隔间四 |
| 66 | 补漆笔黑色 | 乙基10-30%，低沸点改性石脑油10-30%；炭黑5-10% | 13.5℃ | 甲类 | 液态 | 20支 | 20支 | 10支 | 10支 | 10支/盒 | 隔间三 |
| 67 | REM93模温机除垢剂 | 柠檬酸70-80%，硫酸铝10-20% | 不适用 | 丙类 | 液态 | 4袋 | 4kg | 4袋 | 4kg | 1kg/袋 | 隔间四 |
| 68 | 嘉实多防锈剂2FD | 基础油-高精炼20-50%，磺酸钠10-20%；2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇1-5%；由胺中和的羧酸1-5%，2,6-双-丁基-对-甲酚1-5%；四氢 -1,3,4,6- 四 (羟甲基) 咪唑并 [4,5-D] 咪唑 -2, 5 (1H, 3H) - 二酮0.1-1% | >150℃ | 丙类 | 液态 | 1664L | 1664kg | 4桶 | 832kg | 208L/桶 | 隔间四 |
| 69 | 嘉实多防锈剂Aqua21 | 溶剂脱蜡轻质蜡族石油馏分25-50%，石油磺酸钠盐<10%，z-油酰肌氨酸＜5%，磺酸钠＜3%，C10-13烷基苯衍生物＜3% | >100℃ | 丙类 | 液态 | 832L | 832L | 832L | 832L | / | 隔间四 |
| 70 | 乐泰577管螺纹密封剂 | 二甲基-2-丙烯酸脂10-20%，甲基丙烯酸二缩乙二醇酯2.5-10%；乙酰苯肼0.1-1%；马来酸0.25-1%；2-甲萘醌0.0025-0.025% | >100℃ | 丙类 | 液态 | 50000g | 50kg | 120支 | 28.5kg | 250g/支 | 隔间四 |
| 71 | S泵稀释剂 | 二甲苯70-90%，1-丁醇10-30%，环己酮2-10% | 23℃ | 甲类 | 液态 | 9106L | 1755kg | 90桶 | 1470.6kg | 20L/桶 | 隔间三 |
| 72 | S泵厚浆环氧漆 | 二甲苯20-30%，环氧树脂15-30%，硫酸钡10-30%，钛白粉5-20%，丁醇2-6% | 37℃ | 乙类 | 液态 | 5535L | 14000kg | 150桶 | 3519.75kg | 15L/桶 | 隔间三 |
| 73 | S泵固化剂 | 双酚A10-12.5%，二甲苯30-40%，三乙烯四胺3-5%，苯酚1-3%，乙苯5-10%，二异丁基酮1-3% | 43℃ | 乙类 | 液态 | 1845L | 1980kg | 120桶 | 552.33kg | 5L/桶 | 隔间三 |
| 74 | 乐泰290螺纹锁固剂 | 聚二甲基丙烯酸乙二醇酯90-100%；1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢1-2.5%；甲基丙烯酸甲酯0.1-0.25%；1,4-萘醌0.1% | >93.3℃ | 丙类 | 液态 | 25kg | 25kg | 10支 | 535g | 50ml/支 | 隔间四 |
| 75 | 硅脂喷剂L240 | 有机硅化合物30-40%；甲基环乙烷1-5%；2-甲基乙烷1-5%；3-甲基乙烷1-5%；1,2-二甲基环戊烷0.1-1%；1,3-二甲基环戊烷0.1-1%；正庚烷0.1-0.5%；丙烷5-15%；丁烷35-45 | -73℃ | 甲类 | 液态 | 600瓶270000ml/年 | 189kg | 140瓶 | 41.895kg | 20瓶（450ml）/箱 | 隔间三 |
| 76 | gR-945缓蚀阻垢剂 | 葡糖苷脂肪酸、唑类化合物 | 无 | 丙类 | 液态 | 100kg | 100kg | 2桶 | 50kg | 25kg/桶 | 隔间四 |
| 77 | gR-938杀菌灭藻剂 | 溴氯二甲海因,戊二醛 | 无 | 丙类 | 液态 | 80kg | 80kg | 2桶 | 40kg | 20kg/桶 | 隔间四 |
| 78 | R03大红聚氨酯漆甲 | 钛白粉10-35%，二甲苯5-20%，聚氨酯2-15%；硫酸钡2-10% | ≤23℃ | 甲类 | 液态 | 3042kg | 3042kg | 8桶 | 152kg | 20kg/桶 | 隔间三 |
| 79 | R03大红聚氨酯漆乙 | 醋酸丁酯25%，二甲苯20%，聚氨酯50%，环己酮5% | ≤23℃ | 甲类 | 液态 | 1668kg | 1668kg | 8桶 | 19kg | 2.5kg/桶 | 隔间三 |
| 80 | R03红漆稀释剂 | 二甲苯70-90%，丁醇10-30%，环己酮2-10% | 27℃ | 甲类 | 液态 | 2008kg | 2008kg | 8桶 | 121.6kg | 16kg/桶 | 隔间三 |
| 81 | OKS全能膏 | 二氧化钛20-30%，氢氧化钙10-20% 羟磷灰石1-10%，N-牛油烷基三亚甲基二胺油酸盐2.5-10%，溶剂精制重石蜡馏分1-10% | 不适用 | 丙类 | 液态 | 100kg | 100kg | 8罐 | 8kg | 1kg/罐 | 隔间四 |
| 82 | 万利得S2轴承润滑油 | N-苯基-1-萘胺0.1-0.9%90-30-2石油加氢轻馏分64742-47-85-15%；C18-50-支链，环化和直链的（费托）重馏分90% | >=140°C | 丙类 | 液态 | 11桶 | 220L | 6桶 | 120L | 20L/桶 | 隔间四 |
| 83 | 得力士S2V46液压油 | 可互换低粘度基础油0-90% | 220°C | 丙类 | 液态 | 14桶 | 2502.5kg | 4桶 | 715kg | 209L/桶 | 隔间四 |
| 84 | 维萝斯No3锭子油 | 2,6-二叔丁基苯酚0.1-0.25%；石油加氢轻馏分70-80%；加氢的轻石蜡馏分（石油）20-30% | >76C | 丙类 | 液态 | 2桶 | 32kg | 3桶 | 32kg | 20L/桶 | 隔间三 |
| 85 | SAPPHIREAqua-Sil硅脂 | 无害物质1-100% | >150°C | 丙类 | 固体 | 200kg | 200kg | 15桶 | 75kg | 5kg/桶 | 隔间四 |
| 86 | 壳牌可耐压(Omala)S2 | 磷酸胺0.9% | 240°C | 丙类 | 液态 | 1桶 | 18kg | 2桶 | 18kg | 20L/桶 | 隔间四 |
| 87 | 氢氧化钠 | 32%液体 | 无 | 戊类 | 液态 | 11600kg | 11600kg | 32桶 | 800kg | 25kg/桶 | 隔间四 |
| 88 | 硝酸 | 30%液体 | 无 | 乙类 | 液态 | 3090kg | 3090kg | 2桶 | 38kg | 20kg/桶 | 隔间一 |
| 89 | 聚丙烯酰胺 | 聚丙烯酰胺，≤100% | 无 | 丙类 | 固体 | 620kg | 620kg | 12袋 | 240kg | 20kg/袋 | 隔间四 |
| 90 | 脱脂剂379 | 碳酸钠20%-25%；亚硝酸钠3-5%；五水合硅酸钠50-75%；焦磷酸钠15-20% | >99℃ | 戊类 | 固体 | 3400kg | 3400kg | 20袋 | 500kg | 25kg/袋 | 隔间四 |
| 91 | 脱脂剂7357 | 硫酸单十二烷基酯铵12.5-15%；脂肪醇烷氧基物质7-10%；聚氧乙烯(10)十三烷基醚2-2.5% | >99℃ | 戊类 | 液态 | 2275kg | 2275kg | 6桶 | 150kg | 25kg/桶 | 隔间四 |
| 92 | 表面调整剂 | 碳酸三钠3%-5% | 不适用 | 戊类 | 固体 | 2425kg | 2425kg | 10袋 | 250kg | 25kg/袋 | 隔间四 |
| 93 | 磷化开缸剂26TA | 正磷酸>=10-<25%，磷酸二氢锌>=5-<7%；硝酸镍>=3-<5%；磷酸锰(2+)(2:1)>=12.5-<15%；六氟合硅酸(2-)锌(1:1)>=0.5-<1 | >99℃ | 丙类 | 液态 | 140kg | 140kg | 2桶 | 66.5kg | 35kg/桶 | 隔间二 |
| 94 | 磷化补充剂26TE3 | 正磷酸15-20%;硝酸镍2.5-3%；硝酸锰2.5-3%；磷酸锰2.5-3%；磷酸二氢锌30-50% | >99℃ | 丙类 | 液态 | 6600kg | 6600kg | 4桶 | 760kg | 200kg/桶 | 隔间二 |
| 95 | 磷化中和剂 | 氢氧化钠15%-20% | >99℃ | 戊类 | 液态 | 2700kg | 2700kg | 8桶 | 240kg | 30kg/桶 | 隔间四 |
| 96 | 磷化添加剂 | 硝酸锌，20-<25% | >99℃ | 乙类 | 液态 | 30kg | 30kg | 1桶 | 30kg | 30kg/桶 | 隔间二 |
| 97 | 磷化促进剂 | 亚硝酸钠，>=30-<50% | >99℃ | 乙类 | 液态 | 1170kg | 1170kg | 4桶 | 120kg | 30kg/桶 | 隔间二 |
| 98 | 无铬钝化剂D6800 | 氟锆酸15%-20% | >99℃ | 戊类 | 液态 | 690kg | 690kg | 4桶 | 120kg | 30kg/桶 | 隔间四 |
| 99 | 钝化调整剂6800M | 氢氧化铵1-2% | >99℃ | 丙类 | 液态 | 775kg | 775kg | 4桶 | 95kg | 25kg/桶 | 隔间四 |
| 100 | 次氯酸钠 | 次氯酸钠，10% | 无 | 戊类 | 液态 | 25kg | 25kg | 2桶 | 23.75kg | 25kg/桶 | 隔间四 |
| 101 | 可耐压S2g460齿轮油 | 磷酸胺0.9% | 260°C | 丙类 | 液态 | 1桶 | 18kg | 1桶 | 18kg | 20L/桶 | 隔间四 |
| 102 | 氩气 | 氩气99.99% | 无 | 戊类 | 气态 | 20瓶(1000L) | 1000L | 3瓶 | 150L | 1瓶(50L) | 隔间五 |
| 103 | 道康宁K05油脂 | 氢氧化钙30-50%，白色矿物油20-30%；馏分油（石油）1-10%，馏出物（石油）2-10%；石蜡和烃蜡1-5%，12-羟基硬脂酸锂1-5% | 160°C | 丙类 | 固体 | 12罐(12kg) | 12kg | 8罐 | 8kg | 1kg/罐 | 隔间四 |
| 104 | Ilocut280金属加工液 | 基础油-高精炼75-90%，C14- 17氯化石蜡10-25%；氢化处理的轻质蜡族石油馏分3%；短链氯化石蜡（C10-13）0.3% | >180℃ | 丙类 | 液态 | 800L | 800kg | 2桶 | 400kg | 200L/桶 | 隔间四 |
| 105 | 美孚润滑脂UnirexN2 | 1-萘胺，N-苯基-0.1-1%；二壬基萘磺酸钡0.1-1% | >200℃ | 丙类 | 固体 | 650L | 650kg | 2桶 | 360kg | 180kg/桶 | 隔间四 |
| 106 | 黑霸王润滑油10W-30 | 烷基二硫代磷酸锌1-2.5% | >225℃ | 丙类 | 液态 | 6207L | 5388kg | 6桶 | 1083kg | 208L/桶 | 隔间四 |
| 107 | 晶琅亚光黑喷漆 | 丙烯酸树脂10-30%，二甲醚20-40%，丙酮10-30%，醋酸丁酯10-30% | -17.8 | 甲类 | 液态 | 15瓶(6000ml) | 6kg | 400ml | 400g | 400ml/瓶 | 隔间三 |
| 108 | WD-40除湿防锈润滑剂 | 脂肪族烃类<70%，二氧化碳<5% | 80℃ | 丙类 | 液态 | 223瓶 | 65kg | 38瓶 | 10.45kg | 350ml/瓶 | 隔间三 |
| 109 | 乙醇[无水] | 酒精100% | 13℃ | 甲类 | 液态 | 205瓶 | 82kg | 45瓶 | 18kg | 500ml/瓶 | 隔间三 |
| 110 | 速纳星硅酮密封胶 | 汽油0.1-1%，三乙酸基乙基硅烷0.1-1% | >100°C | 丙类 | 液态 | 168支 | 50.4L | 35支 | 10.5L | 300ml/支 | 隔间四 |
| 111 | LgAF3E抗蠕动腐蚀剂 | 氢氧化钙37% | 不适用 | 丙类 | 固体 | 320kg | 320kg | 400瓶 | 200kg | 500g/瓶 | 隔间四 |
| 112 | BWN170成型油 | 氢化处理的重环烷烃馏分25-50%；基础油-高精炼10-25%，2，6双丁基对甲酚0.25% | 190°C | 丙类 | 液态 | 565kg | 565kg | 6桶 | 96kg | 16kg/桶 | 隔间四 |
| 113 | 联东Q2005-20马达液 | 甘油66.7%，安息香酸钠1.45%，苯并三唑1.2% | 无 | 丙类 | 液态 | 325L | 325kg | 4桶 | 100kg | 25L/桶 | 隔间四 |
| 114 | 可润奇LOK-CEASE20/20 | 溶剂精制白油40-70%，苯甲酸铝脂防酸复合物7-13%；氧化锌7-13% | 无 | 丙类 | 固体 | 15L | 15kg | 108瓶 | 15kg | 454g/瓶 | 隔间四 |
| 115 | 联东Sml3电机液 | 丙二醇30-40%；纯水55-65%；防腐剂1-2% | >230℃ | 丙类 | 液态 | 4500L | 4590kg | 2桶 | 408kg | 200L/桶 | 隔间四 |
| 116 | 迪威诺AL867润滑油 | 矿物油基配方 | / | 丙类 | 固体 | 170桶 | 850kg | 60桶 | 300kg | 5kg/桶 | 隔间四 |
| 117 | 美孚润滑脂UnirexN3 | 1-萘胺，N-苯基-0.1-1%；二壬基萘磺酸钡0.1-1% | >200°C | 丙类 | 液态 | 1,529,808g | 1530kg | 2桶 | 360kg | 180kg/桶 | 隔间四 |
| 118 | SAPPHIREPREMIER润滑脂 | 1-己基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐1-10%；O,O,O-三苯基硫代磷酸酯1% | >200℃ | 丙类 | 固体 | 20桶（7600g） | 7.6kg | 380g | 380g | 380g/桶 | 隔间四 |
| 119 | AWS32抗磨液压油 | 基础油-高精炼≤10%；加氢石油重烷烃馏分≥90%；2,6-二叔丁基苯酚<0.25% | 180℃ | 丙类 | 液态 | 4800L | 4800kg | 4桶 | 800kg | 200L/桶 | 隔间四 |
| 120 | LgHP2润滑脂 | N,N''-(亚甲基二-4,1-亚苯基)二[N'-环己基脲]2-5%；N,N''-(亚甲基二-4,1-亚苯基)二[N'-十八烷基脲0.5-1.5% | 210°C | 丙类 | 固体 | 7L | 7kg | 2罐 | 2kg | 1kg/罐 | 隔间四 |
| 121 | 可耐压S2g68齿轮油 | 磷酸胺0.5% | 236°C | 丙类 | 液态 | 50L | 45kg | 20瓶 | 18kg | 1L/瓶 | 隔间四 |
| 122 | 克鲁勃NB52润滑脂 | N-苯基苯胺与2,4,4-三甲基戊烯的反应产物1-2.5%，合成烃油，钡复合皂基 | 不适用 | 丙类 | 固体 | 5桶 | 125kg | 25kg | 25kg | 25kg/罐 | 隔间四 |
| 123 | Marcol82医用级白油 | 白色矿物油（石油）100% | >182℃ | 丙类 | 固体 | 1800L | 1530kg | 2桶 | 306kg | 180L/桶 | 隔间四 |
| 124 | UPVC胶水 | 四氢呋喃40-50%，丁酮5-15%，环己酮9-18%；丙酮3-11% | -20°C | 甲类 | 液态 | 20瓶 | 10kg | 1瓶 | 483g | 500ml/瓶 | 隔间三 |
| 125 | 润滑剂DST/1 | 非离子表面活性剂15-30% | 无 | 丁类 | 液态 | 80L | 83kg | 80L | 83kg | 5L/桶 | 隔间四 |
| 126 | DAMISOL3630浸渍漆 | 1,4-丁二醇二甲基丙烯酸酯25-50%；乙氧化双酚A双甲基丙烯酸酯25-50%；过氧化苯甲酸叔丁酯0-2.5%；聚酯亚胺树脂40% | 无 | 丙类 | 液态 | 18000 | 18000kg | 20桶 | 17100kg | 900kg/桶 | 隔间四 |
| 127 | Vg32抗磨液压油 | 加氢精制油93-97%,ZDTP抗磨添加剂1-3%；胺类抗氧化剂0.3-0.5% | 217℃ | 丙类 | 液态 | 12000L | 9360kg | 8桶 | 1248kg | 200L/桶 | 隔间四 |
| 128 | 清洗液DST-DEgREEZ/3PX | 辛酸与2-氨基乙醇化合物3-5%；2-氨基乙醇乙醇胺1-3% | 不适用 | 丙类 | 液态 | 30桶 | 840kg | 2桶 | 56kg | 28kg/桶 | 隔间四 |
| 129 | 硅树脂传热油脂 | 氧化铝60-100%，氧化锌10-30% | >300℃ | 丙类 | 固体 | 20kg | 20kg | 1桶 | 25kg | 25kg/桶 | 隔间四 |
| 130 | Softgrease润滑脂 | 食用级油脂20-30%，羊毛脂70-80% | / | 丙类 | 固体 | 3罐 | 1.4kg | 16罐 | 1.4kg | 500ml/罐 | 隔间四 |
| 131 | 3004热熔胶汉高 | 乙酸乙烯酯0.1-＜0.25% | >260℃ | 丙类 | 液态 | 536.7kg | 536.7kg | 15袋 | 375kg | 25kg/袋 | 隔间三 |
| 132 | UP灰色油漆 | 2-丁氧基乙醇≤5%，3-丁氧基丙胺≤3%；1，2-苯并异噻唑-3（2H）-酮<0.05% | 无 | 丙类 | 液态 | 120L | 132kg | 3桶 | 62.7kg | 20L/桶 | 隔间四 |
| 133 | 乐泰243粘合剂 | 2-甲基-2-丙烯酸（1,4-丁二醇）酯20-30%；2,4,6-三丙烯基氧基-1,3,5-三嗪1-10%；2-[[2,2-双[[(1-氧代-2-丙烯基]甲基]丁氧基]甲基]-2-乙基-1,3-丙烷1-10%；肪酸酰胺1-10%，马来酸0.1-1%；乙酰苯肼0.1-1%，1,4-萘醌<0.1% | >93°C | 丙类 | 液态 | 50000g | 50kg | 200支 | 10.45kg | 50ml/支 | 隔间四 |
| 134 | 嘉实多LMX润滑脂 | 基础油50-75%，烷基二硫代磷酸锌2.5% | 不适用 | 丙类 | 液态 | 100000g | 100kg | 80桶 | 100kg | 25kg/桶 | 隔间四 |
| 135 | AQUAAIR黑漆 | 磷酸锌（正磷酸盐）2.5-5%，2-丁氧基乙醇1-3%；氨5%，聚(氧-1,2-亚乙基)α-(二壬苯基)-ω-羟基0.25-1% | >100℃ | 丙类 | 液态 | 429L | 514.8kg | 15桶 | 342kg | 20L/桶 | 隔间四 |
| 136 | UP-红漆 | 2-丁氧基乙醇3-5%；3-丁氧基丙胺3%；1，2-苯并异噻唑-3（2H）-酮0.05% | 无 | 丙类 | 液态 | 3480L | 3828kg | 60桶 | 1254kg | 20L/桶 | 隔间四 |
| 137 | UP-白漆 | 2-丁氧基乙醇5%，3-丁氧基丙胺3% 1，2-苯并异噻唑-3（2H）-酮0.05% | 无 | 丙类 | 液态 | 40L | 44kg | 1桶 | 20.9kg | 20L/桶 | 隔间四 |
| 138 | 电泳树脂 | 聚氨酯交联剂10-25%；α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1亚苯基]二[ω-羧基-聚(氧-1,2-亚乙基)]1-10%；2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7-二醇0.1-1% | 93.3℃ | 丙类 | 液态 | 22362.309kg | 22362.309kg | 12桶 | 2400kg | 200kg/桶 | 隔间四 |
| 139 | 电泳颜料 | 2-丁氧基乙醇1-10%；二辛基氧化锡1-10%；炭黑1-10% | 93.3℃ | 丙类 | 液态 | 5380.623kg | 5380.623kg | 4桶 | 1000kg | 250kg/桶 | 隔间四 |
| 140 | 电泳PH调整剂 | 氨基磺酸50-100% | 不适用 | 丙类 | 固体 | 175kg | 175kg | 3袋 | 75kg | 25kg/袋 | 隔间四 |
| 141 | 乐泰401塑料快干胶 | 氰基丙烯酸乙酯60-100% | 80-93,4°C | 丙类 | 液态 | 1031.8g | 1031.8g | 15支 | 300g | 20g/支 | 隔间三 |
| 142 | 昆仑HP-R高温润滑脂 | 基础油80-90%,十二羟基硬脂酸锂、 十二羟基硬脂酸钙、癸二酸锂、癸二酸钙9-15% | 不适用 | 丙类 | 固体 | 5罐 | 4kg | 800g | 800g | 800g/罐 | 隔间四 |
| 143 | 乐泰7649固化促进剂 | 丙酮90-<=100%；乙基己酸铜0.1-<1% | 无 | 甲类 | 液态 | 6.912瓶 | 900g | 2瓶 | 255g | 4.5OZ/瓶 | 隔间三 |
| 144 | 3M不锈钢洁亮剂 | 水40%~70%；白色矿物油15%~40%；液化石油气5%~15%；乳化剂1%~5%；甜橙提取物<0.3% | >=-75℃ | 甲类 | 液态 | 12瓶 | 5.5kg | 12瓶 | 5.5kg | 480ml/瓶 | 隔间三 |
| 145 | 美孚力士EP2 | N,N-二(2-乙基己基)-1H-甲基苯并三唑-1-甲胺0.1-<1%；二壬基萘磺酸钙0.1-<1% | >204C | 丙类 | 固体 | 1桶 | 14.7kg | 1桶 | 14.7kg | 16L/桶 | 隔间四 |
| 146 | 壳牌可耐压(Omala)S2g68 | 酸胺<0.9%；可互换低粘度基础油0-90% | 236°C | 丙类 | 液态 | 1120L | 994kg | 4桶 | 742kg | 209L/桶 | 隔间四 |
| 147 | 壳牌可耐压(Omala)S2g220 | 磷酸胺<0.9% | 240°C | 丙类 | 液态 | 999L | 900kg | 4桶 | 752kg | 209L/桶 | 隔间四 |
| 148 | LOCTITELB8150润滑剂 | 氧化钙10-<20%；溶剂物质1-<2.5%；4，5-二氢化-2-（8-十七碳烯基）-1H-咪0.25-<1% | 无 | 丁类 | 固体 | 1瓶 | 295g | 2瓶 | 295g | 236ml/瓶 | 隔间四 |
| 149 | 乐泰648 | 甲基丙烯酸酯单体10-20%；甲基丙烯酸羟乙酯10-20%；丙烯酸1-10%；烷基酯1-10%；马来酸0.1-1%；乙酰苯肼0.1-1% | >93,3°C | 丙类 | 液态 | 250ml | 275g | 10瓶 | 275g | 250ml/瓶 | 隔间四 |
| 150 | FT300洗衣剂和清洁剂 | 混合物64-17-5重量分配:≥10-<25%；111-76-2重量分配:≥1-<5% | 40°C | 乙类 | 液态 | 20L | 19.4kg | 3桶 | 19.4kg | 20L/桶 | 隔间三 |
| 151 | 喷雾器检漏仪AerosolLeakDetector | 水80-90%；1,1-二氟乙烷5-10%；2-丁氧基乙醇3–5%；月桂基胺氧化物<0.2% | 无 | 丙类 | 液态 | 1018g | 1kg | 2支 | 1kg | 509g/支 | 隔间四 |
| 152 | Rivoltd防粘结剂 | 基于合成基质油和增稠剂以及微粉化铝和铜粉的高温糊状物 | 无 | 丙类 | 固体 | 1920g | 2kg | 2瓶 | 2kg | 960g/瓶 | 隔间四 |
| 153 | PermaSTARLC250润滑油 | 氢化残油>=1-<10% | >=220℃ | 丙类 | 液态 | 4瓶 | 950g | 4瓶 | 950g | 250ml/瓶 | 隔间四 |
| 154 | Casisy™Superclean-31水基防锈低泡清洗剂 | 去离子水40-60%；烷基糖苷10-15%；脂肪醇聚氧乙烯醚10-15%；防锈剂5-10% | 无 | 戊类 | 液态 | 5桶 | 104.2kg | 5桶 | 104.2kg | 20L/桶 | 隔间四 |
| 155 | gardoclean1672/1油污清洗剂 | 亚硝酸钠0.1-0.2%，十二苯磺酸钠3%-5%，乙氧基化C9-C16-醇类2.5-3% | 无 | 丁类 | 液态 | 3桶 | 75kg | 3桶 | 75kg | 25kg/桶 | 隔间四 |
| 156 | E807端子润滑剂 | 表面活性剂、石油 | 无 | 丙类 | 液态 | 1瓶 | 510g | 1瓶 | 510g | 510g/瓶 | 隔间四 |
| 157 | KlüberquietBQH72-102润滑脂 | 聚脲10-20%；O,O,O-三苯基硫代磷酸酯1-10%；C11-14-支链烷胺单己基与二己基膦酸盐1-10% | 不适用 | 丙类 | 固体 | 10,000g | 10kg | 2罐 | 2kg | 1kg/罐 | 隔间四 |
| 158 | IloformFN90挤压油 | 基础油-高精炼≥50-≤75；溶剂脱蜡重质蜡族石油馏分≤5；加氢石油重烷烃馏分≤5；双烷基二硫代磷酸锌≤5；N-烷基苯并三唑,(异构体-混合物)≤1.8 | 160℃ | 丙类 | 液态 | 12桶 | 180kg | 6桶 | 90kg | 15L/桶 | 隔间四 |
| 159 | 乐泰222螺纹锁固剂 | 1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢1-5% | >93,3°C | 丙类 | 液态 | 2000g | 2kg | 50支 | 2.5kg | 50g/支 | 隔间六 |
| 160 | Tectyl506-EH防锈脂 | 氧化聚酯盐的钙盐81.0-91.0% 脂肪烃9.0-19.0% | 40°C | 乙类 | 液态 | 10kg | 10kg | 1桶 | 16.53kg | 20L/桶 | 隔间三 |
| 161 | MOLYKOTEg-4700极压合成润滑脂 | 氢化-1-癸烯的均聚物>=52.0-<=78.0%；丁烯的均聚物>=10.0-<=15.0%；二硫化钼>=1.0-<=1.5%；二硫代磷酸(O,O-异丁基和戊基)酯锌盐>=1.0-<=1.4%；硼酸钾>=0.41-<=0.51%；环烷酸>=0.24-<=0.36%；石油磺酸钙>=0.2-<=0.24%；石油磺酸钙盐>=0.09-<=0.11% | >230°C | 丙类 | 固体 | 15kg | 15kg | 10支 | 4kg | 390g/支 | 隔间四 |
| 162 | 乐泰511 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己基酯1-10%；1-癸醇1-10%；1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢1-5% | >100°C | 丙类 | 固体 | 1750ml | 1.8kg | 1750ml | 1.8kg | / | 隔间四 |
| 163 | 乐泰270 | 三甲基环己基甲基丙烯酸酯25-<30%；聚乙二醇二甲基丙烯酸酯2.5-<10%；1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢1-<2.5%；马来酸0.25-<1；乙酰苯肼0.1-<1%；1,4-萘醌0.0025-<0.025% | 110°C | 丙类 | 液态 | 6支 | 330g | 4支 | 220g | 50ml/支 | 隔间四 |
| 164 | 润滑油 | 癸二酸二钠盐>=1-<2.5；乙烯、四氟-聚合物>=30-<50 | 不适用 | 丙类 | 固体 | 4L | 3.8kg | 4L | 3.8kg | / | 隔间四 |
| 165 | CALFLOTMAF导热油 | 重度加氢处理与加氢裂化基础油（石油）的混合物 | 闭杯203°C 开杯225°C | 丙类 | 液态 | 1桶 | 17kg | 1桶 | 17kg | 20L/桶 | 隔间四 |
| 166 | COD预制耗材,LH-COD-YZ51 | 重铬酸钾≤20%；硫酸≤20%；硫酸锰≤60% | 不适用 | 戊类 | 液态 | 20盒 5000ml | 20盒 | 1盒 | 1盒 | 50支/盒 250ml/盒 | 隔间二 |
| 167 | 总磷预制耗材,LH-TP-YZ21 | 过硫酸钾≤10%；钼酸铵≤10%；钒酸铵≤1%；硫酸≤12% | 不适用 | 戊类 | 液态 | 30盒 7500ml | 30盒 | 1盒 | 1盒 | 50支/盒 250ml/盒 | 隔间四 |
| 168 | 氨氮预制耗材,LH-NH3-YZ21 | 水杨酸,≤60%；酒石酸钾钠≤30%；氢氧化钠≤10%；次氯酸钠≤10% | 不适用 | 丙类 | 液态 | 7盒 700ml | 7盒 | 1盒 | 1盒 | 50支/盒 100ml/盒 | 隔间四 |
| 169 | 镍套包耗材,LH-Ni | 柠檬酸铵85% | 不适用 | 戊类 | 液态 | 8盒 4000ml | 8盒 | 1盒 | 1盒 | 100支/盒 500ml/盒 | 隔间四 |
| 170 | 0.1N硫酸标准溶液 | 硫酸0.5% | 不适用 | 戊类 | 液态 | 24瓶 | 12kg | 1瓶 | 500g | 500ml/瓶 | 隔间一 |
| 171 | 0.1N氢氧化钠标准溶液 | 氢氧化钠0.4% | 不适用 | 戊类 | 液态 | 24瓶 | 12kg | 1瓶 | 500g | 500ml/瓶 | 隔间四 |
| 172 | 乐泰MR5923密封剂 | 松香20-30%；异丙醇20-30% | 15℃ | 甲类 | 液态 | 24瓶 | 12kg | 2瓶 | 1kg | 450ml/瓶 | 隔间三 |
| 173 | 不锈钢保养喷剂 | 异丁烷20-30%；白矿油20-30%；丙烷1-10%；丁烷1-10% | 不适用 | 甲类 | 液态 | 24瓶 | 9120g | 2瓶 | 760g | 400ml/瓶 | 隔间五 |
| 174 | PPg杀菌剂ADD-14 | 硝酸镁1%-2%；5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物1%-2%；氯化镁1%-2% | 不适用 | 丙类 | 液态 | 50kg | 50kg | 1桶 | 25kg | 25kg/桶 | 隔间四 |
| 175 | 氯HR试剂 | 碘化钾potassiumiodide | 不适用 | 戊类 | 固态 | 8盒 | 8盒 | 2盒 | 2盒 | 100片/盒 | 隔间四 |
| 176 | 油漆FD400-gHJWBXTransparent | 水性HDI树脂80-90%；助剂10-20% | 无 | 丙类 | 液态 | 100kg | 100kg | 20瓶 | 19kg | 1kg/瓶 | 隔间四 |
| 177 | 油漆PUwaterbaseR03 | 羟基丙烯酸乳液60-65%；颜填料（炭黑等）15-20%；去离子水10-15%；助剂3-5% | 不适用 | 丙类 | 液态 | 1000kg | 1000kg | 20桶 | 200kg | 10kg/桶 | 隔间四 |
| 178 | Syntha-Tech聚四氟乙烯润滑剂,希安 | 1-癸烯,二聚物,氢化60-70%；丙酮3-5%；二氧化碳1-3%；聚四氟乙烯<1% | 122.8℃ | 丙类 | 液态 | 10瓶 | 3110g | 5瓶 | 1.5kg | 311g/瓶 | 隔间四 |
| 179 | 水性丙烯酸聚氨酯面漆固化剂 | 异氰酸酯固化剂60-80%；助溶剂20-40% | 无 | 丙类 | 液态 | 42.3kg | 42.3kg | 1桶 | 23.75kg | 25kg/桶 | 隔间四 |
| 180 | 水性丙烯酸聚氨酯面漆 | 水性丙烯酸树脂40-70%；功能性助剂0.3-1%；去离子水10-15%；颜料10-30%；填料0-10%；防锈填料0-5% | 无 | 丙类 | 液态 | 423kg | 423kg | 2桶 | 50kg | 25kg/桶 | 隔间四 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目概况 现有项目环保手续履行情况见表2-8。 表2-8 现有项目环保手续执行情况表 序号; 厂区; 项目名称; 项目类型; 产品名称; 环评批复; 环评验收; 产品及批复产能; 建设情况. 青丘街72号; 格兰富水泵（苏州）有限公司三区搬迁项目; 自检表; 由苏胜路南、青丘街东搬迁至青丘街72号; 资料缺失; 2005年9月27日通过工程验收（档案编号：0000957）; 铸件加工：8000吨CR,NBNKTP水泵：5000台UP：30000台; 铸件加工、CR水泵正常生产；NBNKTP已搬迁取消. 格兰富水泵（苏州）有限公司扩建项目; 自检表; HM3000电机生产线; 档案编号：000608600，2006年7月3日; 2007年3月20日通过工程验收（档案编号：0001734）; MG：70000台已取消（MG定转子+装配）; 已取消. 格兰富水泵（苏州）有限公司污水泵扩建项目; 自检表; 3000台污染泵; 档案编号：000818000，2007年9月27日; 2009年2月17日通过工程验收（档案编号：0003027）; S泵：3000台; 正常生产. 格兰富水泵（苏州）有限公司水处理设备组装线扩建项目; 自检表; 水处理设备组装项目; 档案编号：000918500，2008年5月8日; DMB, DMX, Polydos; DMB已取消. 格兰富水泵（苏州）有限公司HYDRO生产线; 自检表; 水泵系统和水泵系统控制设备组装及测试生产项目; 档案编号：001015900，2008年12月26日; 2009年2月17日通过工程验收（档案编号：0003072）; Hydro水泵系统：300套 Hydro水泵系统控制设备：200套; 已搬迁取消. 格兰富水泵（苏州）有限公司零配件生产线; 自检表; 水泵零配件、马达零配件机械加工生产项目; 档案编号：001028500，2009年2月16日; 2010年11月4日通过工程验收（档案编号：0003837）; 机加工零件：1534200件 马达定子转子：60000台; 正常生产. MG浸漆机、技术中心车间扩建项目; 登记表; 马达定子、自动化生产设备及其备件、测量工具、注塑冲压模的加工生产项目; 档案编号：001176000，2010年2月26日; MG定子：100000台; 正常生产. 格兰富水泵（苏州）有限公司小型污水泵喷漆喷粉扩建项目; 报告表; 中小型污水泵表面喷漆1万台/年、中小型污水泵泵壳表面喷粉2万台/年、中小型污水泵电机壳表面喷粉2万台/年; 档案编号：001188900，2010年6月13日; 2010年11月4日通过工程验收（档案编号：0004096）; 喷粉：40000件 ### 10000件; 表面喷粉取消，喷漆正常运行. 《格兰富水泵 (苏州)有限公司 中小型污水泵喷 漆喷粉扩建项 目》修编报告; 修编报告; 油漆用量由 3000L/a调整 11400L/a，固化剂用量由600L/a 调整为 1650L/a，稀释剂用量由 800L/a 调整为 1950L/a; 2011 年 12 月通过审 批; 正常生产. 预制式泵站装配车间; 登记表; 年产预制式泵站300套; 档案编号：001299700，2010年11月11日; 2011年4月11日通过工程验收（档案编号：0004275）; PPS：300套; 已停产. 格兰富水泵（苏州）有限公司新增测试项目; 登记表; 水泵测试; 档案编号：001359000，2011年3月14日; 2012年11月6日通过工程验收（档案编号：0005439）; 500m2 Torpedo测试池; 正常生产. 格兰富水泵（苏州）有限公司新增测试项目; 登记表; 成品水泵测试; 资料缺失; 2014年10月21日通过工程验收（档案编号：0006949）; /; 正常生产. 小型家用增压泵塑料注塑扩建项目; 报告表; 家用增压泵塑料配件注塑加工; 档案编号：001513400， 2012/2/16; 2014年9月19日通过工程验收（档案编号：0006945）; UP注塑（接线盒盖，接线盒，底座）：388000件; 正常生产. 格兰富水泵（苏州）有限公司小型家用增压泵塑料注塑扩建项目; 报告表; 年产UP注塑泵2000000台; 档案编号：002325600,2018/11/27; 第一阶段验收2019年8月2日通过自主验收; UP注塑泵1200000台; 正常生产. 7.5KW-22KW电机生产线扩建和回流器、搅拌器、推流器装配生产线扩建项目; 报告表; 年产7.5KW-22KW电机28409台和年组装生产回流器、搅拌器、推流器共5000台; 档案编号：001546000， 2012/8/14; 2015年3月12日通过工程验收（档案编号：0006952）; 电机：28409台; 正常生产. Torpedo：5000台 项目停建，未验收; 未建设，以后不再建设. 格兰富水泵（苏州）有限公司计量泵及加药消毒设备生产线扩建项目; 登记表; 年产计量泵6080台、加药设备160台、消毒设备200台; 档案编号：001748000， 2013/9/24; 2014年9月19日通过工程验收（档案编号：0006943）; DMB, DMX, Polydos：6440台; DMB取消，DMX, Polydos正常生产. 格兰富水泵（苏州）有限公司小型家用屏蔽泵转子线扩建项目; 登记表; 年产UP15转子250万个; 档案编号：002058100， 2015/6/18; 2017年10月20日通过工程验收（档案编号：0009099）; UP转子：250万台; 正常生产. 小型家用屏蔽泵定子线扩建项目; 网上备案; UP定子; 20173205000100000617 2017年10月30日 20183205000100000531 2018年6月28日; /; 340万台; 正常生产. UP水泵装配线扩建项目; 网上备案; UP装配; 20183205000100000058 2018年1月30日 20183205000100000585 2018年7月11日; /; 310万台; 正常生产. MTRSPK机床泵生产线新建项目; 网上备案; MTRSPK; 20183205000100000059 2018年1月30日 20183205000100000584 2018年7月11日; /; MTR： 12000台/年 SPK： 12000台/年; 正常生产. DRN春意泵产线新建项目; 网上备案; Spring水泵; 20183205000100000060 2018年1月30日 20183205000100000583 2018年7月11日; /; 50000台; 取消. COZY怡盒热水循环系统新建项目; 网上备案; COZY怡盒热水循环系统; 20183205000100000418 2018年6月8日; /; 3000件; 正常生产. 卧式多级离心泵CM项目; 网上备案; CM; 20183205000100000745 2018年8月24日; /; 180000台/年; 正常生产. 车间废气VOC焚烧系统; 网上备案; WU污水泵喷漆房; 20183205000100001125 2018年12月11日; /; /; 正常生产. 立式多级离心泵CR水泵扩建项目; 网上备案; CR水泵; 20203205000100000679 2020年8月11日; /; 120000台; 正常生产. 卧式多级离心泵NBNKTP水泵扩建项目; 网上备案; NB/NK/TP; 20203205000100000678 2020年8月11日; /; 25000台; 已搬迁取消. 机床泵MTH新建项目; 网上备案; MTH; 20203205000100000013 2020年1月30日; /; 15000台; 正常生产. Hydro系统扩建; 网上备案; Hydro系统; 20203205000100000680 2020年8月11日; /; 4500套; 已搬迁取消. CED车间排气改善项目; 网上备案; 零部件电泳烘干; 20213205000100000362 2021年7月26日; /; /; 正常生产. 漆喷房至烘干房之间流平区项目; 网上备案; WU污水泵喷漆房、烘干房; 20213205000100000373 2021年8月2日; /; /; 正常生产. 水处理废气设备; 网上备案; 污水处理; 20223205000100000396 2022.8.25; /; /; 正常生产. Agitator搅拌器产线搬迁; 网上备案; Agitator; 20223205000100000152 2022年4月21日; /; 1800台; 正常生产. 三区格兰富改造项目; 网上备案; /; 20183205000100000189 2018年4月9日; /; 正常生产. 废水处理系统优化项目; 网上备案; /; 20183205000100000067 2018年2月2日; /; 正常生产. 格兰富改造项目; 网上备案; /; 20173205000100000407 2017年8月14日; /; 正常生产. 危废储存区及可回收物资区的改造; 网上备案; /; 20193205000100000852 2019年8月2日; /; 正常生产. 危险废物贮存场所; 网上备案; /; 20193205000100001238 2019年9月24日; /; 正常生产. 二、现有工程污染物实际排放情况 1、现有项目产品方案 现有项目经过几次扩建后的产品及产量情况见下表。 表2-9 项目主体工程及产品方案 序号; 厂区; 产品名称; 年设计能力（台、套、件/年）; 年运行时数h. 青丘街72号; CR水泵; 5000; 7200. UP装配（有喷漆）; 30000. S型水泵; 3000. MG电机; 60000. MG定子; 100000. UP注塑泵; 1588000. LMG电机; 28409. DMX水泵; 2050. Polydos水泵; 360. UP转子; 250万. UP定子; 340万. UP装配（无喷漆）; 3100000. MTR、SPK泵; 12000. DWKDPK表面喷漆1万台/年; 10000. 铸件加工; 8000吨. 机加工零件; 1534200件. COZY怡盒热水循环系统; 3000. CM泵; 180000. CR水泵; 120000. MTH泵; 15000. Agitator搅拌器; 1800. MTS水泵*; 3000. CMMG装配*; 139263. 备注：*CMMG装配、MTS水泵于2022年开始生产，因生产工艺仅为组装，无需进行环境影响评价，故未单独进行环评申报。 2、现有项目原辅材料情况 现有项目原辅材料表根据现有项目实际生产使用情况进行汇总。详见表2-9。 表2-9 现有项目主要原辅材料 序号; 物料名称; 主要组分; 形态; 规格; 年用量; 单位. 原料. 零部件. 1; 铸铁件; 铸铁; 固; 铸铁件; 9350; t. 2; 碳钢件; 碳钢; 固; 碳钢; 1100; t. 3; 铜件; 铜; 固; 铜件; 13.5; t. UP定子. 4; 硅钢片; 钢+硅D40/80.1X0.650.125kg; 固; 托盘; 1389450; kg. 5; 铜线; 铜Ø0.17-Ø0.4; 固; 60-170kg/桶; 826000; kg. 6; 槽绝缘纸; Mylar39X0.19; 固; 盒装; 13127.5; g. 7; 楔绝缘纸; Mylar14X0.25; 固; 盒装; 8555; g. 8; 绝缘帽; PET-gF30,0.008kg; 固; 盒装; 5900000; pcs. 9; 端子; 铜表面镀锌,0.00162kg; 固; 盒装; 17700000; pcs. UP装配. 10; 铭牌; 塑料, 内径22.5,0.050kg; 固; 盒装; 3400000; 件. 11; 接线盒盖; 塑料ABS, 0.023kg; 固; 盒装; 3400000; 件. 12; 接线盒; 塑料ABS,0.120kg; 固; 盒装; 3400000; 件. 13; 电容; 聚酯 2-3 uF/400V,0.03kg; 固; 盒装; 3400000; 件. 14; 金属泵壳; 铸铁 0.71kg; 固; 托盘; 400000; 件. 15; 注塑泵壳; PA66+30% gF（Black） 0.225kg; 固; 托盘; 3000000; 件. 16; 接线盒螺丝; 碳钢 M5x18 0.005kg; 固; 盒装; 13600000; 件. 17; 转子; 硅钢片+铜线+不锈钢 0.270kg; 固; 托盘; 3400000; 件. 18; 转子套; 不锈钢 0.113kg; 固; 托盘; 3400000; 件. 19; 大垫圈; EPDM D82/D63.5x2 0.005kg; 固; 盒装; 3400000; 件. 20; 定子; 硅钢片+铜线 0.8kg; 固; 托盘; 3400000; 件. 21; 定子壳; 铸铝 0.184kg; 固; 托盘; 3400000; 件. 22; 轴承版; 不锈钢 0.056kg; 固; 托盘; 3400000; 件. 23; 叶轮; PP+30% 0.019kg; 固; 托盘; 3400000; 件. 24; 轴向轴承; 石墨+橡胶 0.003kg; 固; 盒装; 3400000; 件. 25; 防水隔板; 纸 1145X783mm 0.440kg; 固; 托盘; 23800; 件. 26; 外箱; 纸 1180x780x800mm 1.382kg; 固; 托盘; 23800; 件. UP注塑泵. 27; 尼龙塑料粒子; PA 塑料（PA66 70%+玻纤30%）占89%；PPE/PS 塑料 占8%PP 塑料（PP 70%+玻纤30%）占2%；PPS 塑料（PPS 60%+玻纤40%）占1%；粒径大小1.5*3mm；含水率0.8-1.3%; 固; 袋装; 550; t. UP转子. 28; 陶瓷轴; 陶瓷, 0.035kg; 固; 盒装; 2700000; 件. 29; 硅钢片; 钢+硅 D14/040x0.65 0.005kg; 固; 托盘; 499500; kg. 30; 端盖; 不锈钢 0.007kg; 固; 托盘; 5400000; 件. 31; 铜棒; 无氧铜 Ø2; 固; 600-800kg/托盘; 64800; kg. 32; 铜板; 铜 D41,0.017kg; 固; 托盘; 5400000; 件. 33; 套筒; 不锈钢, Ø2,0.008kg; 固; 托盘; 2700000; 件. 34; 焊接气体; 氢气+氩气; 气; 罐装; 178,000; L. CM泵. 35; 电机; 功率 0.25kW-7.5kW 7.4-53kg; 固; 围板箱; 160000; 件. 36; 底板; 碳钢 0.5-1.4 kg; 固; 围板箱; 160000; 件. 37; 泵轴; 不锈钢 1.4301 0.092-0.459kg; 固; 围板箱; 160000; 件. 38; 出水口件; 铸铁 gg20 2.2-6kg; 固; 围板箱; 10000; 件. 39; 轴封; 碳化钨 0.053 - 0.088; 固; 盒装; 160000; 件. 40; 腔体; 不锈钢 EN1.4401 0.108-0.673kg; 固; 围板箱; 550000; 件. 41; 叶轮; 不锈钢 EN1.4301 0.045-0.205kg; 固; 围板箱; 550000; 件. 42; 轴隔管; 不锈钢 EN 1.4401 0.002-0.026kg; 固; 围板箱; 550000; 件. 43; 套筒; 不锈钢 1.4301 0.515-1.644kg; 固; 围板箱; 45000; 件. 44; 进水口件; 铸铁 gg20 1.109-3.011kg; 固; 围板箱; 115000; 件. 45; 端盖; 铸铁 gg20 1.37-2.55kg; 固; 围板箱; 45000; 件. 46; 紧固件; 碳钢 0.003-0.1kg; 固; 袋装; 1600000; 件. 47; 纸箱; 纸箱 0.5-6.6 kg; 固; 木箱; 160000; 件. CMMg装配. 48; 转子(由gTW提供）; 硅钢片+铝+转子轴; 固; 托盘; 139263; 件. 49; 定子带壳(由gTW提供）; 定子+铸铝壳; 固; 托盘; 139263; 件. 50; 螺丝; 碳钢表面度锌镍; 固; 盒装; 1065753; 件. 51; 端子; 铜; 固; 盒装; 139263; 件. 52; 轴承; 滚珠轴承; 固; 盒装; 278526; 件. 53; 电容; 聚酯 50-80MF 400V; 固; 盒装; 63764; 件. 54; 接线板; 注塑件; 固; 托盘; 139263; 件. 55; 铜螺丝; 铜螺丝; 固; 盒装; 835578; 件. 56; 接线盒盖; 注塑件; 固; 托盘; 139263; 件. 57; 风扇; 注塑件; 固; 盒装; 75499; 件. 58; 风扇罩; 注塑件; 固; 托盘; 75499; 件. 59; 油封; 橡胶件; 固; 盒装; 278526; 件. 60; 跳线; 铜; 固; 盒装; 278526; 件. 61; 法兰; 铸铁; 固; 托盘; 81981; 件. 62; 波形垫片 D50,5/D61,5x0.6; 铁; 固; 盒装; 139263; 件. CR水泵. 63; 电机; 0.37-150kw 13kg-750kg; 固; 木箱; 90000; 件. 64; 泵底座; 铸铁 2kg-18kg; 固; 托盘; 90000; 件. 65; 轴; 不铸钢1kg-2.5kg; 固; 托盘; 90000; 件. 66; 叶轮; 不锈钢 0.1kg-0.5kg; 固; 托盘; 360000; 件. 67; 泵套; 不锈钢 1.3kg-4kg; 固; 托盘; 90000; 件. 68; 马达法兰; 铸铁 2kg-12kg; 固; 托盘; 90000; 件. 69; 固定螺栓; 不锈钢 1kg-2.5kg; 固; 托盘; 360000; 件. 70; 联轴器; 铸铁 1kg-18kg; 固; 托盘; 90000; 件. 71; 包装箱; 木板 5kg-100kg; 固; 无包装; 90000; 件. DMX泵. 72; 电机; 转子，定子，外壳，风扇等，功率0.09kW-0.55kW; 固; 围板箱; 2500; 件. 73; 泵头; PVC; 固; 围板箱; 2500; 件. 74; 齿轮箱; 铸铝; 固; 围板箱; 2500; 件. 75; 轴承盖; 铸铝; 固; 围板箱; 1000; 件. 76; 罩壳; 注塑件; 固; 围板箱; 1500; 件. 77; 轴承; 滚珠轴承; 固; 盒装; 7800; 件. 78; 隔膜; PTFE 208 5-6/Diaphragm DMX 221 sz 5 /St.; 固; 盒装; 6000; 件. 79; 支持盘; 黄铜; 固; 围板箱; 2500; 件. 80; 偏心轮; 碳钢/注塑件; 固; 围板箱; 2500; 件. 81; 挺杆; 碳钢; 固; 围板箱; 2500; 件. 82; 阀球; 陶瓷; 固; 盒装; 7710; 件. 83; 阀球; 玻璃; 固; 盒装; 962; 件. 84; 阀座; 注塑件 EPDM DN 4、PVC-U、FKM DN 4.PE DN 32; 固; 盒装; 9186; 件. 85; 弹簧护圈; 碳钢; 固; 盒装; 2500; 件. 86; 垫圈; 纸、碳钢; 固; 盒装; 18823; 件. 87; 紧固件; 碳钢; 固; 袋装; 47770; 件. 88; 电容; 450VAC,50/60Hz,0.33μF; 固; 塑料盒装; 2500; 件. LAMg装配. 89; 硅钢片; 钢+硅 D110/D210 L120X0.65 18.31kg; 固; 托盘; 12000; pc. 90; 硅钢片; 钢+硅 D145/D245 L130X0.65 24.674kg; 固; 托盘; 11000; pc. 91; 硅钢片; 钢+硅 D145/D245 L170X0.65 32.266kg; 固; 托盘; 4800; pc. 92; 硅钢片; 钢+硅 D145/D245 L205X0.65 38.800kg; 固; 托盘; 2400; pc. 93; 硅钢片; 钢+硅 D145/D245 L230X0.65 43.654kg; 固; 托盘; 1440; pc. 94; 铜线; 铜 Ø0.5- Ø0.95; 固; 80-190kg/桶; 689621; kg. 95; 槽绝缘纸; Mylar 155X0.25; 固; 盒装; 2280; kg. 96; 楔绝缘纸; Mylar 19X0.35; 固; 盒装; 1560; kg. 97; 相间绝缘; DMD 110*0.23; 固; 盒装; 2275; kg. 98; 棉线; 棉线; 固; 盒装; 2181; kg. 99; 束线带; CV-300SB; 固; 带装; 360000; pc. 100; 电源线; AWg12 UL1331; 固; 盒装; 24000; m. 101; 绝缘套管; ID4 玻纤绝缘套管; 固; 盒装; 54000; m. 102; 焊接端子条; 铜表面镀锌 0.132m; 固; 盒装; 3960; m. 103; 热敏电阻; 160℃热敏电阻; 固; 盒装; 30000; pc. 104; 热转移炭带; 110宽度; 固; 卷; 51198; m. 105; 定子壳; 铸铝外壳; 固; 托盘; 30000; pc. 106; 轴; 钢; 固; 木质周转桶; 27646; 件. 107; 转子包; 铸铝; 固; 木质周转桶; 27646; 件. 108; 转子(由前道工序提供）; 硅钢片+铝+转子轴; 固; 托盘; 30000; pc. 109; 定子带壳; 定子+铸铝壳; 固; 托盘; 30000; pc. 110; 螺丝; 碳钢表面度锌镍; 固; 盒装; 600000; pc. 111; 螺母; 碳钢表面度锌镍; 固; 盒装; 若干; pc. 112; 端子; 铜; 固; 盒装; 180000; pc. 113; 轴承; 滚珠轴承; 固; 盒装; 60000; pc. 114; 轴承板; 注塑件; 固; 盒装; 40000; pc. 115; 接线板; 注塑件; 固; 托盘; 30000; pc. 116; 铭牌; 铝件; 固; 盒装; 20000; pc. 117; 接线盒盖; 注塑件; 固; 托盘; 30000; pc. 118; 风扇; 注塑件; 固; 盒装; 30000; pc. 119; 风扇罩; 注塑件; 固; 托盘; 30000; pc. 120; 吊耳; 铸铁; 固; 盒装; 60000; pc. Mg定子. 121; 硅钢片; 钢+硅 D75/D135 X0.5; 固; 托盘; 582,645; kg. 122; 硅钢片; 钢+硅 D85/D155 X0.5; 固; 托盘; 322,430; kg. 123; 硅钢片; 钢+硅 D95/D170 X0.5; 固; 托盘; 579,007; kg. 124; 铜线; 铜 Ø0.5- Ø0.95; 固; 80-190kg/桶; 698,984; kg. 125; 槽绝缘纸; Mylar 0.28/0.28/0.25mm; 固; 盒装; 5,990; kg. 126; 楔绝缘纸; Mylar 12X0.35/10x0.3/13x0.3; 固; 盒装; 6,941; kg. 127; 相间绝缘; DMD 90x0.23/70x0.23/5x0.25; 固; 盒装; 6,514; kg. 128; 相间绝缘纸; H1009 50MM; 固; 盒装; 4; kg. 129; 棉线; 棉线; 固; 卷; 2,683; kg. 130; 扎线带; 改性工程塑料 PA66; 固; 带装; 456,009; PC. 131; 电缆线; AWg14 UL1330/2.5MM2UL1330/2.5MM2UL1331/1.5MM2UL1330/1.5MM2UL1331; 固; 盒装; 332,374; m. 132; 绝缘套管; ID2/3/5/6/7 玻纤绝缘套管; 固; 盒装; 175,172; m. 133; AMP 端子; 铜表面镀锌 0.001kg; 固; 盒装; 1136772; pcs. 134; 热敏电阻; 160℃/350热敏电阻; 固; 盒装; 70,439; pcs. 135; 热转移炭带; 110宽度; 固; 卷; 51,198; m. 136; 定子壳; 铸铝外壳; 固; 托盘; 155,042; pcs. MTH泵. 137; 定子含壳; 功率 0.55kW-4kW 3.35-22.4kg; 固; 围板箱; 23000; 件. 138; 泵头; 铸铁 EN-gJL-200 2.9-6.1kg; 固; 围板箱; 23000; 件. 139; 轴封; 碳化钨 0.06-0.08kg; 固; 盒装; 23000; 件. 140; 导轮壳; 不锈钢 EN1.4301 0.133-0.443kg; 固; 围板箱; 350000; 件. 141; 叶轮; 不锈钢 EN1.4301 0.064-0.179kg; 固; 围板箱; 250000; 件. 142; 转子带泵轴; 硅钢 0.84-5.14kg; 固; 围板箱; 23000; 件. 143; 钢带; 不锈钢 EN1.4301 0.05-0.108kg; 固; 围板箱; 70000; 件. 144; 滤网; 不锈钢 EN1.4301 0.016-0.091kg; 固; 围板箱; 23000; 件. 145; 包装箱; 纸箱 0.5-3.2kg; 固; 木箱; 23000; 件. 146; 紧固件; 碳钢 0.006-0.076kg; 固; 袋装; 230000; 件. MTR&SPK泵. 147; 电机; 功率 0.25kW-45kW; 固; 围板箱; 13000; 件. 148; 泵头; 铸铁 EN-gJL-200 2.6-14kg; 固; 围板箱; 3000; 件. 149; 轴封; 碳化钨 0.025-0.045kg; 固; 盒装; 13000; 件. 150; 导轮壳; 不锈钢 EN1.4301 0.114-2kg; 固; 围板箱; 280000; 件. 151; 叶轮; 不锈钢 EN1.4301 0.04-0.5kg; 固; 围板箱; 180000; 件. 152; 联轴器; 烧结金属 0.135-2.2kg; 固; 围板箱; 13000; 件. 153; 联轴器护罩; 不锈钢 EN1.4301 0.014-0.042kg; 固; 围板箱; 26000; 件. 154; 泵轴; 不锈钢 EN1.4401 0.183-0.853kg; 固; 围板箱; 10000; 件. 155; 钢带; 不锈钢 EN1.4301 0.05-1.347kg; 固; 围板箱; 40000; 件. 156; 滤网; 不锈钢 EN1.4301 0.016-0.084kg; 固; 围板箱; 13000; 件. 157; 包装箱; 纸箱 2.718-28.85; 固; 木箱; 13000; 件. 158; 紧固件; 碳钢 0.006-0.076kg; 固; 袋装; 150000; 件. MTS泵. 159; 电机; 功率 2.2kW-22kW; 固; 围板箱; 3000; 件. 160; 泵体; 铸铁 16-70kg; 固; 围板箱; 3000; 件. 161; 马达座; 铝合金 0.8-3.4kg; 固; 围板箱; 3000; 件. 162; 联轴器; 烧结金属 0.7-5.2kg; 固; 围板箱; 3000; 件. 163; 包装箱; 木箱 5-28.85kg; 固; 木箱; 3000; 件. 164; 紧固件; 碳钢 0.006-0.076kg; 固; 袋装; 30000; 件. Polydos泵. 165; 电机; 转子，定子，外壳，风扇等，功率0.25kW-1.5kW; 固; 围板箱; 63; pc. 166; 箱体; Tank PP 500/1000/2000/4000/6000/10000; 固; 围板箱; 18; pc. 167; 水管; uPVC, DN32,PN16; 固; 盒装; 100; m. 168; 水管安装辅料; 管托，管夹等; 固; 围板箱; 260; pc. 169; 阀; 闸式阀，球阀; 固; 围板箱; 141; pc. 170; 电磁阀; 24V DC brass NC; 固; 盒装; 16; pc. 171; 管路链接辅料; union/Union nut/Union insert/union bush/elbow; 固; 围板箱; 731; pc. 172; 搅拌器; Stirrer shaft , SS304; 固; 围板箱; 47; pc. 173; 球座; uPVC,; 固; 围板箱; 161; pc. 174; 控制面板; PD412A; 固; 围板箱; 6; pc. 175; 水表; Water meter tail, brass1"/1½"/¾"; 固; 围板箱; 30; pc. 176; 联轴器; Coupling, SS304; 固; 围板箱; 47; pc. 177; 叶轮; Impeller,SS304; 固; 围板箱; 63; pc. 178; 纸箱; 纸箱; 固; 木箱; 221; pc. 179; 木箱; 木箱定制; 固; 木托盘; 24; pc. 180; 紧固件; 碳钢（螺丝，螺母，垫片等）; 固; 袋装; 4751; pc. 181; 橡胶件; O型圈，垫圈等; 固; 塑料盒装; 520; pc. 182; 隔膜; prv - PTFE/EPDM; 固; 塑料盒装; 229; pc. 183; 喷射混合器; Jet mixer-; 固; 围板箱; 14; pc. 184; 料斗; hopper+reducer,SS304; 固; 围板箱; 16; pc. 185; 电气连接件; 电缆; 固; 围板箱; 1250; m. Mg装配. 186; 转子(由前道工序提供）; 硅钢片+铝+转子轴; 固; 托盘; 81981; pcs. 187; 定子带壳(由前道工序提供）; 定子+铸铝壳; 固; 托盘; 81981; pcs. 188; 螺丝; 碳钢表面度锌镍; 固; 盒装; 1065753; pcs. 189; 端子; 铜; 固; 盒装; 491886; pcs. 190; 轴承; 滚珠轴承; 固; 盒装; 163962; pcs. 191; 电容; 聚酯 50-80MF 400V; 固; 盒装; 2500; pcs. 192; 接线板; 注塑件; 固; 托盘; 81981; pcs. 193; 铜螺丝; 铜螺丝; 固; 盒装; 491886; pcs. 194; 接线盒盖; 铸铝件; 固; 托盘; 81981; pcs. 195; 风扇; 注塑件; 固; 盒装; 81981; pcs. 196; 风扇罩; 注塑件; 固; 托盘; 81981; pcs. 197; 油封; 橡胶件; 固; 盒装; 16392; pcs. 198; 吊耳; 铸铁镀锌; 固; 盒装; 104886; pcs. 199; 连接片; 铜连接片; 固; 盒装; 592710; pcs. 200; 法兰; 铸铁; 固; 托盘; 81981; pcs. 201; 端盖; 铝; 固; 托盘; 81981; pcs. 202; 波形垫片 D50,5/D61,5x0.6; 铁; 固; 盒装; 148835; pcs. 203; 卡簧; 铁; 固; 盒装; 163962; pcs. Agitator搅拌器. 204; 电机; 铜，钢件; 固; 2.2-13kw 54kg-118kg; 177; t. 205; 齿轮头; 铸铁; 固; 14.4kg-51kg; 76.5; t. 206; 齿轮; 钢件; 固; 5kg; 9; t. 207; 齿轮适配器; 钢件; 固; 0.27kg; 0.081; t. 208; 中间齿轮壳体; 铸铁; 固; 5kg; 0.5; t. 209; 电缆; 橡胶铜线; 固; 7.94kg; 11.91; t. 210; O型圈; 橡胶; 固; 0.001kg; 0.006; t. 211; 螺栓; 钢件; 固; 0.024kg; 1.692; t. 212; 垫片; 钢件; 固; 0.006kg; 0.207; t. 213; 热缩管; 塑料件; 固; /; 0.01; t. 214; 耐磨环; 钢件; 固; 0.64kg; 0.96; t. 215; 轴封; 钢件; 固; 0.30kg; 0.45; t. 216; 说明书; 纸浆; 固; /; 0.045; t. 217; 包装箱; 木材; 固; /; 0.5; t. 218; V型块; 木材; 固; /; 3; t. 219; 纸垫板; 纸浆; 固; /; 0.6; t. 220; 木垫板; 木材; 固; /; 4; t. 221; 打包带; PP和PET混合塑料; 固; /; 0.3; t. 222; 轮毂; 钢件; 固; 38.8kg; 11.64; t. 223; 轮毂盖; 钢件; 固; 0.15kg; 0.225; t. 224; 叶轮; 塑料; 固; 19kg; 14.06; t. 225; 叶轮; 不锈钢; 固; 27kg; 30.51; t. 226; 铭牌; 不锈钢; 固; /; 0.03; t. 227; 标签; 纸; 固; /; 0.001; t. 228; 铆钉; 铝; 固; /; 0.01; t. 229; 支架; 不锈钢; 固; 25kg; 30; t. DWK&DPK水泵. 230; 紧固件; 铁，钢材; 固态; 盒装; 2; t. 231; 电缆; 铜材; 固态; 袋装或者电缆盘; 160; t. 232; 定子; 铜材，钢材; 固态; 托盘加围板; 400; t. 233; 转子; 钢材; 固态; 托盘加围板; 100; t. 234; 电机壳; 铸铁; 固态; 托盘加围板; 400; t. 235; 叶轮; 铸铁; 固态; 托盘加围板; 20; t. 236; 泵体; 铸铁; 固态; 托盘加围板; 400; t. 237; 吸水盖; 铸铁; 固态; /; 40; t. 238; 连接件; 铁; 固态; 袋装或者盒装; 2; t. 239; 轴承; 钢材; 固态; 盒装; 15; t. 240; 感应器; 铁; 固态; 盒装; 0.02; t. 241; 密封件; 丁腈橡胶; 固态; 袋装或者盒装; 3; t. 242; 说明书; 纸浆; 固态; 盒装; 3; t. 243; 包装箱; 木材; 固态; 单独包; 300; t. 244; 打包带; PP和PET混合塑料; 固态; 托盘加围板; 8; t. SL&SE水泵. 245; 紧固件; 铁，钢材+C2:C17; 固态; 盒装; 0.5; t. 246; 电缆; 铜材; 固态; 袋装或者电缆盘; 32; t. 247; 定子; 铜材，钢材; 固态; 托盘加围板; 80; t. 248; 转子; 钢材; 固态; 托盘加围板; 20; t. 249; 电机壳; 铸铁,铝; 固态; 托盘加围板; 100; t. 250; 叶轮; 铸铁; 固态; 托盘加围板; 6; t. 251; 泵体; 铸铁; 固态; 托盘加围板; 100; t. 252; 连接件; 铁; 固态; 袋装或者盒装; 0.5; t. 253; 轴承; 钢材; 固态; 盒装; 3; t. 254; 感应器; 铁; 固态; 盒装; 0.01; t. 255; 密封件; 丁腈橡胶; 固态; 袋装或者盒装; 0.6; t. 256; 说明书; 纸浆; 固态; 盒装; 1; t. 257; 包装箱; 木材; 固态; 单独包装; 60; t. 258; 打包带; PP和PET混合塑料; 固态; 托盘加围板; 1.5; t. Poseidon 水泵. 259; 紧固件; 铁，钢材; 固态; 盒装; 0.6; t. 260; 电缆; 铜材; 固态; 袋装或者电缆盘; 6; t. 261; 定子; 铜材，钢材; 固态; 托盘加围板; 29; t. 262; 转子; 钢材; 固态; 托盘加围板; 39; t. 263; 电机壳; 铸铁,铝; 固态; 托盘加围板; 34; t. 264; 叶轮; 铸铁; 固态; 托盘加围板; 7; t. 265; 泵体; 铸铁; 固态; 托盘加围板; 31; t. 266; 连接件; 铁; 固态; 袋装或者盒装; 8; t. 267; 轴承; 钢材; 固态; 盒装; 0.6; t. 268; 感应器; 铁; 固态; 盒装; 0.01; t. 269; 密封件; 丁腈橡胶; 固态; 袋装或者盒装; 0.1; t. 270; 说明书; 纸浆; 固态; 盒装; 1; t. 271; 包装箱; 木材; 固态; 单独包装; 18; t. 272; 打包带; PP和PET混合塑料; 固态; 托盘加围板; 2; t. S泵. 273; 紧固件; 铁，钢材; 固态; 盒装; 2; t. 274; 电缆; 铜材; 固态; 袋装或者电缆盘; 48.4; t. 275; 定子; 铜材，钢材; 固态; 托盘加围板; 305; t. 276; 转子; 钢材; 固态; 托盘加围板; 119; t. 277; 电机壳; 铸铁,铝; 固态; 托盘加围板; 207.6; t. 278; 叶轮; 铸铁; 固态; 托盘加围板; 57; t. 279; 泵体; 铸铁; 固态; 托盘加围板; 112; t. 280; 连接件; 铁; 固态; 袋装或者盒装; 40; t. 281; 轴承; 钢材; 固态; 盒装; 3; t. 282; 感应器; 铁; 固态; 盒装; 0.02; t. 283; 密封件; 丁腈橡胶; 固态; 袋装或者盒装; 0.15; t. 284; 说明书; 纸浆; 固态; 盒装; 1; t. 285; 包装箱; 木材; 固态; 单独包装; 110; t. 286; 打包带; PP和PET混合塑料; 固态; 托盘加围板; 4.5; t. CED电泳. 287; PPg水溶性电泳溶剂; 2-丁氧基乙醇，≥90%; 液态; 186kg/桶; 744; kg. 288; PPg水溶性电泳溶剂; 2-(己氧基)乙醇，70-100%; 液态; 186kg/桶; 186; kg. 289; 脱脂剂379; 碳酸钠20%-25%；亚硝酸钠3-5%；五水合硅酸钠50-75%；焦磷酸钠15-20%; 固体; 25kg/袋; 3400; kg. 290; 脱脂剂7357; 硫酸单十二烷基酯铵12.5-15%；脂肪醇烷氧基物质7-10%；聚氧乙烯(10)十三烷基醚2-2.5%; 液态; 25kg/桶; 2275; kg. 291; 表面调整剂; 碳酸三钠3%-5%; 固体; 25kg/袋; 2425; kg. 292; 磷化开缸剂26TA; 正磷酸>=10-<25%，磷酸二氢锌>=5-<7%；硝酸镍>=3-<5%；磷酸锰(2+)(2:1)>=12.5-<15%；六氟合硅酸(2-)锌(1:1)>=0.5-<1; 液态; 35kg/桶; 140; kg. 293; 磷化补充剂26TE3; 正磷酸15-20%;硝酸镍2.5-3%；硝酸锰2.5-3%；磷酸锰2.5-3%；磷酸二氢锌30-50%; 液态; 200kg/桶; 6600; kg. 294; 磷化中和剂; 氢氧化钠15%-20%; 液态; 30kg/桶; 2700; kg. 295; 磷化添加剂; 硝酸锌，20-<25%; 液态; 30kg/桶; 30; kg. 296; 磷化促进剂; 亚硝酸钠，>=30-<50%; 液态; 30kg/桶; 1170; kg. 297; 无铬钝化剂D6800; 氟锆酸15%-20%; 液态; 30kg/桶; 690; kg. 298; 钝化调整剂6800M; 氢氧化铵1-2%; 液态; 25kg/桶; 775; kg. 299; 次氯酸钠; 次氯酸钠，10%; 液态; 25kg/桶; 25; kg. 300; 电泳树脂; 聚氨酯交联剂10-25%；α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1亚苯基]二[ω-羧基-聚(氧-1,2-亚乙基)]1-10%；2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7-二醇0.1-1%; 液态; 200kg/桶; 22362.309; kg. 301; 电泳颜料; 2-丁氧基乙醇1-10%；二辛基氧化锡1-10%；炭黑1-10%; 液态; 250kg/桶; 5380.623; kg. 302; 电泳PH调整剂; 氨基磺酸50-100%; 固体; 25kg/袋; 175; kg. 303; 氢氧化钠; 32%液体; 液态; 25kg/桶; 11600; kg. 喷漆. 304; 汉高无氯清洗剂; 异构烷烃，25-40%; 液态; 15.6kg/桶; 4500; kg. 305; S泵稀释剂; 二甲苯70-90%，1-丁醇10-30%，环己酮2-10%; 液态; 20L/桶; 1755; kg. 306; S泵厚浆环氧漆; 二甲苯20-30%，环氧树脂15-30%，硫酸钡10-30%，钛白粉5-20%，丁醇2-6%; 液态; 15L/桶; 14; t. 307; S泵固化剂; 双酚A10-12.5%，二甲苯30-40%，三乙烯四胺3-5%，苯酚1-3%，乙苯5-10%，二异丁基酮1-3%; 液态; 5L/桶; 1980; kg. 308; R03大红聚氨酯漆甲; 钛白粉10-35%，二甲苯5-20%，聚氨酯2-15%；硫酸钡2-10%; 液态; 20kg/桶; 3042; kg. 309; R03大红聚氨酯漆乙; 醋酸丁酯25%，二甲苯20%，聚氨酯50%，环己酮5%; 液态; 2.5kg/桶; 1668; kg. 310; R03红漆稀释剂; 二甲苯70-90%，丁醇10-30%，环己酮2-10%; 液态; 16kg/桶; 2008; kg. 311; 晶琅亚光黑喷漆; 丙烯酸树脂10-30%，二甲醚20-40%，丙酮10-30%，醋酸丁酯10-30%; 液态; 400ml/瓶; 6; kg. 312; DAMISOL3630浸渍漆; 1,4-丁二醇二甲基丙烯酸酯25-50%；乙氧化双酚A双甲基丙烯酸酯25-50%；过氧化苯甲酸叔丁酯0-2.5%；聚酯亚胺树脂40%; 液态; 900kg/桶; 18000; kg. 313; UP灰色油漆; 2-丁氧基乙醇≤5%，3-丁氧基丙胺≤3%；1，2-苯并异噻唑-3（2H）-酮<0.05%; 液态; 20L/桶; 132; kg. 314; AQUAAIR黑漆; 磷酸锌（正磷酸盐）2.5-5%，2-丁氧基乙醇1-3%；氨5%，聚(氧-1,2-亚乙基)α-(二壬苯基)-ω-羟基0.25-1%; 液态; 20L/桶; 514.8; kg. 315; UP-红漆; 2-丁氧基乙醇3-5%；3-丁氧基丙胺3%；1，2-苯并异噻唑-3（2H）-酮0.05%; 液态; 20L/桶; 3828; kg. 316; UP-白漆; 2-丁氧基乙醇5%，3-丁氧基丙胺3% 1，2-苯并异噻唑-3（2H）-酮0.05%; 液态; 20L/桶; 44; kg. 317; 油漆FD400-gHJWBXTransparent; 水性HDI树脂80-90%；助剂10-20%; 液态; 1kg/瓶; 100; kg. 318; 油漆PUwaterbaseR03; 羟基丙烯酸乳液60-65%；颜填料（炭黑等）15-20%；去离子水10-15%；助剂3-5%; 液态; 10kg/桶; 1000; kg. 319; 水性丙烯酸聚氨酯面漆固化剂; 异氰酸酯固化剂60-80%；助溶剂20-40%; 液态; 25kg/桶; 42.3; kg. 320; 水性丙烯酸聚氨酯面漆; 水性丙烯酸树脂40-70%；功能性助剂0.3-1%；去离子水10-15%；颜料10-30%；填料0-10%；防锈填料0-5%; 液态; 25kg/桶; 423; kg. 化学品辅料. 321; SW68嘉实多导轨油; 高精炼基础油，≥90%; 液态; 200L/桶; 7600; kg. 322; AWS68嘉实多抗磨液压油; 高精炼基础油，≥50-≤75%， 加氢石油重烷烃馏分，≥25-≤50%; 液态; 200L/桶; 170; kg. 323; 美孚1405导轨油; 加氢石油重烷烃馏分10-<20%，溶剂脱蜡重石蜡馏分10-20%；2,6-二叔丁基对甲基苯酚0.1-1%；二壬基萘磺酸钡0.1-1%; 液态; 20L/桶; 17; kg. 324; 美孚SHC626齿轮油; 1-癸烯,均聚物,氢化，40-<50%，磷酸三苯酯0.1-<0.25%; 液态; 20L/桶; 17; kg. 325; 美孚SHC629凸轮油; 1-癸烯,均聚物,氢化，30-40%；萘，与十四烯的反应产物10-20%；磷酸三苯酯0.1-<0.25%; 液态; 20L/桶; 17; kg. 326; 防冻防锈液; 乙烯基乙二醇，34-<80%，2-乙基己酸钠，0.1-<3%; 液态; 4L/桶; 68; L. 327; 酚酞指示剂; P.P酚酞，≤100%; 液态; 50g/瓶; 25; g. 328; Ni试剂; 乙醇水溶液,碘; 液态; 25支/盒; 21; 支. 329; 氨氮试剂; 有机物与无机物水溶液; 液态; 25支/盒; 9; 支. 330; 二甲基黄指示剂; 二甲基黄水溶液，≤100%; 液态; 50g/瓶; 50; g. 331; 氨基磺酸; 氨基磺酸，≤100%; 固体; 100g/瓶; 1.4; kg. 332; pH4.01缓冲溶液; 邻苯二甲酸氢钾，1-2.5%; 液态; 250ml/瓶; 1750; ml. 333; 电导标准溶液; 氯化钾，0.01-0.1%; 液态; 250ml/瓶; 750; ml. 334; pH7.00缓冲溶液; 二水硫酸氢二钠0.1-1%,磷酸二氢钾0.1-1%; 液态; 250ml/瓶; 1750; ml. 335; KCl固体颗粒; KCl，≤100%; 固体; 500g/瓶; 500; g. 336; 502胶水; α氰基丙烯酸乙酯，≤100%; 液态; 20g/支; 2; kg. 337; 克鲁勃NUB15润滑脂; 钡复合皂基20-30%，烯聚合物-氢化10-20%；葵二酸二脂10-20%；N-苯基苯胺与2,4,4-三甲基戊烯的反应产物1-10%; 固体; 1kg/罐; 1; kg. 338; 荧光检漏剂; 润滑油,荧光剂; 液态; 30ml/瓶; 1200; ml. 339; 注塑顶针润滑油; 合成油脂(含锂基)50%；烷类50%; 液态; 550ml/1瓶; 1.6; kg. 340; 注塑工模油污清洁剂; 烷类50%，脂肪烃类50%; 液态; 550ml/1瓶; 34.3; kg. 341; 注塑干性脱模剂; 可涂性硅油30%；烷类(纯丁烷)70%; 液态; 1kg/瓶; 0.5; kg. 342; 注塑防锈剂; 石油油及羊毛蜡50%；烷类50%; 液态; 550ml/1瓶; 2200; ml. 343; 注塑合模剂; 树脂、染料、溶剂、二甲醚; 液态; 400ml/1瓶; 500; g. 344; ALTEMPQNB50润滑膏; 钡复合皂基10-20%，磷酸锌(2:3)30-50%；氧化锌1-10%；二壬基萘磺酸钙盐1-10%; 固体; 1kg/罐; 6; kg. 345; 4-甲基-2-戊酮; 4-甲基-2-戊酮，≤100%; 液态; 500ml/1瓶; 500; ml. 346; 镍添加剂H7102; 硝酸镍，30-50%; 液态; 30kg/桶; 240; kg. 347; 351M脱脂剂; 碳酸钠12.5-15%；氢氧化钠30-50%；硅酸钠25-30%；乙氧基化 C9-16-醇类2.5-3%; 固体; 25kg/袋; 425; kg. 348; 得力士C5主轴油; 润滑油基础油，97％，添加剂3%; 液态; /; 114.8; kg. 349; 道康宁Pg75硅脂; 溶剂脱蜡重石蜡馏分>=50-<70% 氢化-1-癸烯的均聚物,>=20-<30%; 固体; 1kg/罐; 1; kg. 350; HASCOZ260润滑剂; 润滑脂95%；(T-4)-二(O,O-双2-乙基己基二硫代磷酸-S,S')锌>=1-<2.5%; 固体; 1kg/罐; 1; kg. 351; 百合花耐油硅酮密封胶; 端羟基聚二甲基硅氧烷40-50%；南大系列硅烷偶联剂8-10%；二氧化硅10-15%；无机填料35-40%; 固体; 90g/支; 7.2; kg. 352; 缩芯及O型圈润滑油; 氟烷基醚油≤100%; 固体; 1kg/罐; 2; kg. 353; PMX-200硅油; 三甲基硅氧基封端的二甲基硅氧烷≤100%; 液态; 5kg/桶; 10; kg. 354; V411伟迪捷墨水; 2-丁酮70-80%; 液态; 750ml/瓶; 27.8; kg. 355; V706-D伟迪捷溶剂; 2-丁酮78-90%,丙酮1-3%; 液态; 750ml/瓶; 399.6; kg. 356; 导电油脂ROCOL; 蒸馏(石油)，溶剂精制重环烷50-70%石墨10-30%; 固体; /; 1.5; kg. 357; Honeywell分子筛; 二氧化硅<60%，三氧化二铝<40%; 固体; 135kg/桶; 135; kg. 358; 协同油脂; 精制矿物油85～95%，锂基皂10%; 固体; 400g/支; 6.8; kg. 359; 新美科清洗剂; 氢氧化钾10-<20%三乙醇胺5-<10%; 液态; 200L/桶; 4800; L. 360; 水质锌离子测试包; 1-(2-吡啶偶氮）-2-萘酚0.1%，聚乙烯84%; 固体; 10包(50g)/盒; 35; g. 361; 清洗液ER-ST气雾罐; 乙醇40-50%，，庚烷1-10%，正丁烷20-25%，正丙烷20-25%; 液态; 370ml/瓶; 700; g. 362; 渗透剂EP-ST气雾罐; 脂肪族碳氢化合物30-40%，植物油脂10-20%；聚氧乙烯烷基醚表面活性剂1-10%；红色油溶性偶氮染料1-5%；正丁烷15-20%，正丙烷15-20%；煤油<1%; 液态; 370ml/瓶; 310.8; g. 363; 显像剂ED-ST气雾罐; 乙醇20-30%，正庚烷20-30%；表面活性剂1-3%；二氧化硅1-5%；碳酸盐粉末1-5%；正丁烷20-25%，正丙烷20-25%; 液态; 370ml/瓶; 8.4; kg. 364; 切割钻孔软膏; 溶剂脱蜡残油>=50-<70%; 固体; 500ml/罐; 444.5; g. 365; 真空泵油; 石油精炼矿物基础油，多环芳烃<3%; 液态; 5L/桶; 17.6; kg. 366; 壳牌佳度S3润滑脂; 润滑脂含高度精炼的矿物油及添加剂; 固体; 18kg/桶; 36; kg. 367; TDN81金属加工液; C14-17氯化石蜡≥75-≤90% 基础油-高精炼≤10%，短链氯化石蜡<1%; 液态; 20kg/桶; 20; kg. 368; 罗哥蓝宝石2号润滑脂; N-[(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基]萘-1-胺1-10%；三苯基硫代磷酸酯1%; 固体; 380g/瓶; 380; g. 369; 奎克3540BFF切削液; 烷基化链烷醇胺5-10%,1-苯氧基-2-丙醇1-5%；取代胺1-5%；烷醇胺1-5%；乙氧基化脂肪醇1-5%; 液态; 190kg/桶; 19; t. 370; 液体石蜡; 液体石蜡≤100%; 液态; 500ml/瓶; 3.5; kg. 371; 伟迪捷清洗剂; 2-丁酮≤100%; 液态; 1L/瓶; 97.6; kg. 372; 克鲁勃32润滑脂; 合成烃油，锂基皂; 固体; 1kg/罐; 1; kg. 373; 二硫化钼多用途润滑脂; 氢化-1-癸烯的均聚物52-78%；丁烯的均聚物10-15%；二硫化钼1-1.5%；二硫代磷酸(O,O-异丁基和戊基)酯锌盐1-1.4 %; 固体; 390g/瓶; 2.4; kg. 374; 气动润滑油SAE10; 溶剂脱蜡重石蜡馏分1-<5%；二硫代磷酸锌1-2.5%; 液态; 1L/瓶; 4.4; kg. 375; 飞马特焊机冷却液; 丙二醇15-40%；水40-70%; 液态; 3.8L/桶; 53.2; kg. 376; 道康宁润滑油膏; 溶剂脱蜡残油70-80%；铜金属粉末10-20%；C12-14-烷基胺,异辛基磷酸酯1-5%; 固体; 1000g/瓶; 2; kg. 377; 补漆笔黑色; 乙基10-30%，低沸点改性石脑油10-30%；炭黑5-10%; 液态; 10支/盒; 20; 支. 378; REM93模温机除垢剂; 柠檬酸70-80%，硫酸铝10-20%; 液态; 1kg/袋; 4; kg. 379; 嘉实多防锈剂2FD; 基础油-高精炼20-50%，磺酸钠10-20%；2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇1-5%；由胺中和的羧酸1-5%，2,6-双-丁基-对-甲酚1-5%；四氢 -1,3,4,6- 四 (羟甲基) 咪唑并 [4,5-D] 咪唑 -2, 5 (1H, 3H) - 二酮0.1-1%; 液态; 208L/桶; 1664; kg. 380; 嘉实多防锈剂Aqua21; 溶剂脱蜡轻质蜡族石油馏分25-50%，石油磺酸钠盐<10%，z-油酰肌氨酸＜5%，磺酸钠＜3%，C10-13烷基苯衍生物＜3%; 液态; /; 832; L. 381; 乐泰577管螺纹密封剂; 二甲基-2-丙烯酸脂10-20%，甲基丙烯酸二缩乙二醇酯2.5-10%；乙酰苯肼0.1-1%；马来酸0.25-1%；2-甲萘醌0.0025-0.025%; 液态; 250g/支; 50; kg. 382; 乐泰290螺纹锁固剂; 聚二甲基丙烯酸乙二醇酯90-100%；1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢1-2.5%；甲基丙烯酸甲酯0.1-0.25%；1,4-萘醌0.1%; 液态; 50ml/支; 25; kg. 383; 硅脂喷剂L240; 有机硅化合物30-40%；甲基环乙烷1-5%；2-甲基乙烷1-5%；3-甲基乙烷1-5%；1,2-二甲基环戊烷0.1-1%；1,3-二甲基环戊烷0.1-1%；正庚烷0.1-0.5%；丙烷5-15%；丁烷35-45; 液态; 20瓶（450ml）/箱; 189; kg. 384; gR-945缓蚀阻垢剂; 葡糖苷脂肪酸、唑类化合物; 液态; 25kg/桶; 100; kg. 385; gR-938杀菌灭藻剂; 溴氯二甲海因,戊二醛; 液态; 20kg/桶; 80; kg. 386; OKS全能膏; 二氧化钛20-30%，氢氧化钙10-20% 羟磷灰石1-10%，N-牛油烷基三亚甲基二胺油酸盐2.5-10%，溶剂精制重石蜡馏分1-10%; 液态; 1kg/罐; 100; kg. 387; 万利得S2轴承润滑油; N-苯基-1-萘胺0.1-0.9%90-30-2石油加氢轻馏分64742-47-85-15%；C18-50-支链，环化和直链的（费托）重馏分848301-69-90-90%; 液态; 20L/桶; 220; L. 388; 得力士S2V46液压油; 可互换低粘度基础油0-90%; 液态; 209L/桶; 2502.5; kg. 389; 维萝斯No3锭子油; 2,6-二叔丁基苯酚0.1-0.25%；石油加氢轻馏分70-80%；加氢的轻石蜡馏分20-30%; 液态; 20L/桶; 32; kg. 390; SAPPHIREAqua-Sil硅脂; 无害物质1-100%; 固体; 5kg/桶; 200; kg. 391; 壳牌可耐压(Omala)S2; 磷酸胺0.9%; 液态; 20L/桶; 18; kg. 392; 可耐压S2g460齿轮油; 高度精炼的矿物油及添加剂磷酸胺0.9%; 液态; 20L/桶; 18; kg. 393; 氩气; 氩气99.99%; 气态; 1瓶(50L); 1000; L. 394; 道康宁K05油脂; 氢氧化钙30-50%，白色矿物油20-30%；馏分油（石油）1-10%，馏出物（石油）2-10%；石蜡和烃蜡1-5%，12-羟基硬脂酸锂1-5%; 固体; 1kg/罐; 12; kg. 395; Ilocut280金属加工液; 基础油-高精炼75-90%，C14- 17氯化石蜡10-25%；氢化处理的轻质蜡族石油馏分3%；短链氯化石蜡（C10-13）0.3%; 液态; 200L/桶; 800; kg. 396; 美孚润滑脂UnirexN2; 1-萘胺，N-苯基-0.1-1%；二壬基萘磺酸钡0.1-1%; 固体; 180kg/桶; 650; kg. 397; 黑霸王润滑油10W-30; 烷基二硫代磷酸锌1-2.5%; 液态; 208L/桶; 5388; kg. 398; WD-40除湿防锈润滑剂; 脂肪族烃类<70%，二氧化碳<5%; 液态; 350ml/瓶; 65; kg. 399; 乙醇[无水]; 酒精100%; 液态; 500ml/瓶; 82; kg. 400; 速纳星硅酮密封胶; 汽油0.1-1%，三乙酸基乙基硅烷0.1-1%; 液态; 300ml/支; 50.4; L. 401; LgAF3E抗蠕动腐蚀剂; 氢氧化钙37%，; 固体; 500g/瓶; 320; kg. 402; BWN170成型油; 氢化处理的重环烷烃馏分25-50%；基础油-高精炼10-25%，2，6双丁基对甲酚0.25%; 液态; 16kg/桶; 565; kg. 403; 联东Q2005-20马达液; 甘油66.7%，安息香酸钠1.45%，苯并三唑1.2%; 液态; 25L/桶; 325; kg. 404; 可润奇LOK-CEASE20/20; 溶剂精制白油40-70%，苯甲酸铝脂防酸复合物7-13%；氧化锌7-13%; 固体; 454g/瓶; 15; kg. 405; 联东Sml3电机液; 丙二醇30-40%；纯水55-65%；防腐剂1-2%; 液态; 200L/桶; 4590; kg. 406; 迪威诺AL867润滑油; 矿物油基配方; 固体; 5kg/桶; 850; kg. 407; 美孚润滑脂UnirexN3; 1-萘胺，N-苯基-0.1-1%；二壬基萘磺酸钡0.1-1%; 液态; 180kg/桶; 1530; kg. 408; SAPPHIREPREMIER润滑脂; 1-己基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐1-10%；O,O,O-三苯基硫代磷酸酯1%; 固体; 380g/桶; 7.6; kg. 409; AWS32抗磨液压油; 基础油-高精炼≤10%；加氢石油重烷烃馏分≥90%；2,6-二叔丁基苯酚<0.25%; 液态; 200L/桶; 4800; kg. 410; LgHP2润滑脂; N,N''-(亚甲基二-4,1-亚苯基)二[N'-环己基脲]2-5%；N,N''-(亚甲基二-4,1-亚苯基)二[N'-十八烷基脲2-6%; 固体; 1kg/罐; 7; kg. 411; 可耐压S2g68齿轮油; 高度精炼的矿物油及添加剂磷酸胺0.5%; 液态; 1L/瓶; 45; kg. 412; 克鲁勃NB52润滑脂; N-苯基苯胺与2,4,4-三甲基戊烯的反应产物1-2.5%，合成烃油，钡复合皂基; 固体; 25kg/罐; 125; kg. 413; Marcol82医用级白油; 白色矿物油（石油）100%; 固体; 180L/桶; 1530; kg. 414; UPVC胶水; 四氢呋喃40-50%，丁酮5-15%，环己酮9-18%；丙酮3-11%; 液态; 500ml/瓶; 10; kg. 415; 润滑剂DST/1; 非离子表面活性剂15-30%; 液态; 5L/桶; 83; kg. 416; Vg32抗磨液压油; 加氢精制油93-97%,ZDTP抗磨添加剂1-3%；胺类抗氧化剂0.3-0.5%; 液态; 200L/桶; 9360; kg. 417; 清洗液DST-DEgREEZ/3PX; 辛酸与2-氨基乙醇化合物3-5%；2-氨基乙醇乙醇胺1-3%; 液态; 28kg/桶; 840; kg. 418; 硅树脂传热油脂; 氧化铝60-100%，氧化锌10-30%; 固体; 25kg/桶; 20; kg. 419; Softgrease润滑脂; 食用级油脂20-30%，羊毛脂70-80%; 固体; 500ml/罐; 1.4; kg. 420; 3004热熔胶汉高; 乙酸乙烯酯0.1-＜0.25%; 液态; 25kg/袋; 536.7; kg. 421; 乐泰243粘合剂; 2-甲基-2-丙烯酸（1,4-丁二醇）酯20-30%；2,4,6-三丙烯基氧基-1,3,5-三嗪1-10%；2-[[2,2-双[[(1-氧代-2-丙烯基]甲基]丁氧基]甲基]-2-乙基-1,3-丙烷1-10%；肪酸酰胺1-10%，马来酸0.1-1%；乙酰苯肼0.1-1%，1,4-萘醌<0.1%; 液态; 50ml/支; 50; kg. 422; 嘉实多LMX润滑脂; 基础油50-75%，烷基二硫代磷酸锌2.5%; 液态; 25kg/桶; 100; kg. 423; 乐泰401塑料快干胶; 氰基丙烯酸乙酯60-100%; 液态; 20g/支; 1031.8; g. 424; 昆仑HP-R高温润滑脂; 基础油80-90%,十二羟基硬脂酸锂、 十二羟基硬脂酸钙、癸二酸锂、癸二酸钙9-15%; 固体; 800g/罐; 4; kg. 425; 乐泰7649固化促进剂; 丙酮90-<=100%；乙基己酸铜0.1-<1%; 液态; 4.5OZ/瓶; 900; g. 426; 3M不锈钢洁亮剂; 水40%~70%；白色矿物油15%~40%；液化石油气5%~15%；乳化剂1%~5%；甜橙提取物<0.3%; 液态; 480ml/瓶; 5.5; kg. 427; 美孚力士EP2; N,N-二(2-乙基己基)-1H-甲基苯并三唑-1-甲胺94270-86-70.1-<1%；二壬基萘磺酸钙57855-77-30.1-<1%; 固体; 16L/桶; 14.7; kg. 428; 壳牌可耐压(Omala)S2g68; 酸胺<0.9%；可互换低粘度基础油0-90%; 液态; 209L/桶; 994; kg. 429; 壳牌可耐压(Omala)S2g220; 磷酸胺<0.9%; 液态; 209L/桶; 900; kg. 430; LOCTITELB8150润滑剂; 氧化钙10-<20%；溶剂物质1-<2.5%；4，5-二氢化-2-（8-十七碳烯基）-1H-咪0.25-<1%; 固体; 236ml/瓶; 295; g. 431; 乐泰648; 甲基丙烯酸酯单体10-20%；甲基丙烯酸羟乙酯10-20%；丙烯酸1-10%；烷基酯1-10%；马来酸0.1-1%；乙酰苯肼0.1-1%; 液态; 250ml/瓶; 275; g. 432; FT300洗衣剂和清洁剂; 混合物64-17-5重量分配:≥10-<25%；111-76-2重量分配:≥1-<5%; 液态; 20L/桶; 19.4; kg. 433; 喷雾器检漏仪AerosolLeakDetector; 水80-90%；1,1-二氟乙烷5-10%；2-丁氧基乙醇3–5%；月桂基胺氧化物<0.2%; 液态; 509g/支; 1018; g. 434; Rivoltd防粘结剂; 基于合成基质油和增稠剂以及微粉化铝和铜粉的高温糊状物; 固体; 960g/瓶; 1920; g. 435; PermaSTARLC250润滑油; 氢化残油>=1-<10%; 液态; 250ml/瓶; 950; g. 436; Casisy™Superclean-31水基防锈低泡清洗剂; 去离子水40-60%；烷基糖苷10-15%；脂肪醇聚氧乙烯醚10-15%；防锈剂5-10%; 液态; 20L/桶; 104.2; kg. 437; gardoclean1672/1油污清洗剂; 亚硝酸钠0.1-0.2%，十二苯磺酸钠3%-5%，乙氧基化C9-C16-醇类2.5-3%; 液态; 25kg/桶; 75; kg. 438; E807端子润滑剂; /; 液态; 510g/瓶; 510; g. 439; KlüberquietBQH72-102润滑脂; 聚脲10-20%；O,O,O-三苯基硫代磷酸酯1-10%；C11-14-支链烷胺单己基与二己基膦酸盐1-10%; 固体; 1kg/罐; 10; kg. 440; IloformFN90挤压油; 基础油-高精炼≥50-≤75；溶剂脱蜡重质蜡族石油馏分≤5；加氢石油重烷烃馏分≤5；双烷基二硫代磷酸锌≤5；N-烷基苯并三唑,(异构体-混合物)≤1.8; 液态; 15L/桶; 180; kg. 441; 乐泰222螺纹锁固剂; 1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢; 液态; 50g/支; 2; kg. 442; Tectyl506-EH防锈脂; 氧化聚酯盐的钙盐81.0-91.0% 脂肪烃9.0-19.0%; 液态; 20L/桶; 10; kg. 443; MOLYKOTEg-4700极压合成润滑脂; 氢化-1-癸烯的均聚物>=52.0-<=78.0%；丁烯的均聚物>=10.0-<=15.0%；二硫化钼>=1.0-<=1.5%；二硫代磷酸(O,O-异丁基和戊基)酯锌盐>=1.0-<=1.4%；硼酸钾>=0.41-<=0.51%；环烷酸>=0.24-<=0.36%；石油磺酸钙>=0.2-<=0.24%；石油磺酸钙盐>=0.09-<=0.11%; 固体; 390g/支; 15; kg. 444; 乐泰511; 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己基酯1-10%；1-癸醇1-10%；1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢1-5%; 固体; /; 1.8; kg. 445; 乐泰270; 三甲基环己基甲基丙烯酸酯25-<30%；聚乙二醇二甲基丙烯酸酯2.5-<10%；1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢1-<2.5%；马来酸0.25-<1；乙酰苯肼0.1-<1%；1,4-萘醌0.0025-<0.025%; 液态; 50ml/支; 330; g. 446; 润滑油; 癸二酸二钠盐>=1-<2.5；乙烯、tetrafluoro-聚合物>=30-<50; 固体; /; 3.8; kg. 447; CALFLOTMAF导热油; 重度加氢处理与加氢裂化基础油（石油）的混合物; 液态; 20L/桶; 17; kg. 448; COD预制耗材,LH-COD-YZ51; 重铬酸钾≤20%；硫酸≤20%；硫酸锰≤60%; 液态; 50支/盒 250ml/盒; 20; 盒. 449; 总磷预制耗材,LH-TP-YZ21; 过硫酸钾≤10%；钼酸铵≤10%；钒酸铵≤1%；硫酸≤12%; 液态; 50支/盒 250ml/盒; 30; 盒. 450; 氨氮预制耗材,LH-NH3-YZ21; 水杨酸,≤60%；酒石酸钾钠≤30%；氢氧化钠≤10%；次氯酸钠≤10%; 液态; 50支/盒 100ml/盒; 7; 盒. 451; 镍套包耗材,LH-Ni; 柠檬酸铵85%; 液态; 100支/盒 500ml/盒; 8; 盒. 452; 0.1N硫酸标准溶液; 硫酸0.5%; 液态; 500ml/瓶; 12; kg. 453; 0.1N氢氧化钠标准溶液; 氢氧化钠0.4%; 液态; 500ml/瓶; 12; kg. 454; 乐泰MR5923密封剂; 松香20-30%；异丙醇20-30%; 液态; 450ml/瓶; 12; kg. 455; 不锈钢保养喷剂; 异丁烷20-30%；白矿油20-30%；丙烷1-10%；丁烷1-10%; 液态; 400ml/瓶; 9120; g. 456; PPg杀菌剂ADD-14; 硝酸镁1%-2%；5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物1%-2%；氯化镁1%-2%; 液态; 25kg/桶; 50; kg. 457; 氯HR试剂; 碘化钾potassiumiodide; 固态; 100片/盒; 8; 盒. 458; Syntha-Tech聚四氟乙烯润滑剂,希安; 1-癸烯,二聚物,氢化60-70%；丙酮3-5%；二氧化碳1-3%；聚四氟乙烯<1%; 液态; 311g/瓶; 3110; g. 纯水制备. 459; 亚硫酸氢钠; 亚硫酸氢钠，≤100%; 固体; 25kg/袋; 200; kg. 460; 软水器专用盐; 氯化钠，≤100%; 固体; 25kg/包; 375; kg. 461; 反渗透膜阻垢剂; 酸性水溶性聚合物; 液态; 500g/瓶; 500; g. 废水处理. 462; 氯化钙; 氯化钙，≤100%; 固体; 25kg/桶; 10200; kg. 463; 重金属离子捕捉剂; 水溶性螯合树脂，≤100%; 液态; 25kg/桶; 425; kg. 464; 聚合双酸铝铁; 聚合双酸铝铁10%; 液态; 25kg/桶; 8200; kg. 465; 硝酸; 30%液体; 液态; 20kg/桶; 3090; kg. 466; 聚丙烯酰胺; 聚丙烯酰胺，≤100%; 固体; 20kg/袋; 620; kg. 3、现有项目设备情况 表2-10 现有项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量. 1; SMCM QH testbed IND 水泵测试台; 1. 2; SMCM assembly line装配线; 1. 3; SMCM screw machine泵轴锁紧机; 1. 4; Press station for sleeves套筒压机; 1. 5; SMCM Derpag screw machine德派锁螺丝机; 1. 6; SMCM Press station for motor fan风扇压机; 1. 7; LACR QH test bed 水泵测试台; 1. 8; SMCR QH test bed 水泵测试台; 1. 9; MECR QH test bed 水泵测试台; 1. 10; CR packing line包装线; 1. 11; SMCR Assembly Line 装配线; 1. 12; MeCR Assembly line 装配线; 1. 13; CR packing machine 包装机; 1. 14; LAMG terminal machine 端子机; 1. 15; MECR atlas screwdriver IND 电枪1; 1. 16; SMCR screw machine 螺丝机; 1. 17; SMCR atlas screwdriver IND 电枪1; 1. 18; LACR screw machine 螺丝机; 1. 19; LACR atlas screwdriver IND 螺丝枪1; 1. 20; MECR screw machine 螺丝机; 1. 21; LAMG motor testbed IND 电机测试台; 1. 22; LAMG Name-planter engrave machine激光铭牌打印机; 1. 23; LAMG motor assembly line 大马达装配线; 1. 24; LAMG Lifting unit start 马达装配线前端升降单元; 1. 25; LAMG Lifting unit end 马达装配线后端升降单元; 1. 26; LAMG conveyor Bosch TS5 马达装配输送线; 1. 27; LAMG Rotation start cell 马达装配线前端翻转单元; 1. 28; LAMG Rotation ending cell 马达装配线后端翻转单元; 1. 29; LAMG heater for flange法兰感应加热器; 1. 30; LAMG EFD Cooling of flange heater 法兰感应冰机; 1. 31; LAMG Bearing Lubrication system 轴承注油系统; 1. 32; LAMG FAG Heater 40 轴承加热器 1; 1. 33; LAMG FAG Heater 40 轴承加热器 2; 1. 34; LAMG Interroll ball table 滚筒装配台; 1. 35; LAMG induction cooling machine 感应热套冷却机; 1. 36; LAMG Housing heating 热套机加热单元; 1. 37; LAMG Stator press in 热套机入壳单元; 1. 38; LAMG Conveyor for MG cooling 热套机输送线; 1. 39; LAMG Cooling tunnel for MG cooling 隧道冷却机; 1. 40; LAMG EFD 50/80 cooling热套机冷却冰机; 1. 41; LAMG EFD Sinac 50/80 热套加热控制单元; 1. 42; LAMG ASSY Line Screwdriver装配线气动螺丝枪; 1. 43; LACR assembly line 装配线; 1. 44; LACR ASSYLifting table TRD500sp 装配线升降台; 1. 45; LACR ASSYLifting table TUB2000 装配线升降台; 1. 46; LAMG ID110 slot-insulation machine 硅钢片打纸; 1. 47; LAMG ID110 turning machine 翻转机; 1. 48; LAMG ID110 lacing machine 绑线机; 1. 49; LAMG ID110 press machine 定子整形机; 1. 50; LAMG ID110 wedge press 锲绝缘扩孔机; 1. 51; LAMG ID110Wind 绕线机; 1. 52; LAMG ID110 Insert + Drift Cell嵌线扩孔机; 1. 53; LAMG ID110 welding端子焊机; 1. 54; LaMG ID110 Stator testbed IND 定子测试台; 1. 55; LAMG ID145 slot-insulation machine 硅钢片打纸; 1. 56; LAMG ID145 turning machine 翻转机; 1. 57; LAMG ID145 lacing machine 绑线机; 1. 58; LAMG ID145 press machine 定子整形机; 1. 59; LAMG ID145 wedge press锲绝缘扩孔机; 1. 60; LAMG ID145 Winder绕线机; 1. 61; LAMG ID145 Insert+drift press 嵌线扩孔机; 1. 62; LAMG ID145 welding 端子焊机; 1. 63; LaMG ID145 Statortestbed IND定子测试台; 1. 64; LAMG lacquering machine 浸漆机; 1. 65; LAMG insulation paper cutter绝缘纸冲纸机; 1. 66; LAMG assembly onloading fixutre 装载夹具; 1. 67; LAMG Terminal machine 端子机; 1. 68; LACR ASSY Lifting table TBD 2000SP装配升降台; 1. 69; LACR ASSY Lifting table TRD1000装配升降台; 1. 70; MTR & SPK QH testbed IND 水泵测试台; 1. 71; CR 旋转体组装台; 1. 72; MTR Liftting table升降台; 1. 73; MTH Sew driver 气动螺丝枪; 3. 74; MTR Turning station翻转机; 1. 75; MTR Press station压机; 1. 76; MTR SPK assembly line 装配线; 1. 77; CMB assembly line CMB 装配线; 1. 78; CMB Function testbed DBS; 1. 79; LaCM QH testbed IND 水泵测试台; 1. 80; LACM assembly line装配线; 1. 81; LACM BOSCH TS2 conveyor unit 装配T5输送线; 1. 82; SMCM wrap Packing 卧式缠绕膜包装机; 1. 83; LACM wrap Packing 卧式缠绕膜包装机; 1. 84; LACM atlas screwdriver IND 电枪; 7. 85; MTH assembly line and HV/GND tester装配测试台; 1. 86; SMCM atlas screwdriver IND电枪; 2. 87; SMCM Deprag Screwdriver 8A1 IND 德派电枪; 4. 88; LACM Bottom seal strapping machine 卧式打包带; 1. 89; LACM wrap Packing2 立式缠绕膜包装机; 1. 90; MeCR Pick Sensor System 取料防呆系统; 1. 91; MTR atlas screwdriver IND 电枪; 2. 92; SMMG atlas screwdriver IND 电枪1; 2. 93; CM/MG71/80 Motor dry testbed IND 电机测试台; 1. 94; MECR chamber Vision 腔体视觉系统; 1. 95; MTH shaft press压轴机; 1. 96; CM bearing press machine 压轴承机; 1. 97; MECR atlas screwdriver IND 电枪; 2. 98; LACR atlas screwdriver IND 电枪2; 1. 99; CM/MG71-80 Power analyser 电能分析仪; 1. 100; LMG motor terminal vision 接线盒视觉系统; 1. 101; SMMG atlas screwdriver IND 电枪3; 1. 102; CMB HV-GND Tester高压测试台; 1. 103; LACR PCI LACR 测试台测试电脑; 1. 104; MECR PCI Test MECR 测试台测试电脑; 1. 105; CR package label print 包装区域标签机; 1. 106; MTR atlas screwdriver IND 电枪3; 1. 107; LACR atlas screwdriver IND 电枪; 2. 108; MECR atlas screwdriver IND 电枪4; 1. 109; SMCR atlas screwdriver IND 电枪2; 1. 110; CMB wrap Packing 立式缠绕膜包装机; 1. 111; SMCM QH TESTER PCI Test 测试台测试电脑; 1. 112; SMCM Label print &MES PC7(标签机1和MES电脑7); 1. 113; MTH Label标签机; 2. 114; UP rotor Dresser for grinding stone 砂轮修磨; 1. 115; Press for shaft change 轴切换; 1. 116; UP rotor end cap press 转子压端盖机; 1. 117; UP rotor cap press 转子压套机; 1. 118; Pallet loader; 1. 119; Cap feeder; 1. 120; Detection cap on rotor 端盖检测; 1. 121; UP rotor shaft press 转子压轴机; 1. 122; Rotor feeder; 1. 123; UP rotor cladding cutter 转子切套机; 1. 124; Conveyor feeder for cover; 1. 125; Conveyor feeder for cover; 1. 126; Inkjet printer line 2; 1. 127; Drying zone 干燥箱; 1. 128; UP rotor Safety fence shaft press 压轴机安全栏; 1. 129; Manuel cover press 手动压机; 1. 130; Vivex cooling water system- UP磨床主CCS过滤系统; 1. 131; UP rotor CCS for grinder 转子磨床CCS; 1. 132; Cointainer m. aut. afvanding; 1. 133; Safety fence for rotor grinder; 1. 134; Cap feeder for cap press; 1. 135; UP100 QH Testbed OCR DBS 湿测试台; 1. 136; Rotary Indexing table (GPC); 1. 137; Conveyor,Rotor (GPC); 1. 138; Conveyor, bearing plate (GPC); 1. 139; Conveyor, pump ring (GPC); 1. 140; Conveyor,impeller (GPC); 1. 141; Conveyor,out (GPC); 1. 142; Feeder,stopring (GPC); 1. 143; Feeder,axial bearing (GPC); 1. 144; Feeder,rubber ball (GPC); 1. 145; Feeder,split cone (GPC); 1. 146; UP15 Impeller 叶轮机; 1. 147; Conveyor,failure (GPC); 1. 148; UP Painting line 喷漆线; 1. 149; UPA90 Leaking tester 测漏机; 1. 150; UPA120 High Voltage Tester; 1. 151; UPS Leaking Tester 测漏机; 1. 152; UP100 wet test bed 湿测试台; 1. 153; UP manual impeller press 手动叶轮机; 1. 154; UP Leaking tester - 1 泄漏测试台; 1. 155; UP Leaking tester - 2 泄漏测试台; 1. 156; Joinpack 连接; 1. 157; Main controller; 1. 158; Feeding system (GPC); 1. 159; Part lift; 1. 160; Laser engraver head (GPC); 1. 161; Machine frame-Shielding (GPC); 1. 162; UP ups/upa dry testbed DBS 干测试台; 1. 163; UP paper 内衬包装机; 1. 164; UP paper 外盒包装机; 1. 165; 生产电脑 UP converyor & labeling 传输带及标签机; 1. 166; UP laser nameplate 激光铭牌机; 1. 167; UP Four spindles screwing 四轴螺丝机; 1. 168; atlas screwdriver DBS; 8. 169; Line survaillance grinding line 2; 1. 170; UP rotor Packing 转子叠硅钢片机; 1. 171; UP15 转子线焊机 SOUDEUSE MIGATRONIC G103; 1. 172; SOUDEUSE MIGATRONIC G; 5. 173; UP rotor welder 转子焊接5#站; 1. 174; CLIMATISEUR MTA type TAE evo 031; 1. 175; UP rotor cooling & buffer 转子冷却缓冲站; 1. 176; UP rotor okuma lathe 转子车床; 2. 177; UP rotor filter for okuma lathe 车床CCS系统; 1. 178; EXTRACTION STOCKEUR SOUDEUSES ET TOUR 缓存; 1. 179; UP rotor welder 转子焊接站; 4. 180; Vacuum lifter; 1. 181; UP rotor grinder 转子磨床; 1. 182; Stige v. sliber; 1. 183; UP ABB IRB52 Painting Robert 机器人; 1. 184; UP Four spindle screw machine 四轴螺丝机; 1. 185; OEM Dry Tester 测试台; 1. 186; UP Press for pumphead assembly 泵头压机; 1. 187; UP rotor EWM welding unit 焊机; 4. 188; Cozy Dry testbed DBS 干测试台; 1. 189; UP Cozy assembly 组装线; 1. 190; 数控加工中心 东台 Topper TMV-760; 1. 191; 数控车床 油机 Youji KV-320E; 1. 192; 组合钻床 奥特泰克 P11- F09; 1. 193; 数控车床 油机 Youji KV-320E; 1. 194; 回液系统; 55. 195; pneumatic press rotor cover气动压转子套机; 1. 196; pneumatic press impeller气动压叶轮机; 1. 197; 诺信胶机; 2. 198; ITW Melters ITW胶机; 1. 199; atlas screwdriver DBS; 1. 200; pneumatic press rotor coverEWM焊机; 1. 201; pneumatic press impellerEWM焊机; 1. 202; Nameplate testerUPMA终检铭牌机; 1. 203; ink-jet printer喷码机; 3. 204; 焊接站冷却水系统 welding cooling water system; 1. 205; UP15 Slot insulation EU 130 叠硅钢片机; 1. 206; UP15 winder EGNC 绕线机 WGE; 2. 207; UP15 Coil opener 1 扩孔机; 1. 208; UP15 Cap press 压帽机 SVM; 1. 209; UP15 Coil press 整形机 SVM; 1. 210; UP15 AMP 端子机 SVM; 1. 211; UP15 Stator tester & Baclac 测试烘烤站; 1. 212; UP15 Coil opener 2 扩孔机; 1. 213; UP15 Stator w/housing assembly 热套机; 1. 214; UP15 Indexing table with P&P(GPC)分度盘及取放; 1. 215; UP15 热套机 Indexing table (GPC); 1. 216; UP15 热套机 Load conveyors (GPC); 1. 217; UP15 热套机 Conveyor out (GPC); 1. 218; UP15 热套机 EFD Minac 50/80 SM; 1. 219; UP15 热套机 Induction coil (GPC); 1. 220; UP15 热套机 Cooling equipment (GPC); 1. 221; UP15 Coil Inserter 1 DUAL LI-300 插入机 AMT; 2. 222; UP15 Winder 1 AVS-L300 绕线机 AMT; 7. 223; UP15 Stator Buffer 定子缓存站 Incon; 1. 224; UP15 Winder 5 AVS-L300 绕线机 AMT; 5. 225; UP15 Empty cup hopper 空盘回转仓 Incon; 1. 226; UP15 Winding center 回转线体 AMT; 1. 227; UP15 Wedgemaker 1 楔绝缘片机 AMT; 2. 228; UP15 Line1 Autocapper 自动压帽机 SVM; 1. 229; UP15 Manual Capper 压帽机 SVM; 1. 230; UP15 Line1 AMPTAG 1 端子机; 1. 231; UP15 Line1 MTC3 2180 定子测试台 Schleich; 1. 232; UP15 Line1 Baclac 定子烘烤站; 1. 233; UP15 Line1 AMPTAG 2 端子机; 1. 234; UP15 Slot insulation EU 130 叠硅钢片机; 1. 235; UP15 Line2 Coilpress TPB-30 整形机 AMT; 1. 236; UP15 Line1 Coilpress TPB-30 整形机 AMT; 1. 237; UP15 Line2 Baclac 定子烘烤站; 1. 238; UP15 Line2 MTC3 6250 定子测试台 Schleich; 1. 239; UP15 Line2 Wire Assembly line 理线线体; 1. 240; UP15 Line1 Stator pick & Place 取放机 Stell; 1. 241; UP15 Line2 Autocapper 自动压帽机 SVM; 1. 242; UP15 Line2 AMP 端子机; 1. 243; UP15 Auto. Slot insulation 叠硅钢片机 Whitby; 1. 244; UP15 Core Buffer 铁芯缓存站 Incon; 1. 245; UP15 自动定子线扶梯 Mobile Stairs (blue); 1. 246; UP15 自动定子线扶梯 Walkover Stairs; 1. 247; UP15 自动定子线AMT绕线中心工装板 AMT pallet; 45. 248; UP15 Cirmpmatic 963 端子机 Hanke; 1. 249; UP15 Line1 Wire Assembly line 理线线体; 1. 250; EFD Minac 0/80SM TWIN; 1. 251; UP15 Terminator G II 端子机 TE; 1. 252; 数控车床 台中 VICTOR V26; 1. 253; CEMB平衡机 VUBK100; 1. 254; 立式钻床 大河 Z5132A; 1. 255; Ksn 清洗机 4979; 1. 256; 数控车床 台中 VICTOR V26; 2. 257; 数控车床 森精机 MORISE NL2500MC/700; 1. 258; 数控车床 台中 VICTOR VT-36; 1. 259; 数控加工中心 台中 VICTOR V-70; 1. 260; 马头牌钻床desoutter Drill machine; 1. 261; 数控车床 埃马克EMAG M315; 1. 262; 金菲尔清洗机 Washing machine 131125; 1. 263; 数控加工中心 东台 Tongtai CMV-510CII; 1. 264; 数控加工中心 东台 Tongtai TMV610A; 1. 265; IBARMIA 钻床 Drilling Machine AX-32; 1. 266; 钻床 Drilling Machine; 1. 267; 数控车床 油机 Youji KV-320E; 4. 268; 数控加工中心 东台 Topper TMV-760A; 1. 269; 清洗机 宝辉 Q0623; 1. 270; 组合钻床 元泰 YTIF-022; 1. 271; 数控车床 油机 Youji YV-600E; 1. 272; 数控车床 东台 Topper TVL 30-S2; 1. 273; 数控车床 油机 Youji KV-320E; 1. 274; 申克 平衡机 452SHV; 1. 275; 雕刻机 IS400; 1. 276; 宝辉清洗机 Washing machine Q0622; 1. 277; 数控车床 大隈 OKUMA&HOWA 2SP-V60; 1. 278; 数控加工中心 马扎克 MAZAK VARIAXIS 500-5X; 1. 279; 数控车床 台中 VICTOR V760; 1. 280; 数控加工中心 台中 VICTOR H500HS; 1. 281; 压环机Ring Squeezer Machine ZTPM; 1. 282; 数控加工中心 马扎克Mazak Integrex 400-IISY; 1. 283; 数控加工中心 东台 Topper TMV-610A; 1. 284; Lock pin assembly machine 销钉机; 1. 285; 数控车床 大隈 OKUMA&HOWA V40R; 1. 286; 数控加工中心 马扎克 MAZAK integrex 400-IV; 1. 287; 数控加工中心 马扎克Mazak Integrex 400-IV; 1. 288; 数控加工中心 大立 MCH800; 1. 289; 数控车床 大隈 OKUMA&HOWA V80R; 1. 290; 1025-OP1-CCS回液系统CCS return system-增压箱+回液; 1. 291; 1025-OP1-CCS回液系统CCS return system-回液箱2; 1. 292; 数控车床 油机 Youji YV-600ATC; 1. 293; 数控加工中心 大隈 OKUMA&HOWA VTM-80YB; 1. 294; 数控加工中心 东台 Tongtai TMV610A; 1. 295; 数控车床 马扎克 MAZAK MULTIPLEX 6300; 1. 296; 数控加工中心 马扎克Mazak Integrex 400-IIIS; 1. 297; 数控车床 油机YOUJI YV1200ATC+C; 1. 298; 数控加工中心 大隈OKUMA VTM120YB; 1. 299; 数控加工中心 马扎克Mazak FH8800; 1. 300; Pressure holding fixture BY1037-01保压夹具; 24. 301; 数控加工中心 台中Victor V70; 1. 302; 数控车床 油机YOUJI YV320E; 1. 303; 数控车床 油机YOUJI KV320E; 1. 304; 数控加工中心 马扎克Mazak FH6800 FMS; 1. 305; MAZAK Pallet system自动化托盘系统; 1. 306; UP Ultrosonic welder 超声波焊机; 1. 307; 数控加工中心 马扎克Mazak FH6800 FMS; 1. 308; Pressure holding fixture BY1040-01-B保压夹; 17. 309; UP Injection Machine victory330/80 注塑机; 1. 310; UP Injection Machine victory1800/300 注塑机; 1. 311; UP Dryer for 80T IMM 干燥机; 1. 312; UP Wittmann robot W832-0596 机械手; 1. 313; UP Pumphousing leaking tester ATEQ 泄漏测试台; 1. 314; UP Wittmann robot CW818S-2751 机械手; 1. 315; UP Ultrasonic washing machine 超声波清洗机; 1. 316; UP Temperature Control Unit P140S 模温机; 22. 317; UP Dryer CKT 110 干燥机; 1. 318; UP Ultrosonic welder 超声波焊机; 1. 319; UP Injection Machine victory1800/300 注塑机; 1. 320; UP Dryer CKT 110 干燥机; 1. 321; UP Wittmann robot W832-1243 机械手; 1. 322; UP Pumphousing leaking tester ATEQ 泄漏测试台; 1. 323; UP Injection Machine victory1800/300 注塑机; 1. 324; UP Dryer CKT 110 干燥机; 1. 325; UP Wittmann robot W832-1313 机械手; 1. 326; Temperature Control Unit P140S Regloplas; 1. 327; UP Temperature Control Unit P140S模温机; 1. 328; UP Pumphousing leaking tester ATEQ 泄漏测试台; 1. 329; UP Ultrosonic welder 超声波焊机; 1. 330; UP Injection machine victory2460/300 注塑机; 1. 331; UP Dryer CKT 110 干燥机; 1. 332; UP Wittmann robot W832PRO-0537 机械手; 1. 333; UP Wittmann robot CW818S-10917 机械手; 1. 334; 数控插床 CHIAI CSL-300SCNC; 1. 335; 数控加工中心 油机 Youji YV-600ATC+C; 2. 336; 数控车床 油机YOUJI YV1200ATC+C; 1. 337; MECH 钻床 0330-A; 1. 338; 数控车床 森精机 床MORISE VL553; 2. 339; 数控加工中心 建荣 Victor Vcenter-85c; 1. 340; 数控加工中心 大隈 OKUMA&HOWA VTM-80YB; 1. 341; 测漏测试台; 1. 342; 清洗机 纳百川0911; 1. 343; 刷漆烘干机; 1. 344; 数控车床 埃马克EMAG VSC7; 1. 345; 数控加工中心 台中Victor V85; 1. 346; 金菲尔清洗机 Washing machine 1206; 1. 347; 钻床Drill machine YT12-010; 1. 348; 数控加工中心 森精机Moriseiki NH6300; 1. 349; Pressure holding fixture BY1050-01 保压夹具; 1. 350; 数控加工中心 大隈OKUMA VTM100; 1. 351; 数控加工中心 东台 Topper MDV-551-5AXII; 1. 352; 数控车床 大隈 OKUMA 2SP-V60; 1. 353; 申克 平衡机 HV2-100; 1. 354; 邦德 铣床 X5040增高型; 1. 355; 申克 平衡机 HM3BU; 1. 356; 曜陞拉床 Broaching machine TUVB-1010; 1. 357; Vibration Feeder 振动盘; 5. 358; 油机拉床 Broaching machine Youji-3399; 1. 359; CEMB平衡机 VUBK100/TF-; 1. 360; CEMB平衡机 VEBS100-TFM; 1. 361; CED 阴极电泳线; 1. 362; 富优集中冷却系统4NEW CCS LK7500V; 1. 363; WWT 废水处理系统; 1. 364; PWT(Pure water treatment system) 纯水处理系统; 1. 365; Recycle water system 中水回用系统; 1. 366; 兴源环保压滤机 WWT Filter press; 1. 367; 曼威自动滚光机; 1. 368; CED 前处理系统 CED Pretreatment system; 1. 369; CED 磷化压滤机 CED Phosphating filter press; 1. 370; CED 阳极液循环系统 CED Anode recycle system; 1. 371; CED 加药系统 CED Chemical feed system; 1. 372; CED 电泳柜 Cathodic electrophoresis control; 1. 373; CED UF系统 CED UF System; 1. 374; CED 1号地链 CED Ground chain conveyer1; 1. 375; CED 2号地链 CED Ground chain conveyer2; 1. 376; CED 3号地链 CED Ground chain conveyer3; 1. 377; CED烤炉; 6. 378; CED 风冷; 2. 379; CED行车; 3. 380; UP Injiection machine VICTORY 330/80 TEC; 1. 381; Wire cutter 切线机; 1. 382; Paper cutter切纸机; 3. 383; Terninal machine 端子机; 1. 384; SL pump QH testbed WU; 1. 385; 生产电脑 Label printer标签打印机; 1. 386; 卡迪斯立体货柜 KARDEX Shuttle-XP-500; 1. 387; 卡迪斯立体货柜 KARDEX SYS120; 1. 388; SL shaft assembly 轴封装配台; 1. 389; S pump QH test bed 水泵测试台; 1. 390; S pump motor tester 马达测试台; 1. 391; S pump paint room 喷漆房; 1. 392; S pump heating room 烘干房; 1. 393; S pump cool fan 冷风机; 1. 394; S pump air oven 烘箱; 1. 395; S pump turning machine 翻转机; 1. 396; S pump motor leak teste bed 马达测漏专机1; 1. 397; S pump cooling jacket tester 冷却夹套测试; 1. 398; S pump motor leak test bed 马达测漏专机2; 1. 399; S pump bearing press machine 轴承压机; 1. 400; DK pump QH test bed 水泵测试台; 1. 401; SL motor dry testbed WU; 1. 402; Hole machine打孔机; 1. 403; 数控车床 台中 VICTOR VT-20; 1. 404; SL leak tester 泄露测试仪; 1. 405; SL o-ring press machine 橡胶圈压机; 1. 406; SL bearing press machine 轴承压机; 1. 407; SL stator mounting station 定子安装站; 1. 408; SL Pump mounting turning station 翻转台; 1. 409; SL air oven 烘箱; 1. 410; SL impeller press machine 叶轮压机; 1. 411; 剥皮机; 2. 412; #N/A; 1. 413; Poseidon turning station 翻转台; 1. 414; DK air oven 烘箱; 1. 415; S pump air Oven 轴承座烘箱; 1. 416; DK assembly line 装配线; 1. 417; Poseidon leak tester 泄露测试仪; 1. 418; DK leak tester 泄露测试仪; 1. 419; Water injector test bed 水射器测试台; 1. 420; Paper cutter切纸机; 1. 421; DK bearing press machine 轴承压机; 1. 422; SL terminal machine 端子机; 1. 423; Multilift tester 测试台; 1. 424; SL inject oil machine 注油机; 1. 425; 升降台 Lifting table TT3000; 1. 426; Hydraulic pump system 翻转台液压系统; 1. 3、现有项目生产工艺 3.1产品生产工艺流程 （1）CR 水泵 图2-3 CR水泵工艺流程图 安装叶轮：员工根据作业指导书，安装叶轮旋转组件，并做扭力拧紧。 安装底座：先涂上润滑油，放入 O 型圈，锁上 4 根螺杆，并打扭力。 安装泵体：先装上预先装好的旋转组件，再安装不锈钢套，最后安装马达支架，在 4 根螺杆上旋上螺母，并用扭力拧紧。 安装电机：用吊具吊起电机并安装到马达座上，并用螺母对马达座和马达进行扭力拧紧。 安装联轴器：装上联轴器，抱紧电机轴和泵轴，并使用专用垫高块使泵轴往上抬高，使泵的旋转体与底座保持有间隙。 测试：进行扬程，流量和静态压力测试，如果测试不通过，需要对泵进行分析或者重新装配，直至测试合格。 包装：用专用包装箱对水泵进行包装，包装箱内需放入说明书和测试报告，入库。 （2）UP 水泵 ①UP 水泵装配（有喷漆工艺） 图2-4 UP 水泵装配（有喷漆工艺）工艺流程图 小密封圈装配：人工将小密封圈手动放到定子带壳底部。定子带壳由热套机完成，把定子壳加热到280度左右，然后设备自动把定子压入，冷却至常温。 转子套压入定子壳：把定子带壳放到手动压机上，然后手动把转子套放入定子带壳内，按动双手按钮，设备自动压入。 大密封垫装配：手动将大密封圈放到转子套上。 转子带叶轮压入转子套：在转子带叶轮转子轴端用刷子刷上适量甘油，然后把转子放入定子带壳内，按双手启动按钮，然后设备自动压入转子套。 泵壳螺丝拧紧：把转子倒置，手动旋转确认转子转动无异常后，把泵壳放到螺丝机工装上，然后把泵头放到泵壳上，手动放4颗螺丝，启动螺丝机设备，设备自动打入螺丝。 泄漏测试：根据需要，有的水泵需要做泄漏测试，把水泵放到泄漏工装上，按启动按钮，设备自动测试，水循环使用，不外排。 喷漆：在喷漆房进行人工喷涂，喷水性漆，产生少量有机废气。 装流量开关(UPA)：将流量开关放到泵壳上，用螺丝枪旋紧2颗螺丝。 整泵泄漏测试：根据需要，有的水泵需要做泄漏测试，把水泵放到泄漏工装上，按启动按钮，设备自动测试，水循环使用，不外排。 接线盒安装：手动把接线盒放到定子壳平面上，根据不同的型号打紧螺丝，有的型号需要安装电缆，把电缆手动安装到端子上。 整泵测试：把水泵放到湿测试台工装夹具上，按启动按钮，设备自动测试。 装铭牌：取出测试好的水泵，把铭牌按在水泵底部，按紧即可。 终检包装：把接线盒盖放到接线盒上，放入 4 颗螺丝拧紧。同时检查水泵外观，没有问题，放到托盘包装入库。 ②UP15转子 图 2-5 UP15转子工艺流程图 叠硅钢片：人工把硅钢片手动放到设备工装上，然后在第1站和第3站加入铜片，第五站穿入铜棒，然后启动设备，设备自动运行，硅钢片抓取高度有20mm 和25mm两种，铜片有1.0mm ，1.3mm，2mm，2.6mm共4种规格，第7站扭转角度25度。 焊接：转子包自动进入焊机，第一站焊第一面，第二站翻转转子焊第二面，产生焊接烟尘。 转子包压制：夹爪把转子夹到压机工装上，然后压机自动压紧转子。 影像检查：机械手抓取转子到摄像头位置，摄像头拍取转子的照片然后检查焊接质量。 冷却：机械手把转子包放到链条上，进入冷却箱，约45分钟后从冷却箱出口出来，设备采用自动室温冷却。 机加工 ：冷却完的定子自动进入车床进行车削，外径车削要求为38.9±0.05mm。 插轴：转子包倒入振动盘，陶瓷轴放入料箱，然后启动设备自动运行，轴插入转子包，压入高度2.9mm。 压端盖：转子带轴进入压端盖机，在两个料盘里加入端盖，设备自动压端盖。 研磨：转子压完端盖自动进入磨床，砂轮研磨转子表面。 PQM检测：量具自动检查转子包研磨后尺寸。 吹干：转子自动进入吹干机，使用室内空气吹去转子表面车削液。 转子外套压入：振动盘放入转子外套，设备自动送料，转子进入转盘工装，夹爪夹取外套压入转子表面。 切套：转子压完套进入切套机，然后设备自动运行，切套切除两侧多余外套。 外观检查：操作员检查转子外观有无磨损。 包装入库：将电机吊装到托盘上，并根据要求包装。 ③UP定子 图 2-6 UP定子工艺流程图 叠硅钢片：员工将成串硅钢片放到设备上，设备自动抓取一定高度（25mm或 20mm）的硅钢片，放到工装上，测量高度。 插绝缘纸：自动在硅钢片内插入槽绝缘纸，检查绝缘纸有无，后机械爪把定子放到传输线上。 铁芯缓冲架：定子铁芯自动进入缓冲架，每层放置 242 个，共可以放 14 层。 绕线+插绝缘纸+嵌线+喷码：绕线机安装铜线，设备自动绕主副绕组线圈，放到工装盘上，到插入机位置，铁芯放到插入机夹具上，设备自动嵌线，完成后放到传输线上，设备自动喷码，喷码使用油墨，员工清洗喷码机时使用清洗剂，产生有机废气。 定子缓冲架：绕线定子自动进入缓冲架，每层放置 242 个，共可以放 21 层。 拧线：员工手动把定子线头拧在一起，整理线圈。 整形：夹爪把定子放入整形机，设备自动扩孔并整形。 压帽：定子进入压帽机，绝缘帽放入振动盘，设备自动压帽，先压底部帽子，再压顶部帽子，后设备自动喷码，喷码使用油墨，员工清洗喷码机时使用清洗剂。 理线：员工手动整理线圈，把线头放到绝缘帽端子槽里。 打端子：端子机安装好端子，然后设备自动打入端子。 测试：设备自动测试定子性能，包括电阻，高压，转向等。对地高压 2500V，主辅绕组之间 1300V，辅绕组之间 800V. 烘烤：设备自动给定子通电，然后线圈发热，固化。加热时间约 38-48s，烘烤温度 190-220℃ 入库：操作员检查定子外观质量，然后放到托盘里，入库。 （3）UP 水泵装配（无喷漆） 图 2-7 UP水泵装配（无喷漆）工艺流程图 该工艺见前文UP 水泵装配（有喷漆工艺）叙述，仅没有喷漆工艺。 （4）S 型水泵 图2-8 S型水泵工艺流程图 定子安装：用烘箱加热定子壳 240°, 保温 40 分钟。定子放置在工装上，将加热后的定子壳套入定子，再经设备冷却。 转子安装：加热轴承底座和轴承至 110℃,涂抹油脂，以此套入转子，再安装卡簧。 泵体组件：安装 O 型圈涂抹油脂并套入泵体组件。在轴承座涂抹油脂，放入波形弹簧，扭力扳手拧紧。轴封上油脂并打扭矩拧紧。 电机组件安装：将内部电缆和滤波器的端子参照图纸连接至湿度开关上，将 WIO 传感器穿过中部法兰，WIO 传感器上需两两背对式装配 4 个蝶形垫片和一个橡胶塞，将湿度开关压入定子壳槽中。 泄漏测试：将油室上 3 个注油孔其中两个装入闷头，将两根气管中其中一根接入电机 plug 孔，油室上装上快速接头,接气压力调整到 0.5-0.8bar，将另一根气管接入，并同时缓慢将电机放入水池中，检查是否有气泡产生，观察 3min,合格的电机在水中没有气泡产生。 叶轮组件安装：将叶轮锁紧螺栓抹适量黄油，并与垫片一起拧入泵轴，将叶轮锁紧螺栓用定扭力气枪按附件 CI 的扭力要求拧紧，装上 O 型圈并刷适量油脂。 泵壳打压+调间隙：将吸入端盖盖装在导叶体上，将吸入端盖组件扣装在蜗壳上，并将螺栓孔对准。拧入调整螺栓和锁紧螺栓。调整叶轮间隙到 1.3+/-0.2mm。 高压和性能测试：选择合适的导爪，将泵放入测试池，按要求接线，启动测试台，测试完成后绿灯为合格，红灯为不合格。 水泵包装：最终判定 OK 的产品包装出厂。 （5）MG 电机装配 ①MG转子 图2-9 MG转子工艺流程图 机加工：将半成品的轴放置设备上的专用夹具，关闭设备防护门，启动开关，通过硬质合金车刀对半成品的轴进行车削加工，此步骤的加工完全在密封的环境下进行车削加工，同时原材料属于半成品，因此在加工过程中并不会产生大气污染物。 滚花：员工将轴放入专业的滚花设备中，设备通过挤压的方式在轴上进行滚花加工，此步骤在常温下进行的简易滚花操作，并不会产生大气污染物。 压轴：将滚花过后的轴放置压机工作台上，启动压机，压杆缓慢将轴压入转子包指定位置，此步骤为压力装备，不会产生大气污染。 精车：将转子半成品安装至精车设备，关闭防护门启动设备，通过车刀的切削将转子包加工至精车要求，此步骤与轴加工步骤相似，均在完全密封的环境下完成的作业，因此并不会产生大气污染。 精磨：将精车完成的转子包安装至磨床设备，同时关闭防护门启动设备开关，砂轮通过高速运转将转子两端磨至要求，此步骤在完全密封的环境下进行磨削加工，因此并不会产生大气污染。 动平衡：将精磨完成后的轴放置在平衡设备，通过平衡设备对转子的动平衡进行校对，并补充平衡块，完成后将转子放入流转箱。此步骤为平衡数据监测及校对，因此不会对大气产生污染。 清洗：将转子放入清洗机内，设备通过自动运转清洗转子，产生有机废气。 刷漆：操作人员对清洗完成后的转子进行手动刷漆，油漆晾干，然后放置流转箱，产生有机废气。 包装：完成后的转子会通过木质周转箱，并通过硬纸板的保护统一有序的放置在周转箱内，等待物流人员放置仓库。至此，所有步骤全部完成，此步骤为零部件的流转工序，不产生大气污染。 ②MG定子 图2-10 MG定子工艺流程 叠硅钢片：员工根据产品需要把散片硅钢片叠成需要的高度的定子铁芯。 插槽衬纸：员工将定子铁芯放到设备上，自动插入槽绝缘纸，检查绝缘纸有无，将定子铁芯放置回托盘。 绕线：绕线机安装铜线，设备自动绕绕组线圈。 入线：将铜线放到插入机上，铁芯放到插入机夹具上，设备自动嵌线，同时插入绝缘槽盖纸。 扩孔：将定子带工装移到扩孔位置扩孔，并放置相绝缘纸。 线圈整理：出线部分安装绝缘套管，整理线圈，两根线以上的并绕的需要把漆包线的压接部分剥漆皮。 一次成型：把定子放入整形机，设备整形。 打端子：端子冷压联接引出线和漆包线。 绑线：将定子放置到绑线机上进行绑线操作。 二次成型：把定子放入整形机，设备第二次整形。 电测试：设备自动测试定子性能，包括电阻，局部放电，高压，匝间，转向等。 外观检测：操作员检查定子外观质量，然后用吊具放到托盘里。 浸漆：将定子用吊具放置到工装上，设备自动给定子预热，浸漆，凝胶，固化。使用的漆为低挥发高固化分的漆。操作员检查定子外观质量，然后放托盘里。 热套：从加热炉中取出加热好的机壳，把定子正确的放入机壳里面。 机械加工：操作员将冷却好的定子带壳放置到工装上，设备自动对定子壳进行机加工，加工完成后将防尘盖取下后将定子带壳用吊具放置如托盘。 ③MG电机装配 图2-11 MG电机装配工艺流程图 定子装配：把定子含壳放置到流水线上，引出线剪切到合适的长度，并用端子机冷压端子，并把接线板组装到电机上，引出线端子固定在接线板上。 转子装配：把轴承用设备安装到转子的轴上，把法兰放置到加热设备上预加热，把预加热好的法兰和转子组装在一起。 马达组装：将组装好的转子法兰和定子含壳组装在一起。 端盖装配：安装非驱动端的端盖。 测试： 自动流到测试工位进行测试。 接线：根据图纸要求进行电机的接线。 总装：在马达上安装电机的风扇，安装电机的风扇罩，安装接线盒盖。 检测：测试法兰和轴的跳动。 包装：根据包装要求进行包装，入库。 （6）MG 定子 工艺与上文 MG 定子相同。 - （7）DWK&DPK泵 图 2-12 DWK&DPK泵生产工艺流程图 工艺流程简述： 电缆预装配：根据工单选择电缆型号，用剥皮机剥去电缆表皮，再用端子机打上端子，然后用电缆压盖和橡胶圈将电缆固定到马达盖上，螺丝固定压盖。 定子安装：将电机壳放置到加热器上或者烘箱里加热到 240°, 取出来，将定子放入电机壳，然后冷却到常温。 转子安装：将转子放入压机，然后放上轴承盖，再放上轴承，使用压机将轴承压入转子轴，涂上油脂，然后压入轴承座，用螺丝固定轴承座和轴承盖，装上 O型圈。 电机组件：将安装好的定子带壳放在工装板上，将转子组件放入定子中，用螺丝将转子固定在电机壳上，然后用工装将机械密封安装到转子上，机械密封安装的时候需要涂润滑油。 泵体安装：泵体装上 O型圈，然后按照规定的方向位置将泵体安装到电机壳上，用螺丝固定。 水利部件安装：将叶轮安装到转子轴上，用叶轮盖帽锁紧叶轮，使用深度尺检测叶轮到泵体面的高度，可以用垫片来调节叶轮高度，直到高度在范围之内，安装吸水盖到泵体上，用螺丝锁紧。 接线和铭牌：用悬臂吊将水泵吊起翻身放置在工装板上，然后用剪线钳安装指导书要求减去多余长度的定子出线，使用剥线钳剥去表皮，将做好的顶盖预固定在电机壳上，然后把热缩管套入电缆线，将定子出线插入端子，用夹线钳夹紧端子，然后用烘枪将热缩管将端子覆盖好，放好绝缘盖板和橡胶套管，然后合上顶盖，用螺丝固定，铭牌打印机打印好的铭牌用铆钉固定在顶盖上，安装水泵提手，用螺丝固定。 真空和注油：注油前对油腔与电机腔进行密封性测试，根据泵型号选择相应的程序，按开始，即自动开始测试，红灯亮表示测试不过，绿灯表示测试通过。真空测试合格后，泵调整到水平位置，开始注润滑油，注液量根据图纸要求。 测试：将水泵吊入高压测试间，接线，选择相应程序，按下测试按钮测试，测试完成后绿灯为合格，红灯为不合格。将合格的水泵吊上测试台，选择合适的导爪，将泵放入测试池，按要求接线，启动测试台，测试完成后绿灯为合格，红灯为不合格。测试台循环水定期更换，产生测试台废水。 喷漆：具体工艺见（8））SL、Poseidon 、DWK&DPK 水泵喷漆，该工序产生有机废气和颗粒物。 水泵包装：将合格的水泵用夹板箱包装好，贴上标签，出货。 （8）SL、Poseidon 、DWK&DPK 水泵喷漆 图2-13 喷涂生产工艺流程图 清洗：人工在工件表面擦拭清洗剂。 烘干：清洗完成后，送入烘干室烘干。 喷涂：在喷漆房进行人工喷涂，喷水性漆。 流平：工件放置自动流平。 烘干：烘干室烘干。 冷却：自然冷却。 包装：根据包装要求进行包装，入库。 （9）UP 注塑泵工艺 图2-13 UP 注塑泵生产工艺流程图 干燥：人工将塑料粒子放入料筒内，原料均为粒子状（粒径 1.5*3mm），故投料无粉尘产生，通过该设备的自动吸料功能，吸入储料筒。塑料粒子在运输过程中会吸收少量水汽，含水率一般在 0.8- 1.3%，故通过该设备除湿装置，达到预热，除湿，充分干燥，达到含水率小于 0. 1% ，烘干温度约为 80-95℃,烘干时间 约 4 小时，设备为电加热模式，不产生污染，由于烘干温度较低，尼龙粒子不会受热产生有机废气。 注塑模具/注塑：将模具装载计划的注塑机上，连接冷却水管，输入标准的工艺参数，调整机械手治具，准备生产。烘干完成的粒子经管道进入注塑机的注塑腔，其中 PP 粒子注塑温度 185-240℃,PA 粒子注塑温度 270-310℃,在相应的高温条件下，塑料粒子熔化成熔融态，再流入模具内固化成型，固化后，得到成形品。该步骤会产生少量的有机废气 G1 。注塑机由冷却水循环系统间接冷却，不接触产品。整个过程由注塑机自动控制完成。 包装：依照作业指导书，将传送带上品质确认的 OK 的产品，放入置在传送带尽头的围板箱内，依照不同产品定义的数量，放入围板内，围板不可以超过 8层，每层用纸板隔开，当装满时，贴上标签。 检查：人工检查注塑件，合格品包装入库，不合格品外售处理，根据企业的测算，成品合格率在 98% ，产生 2%的不合格品。 超声波焊接：将隔水板与泵头进行焊接，使用超声波焊接机，通过超声波作用于热塑性的塑料接触面时，会产生每秒几万次的高频振动，这种达到一定振幅的高频振动，通过上焊件把超声能量传送到焊区，由于焊区即两个焊接的交界面 处声阻大，因此会产生局部高温。又由于塑料导热性差，一时还不能及时散发，聚集在焊区，致使两个塑料的接触面迅速发生塑性形变，加上一定压力后，使其融合成一体。当超声波停止作用后，让压力持续几秒钟，使其凝固成型，这样就形成一个坚固的分子链，达到焊接的目的，焊接强度能接近于原材料强度，该过程不产生废气。焊接后的产品需要专业设备 PQM 进行尺寸确认，通过质量要求的产品将进入下道工艺，组装，反之，需要再次确认，找出问题，直至解决，方可继续生产。 组装：将焊接 OK 的产品与排气阀和插件进行组装。 泄漏测试：依照作业指导进行操作，将组装好的泵头一次放入左右测试工位，确认定位后，按下启动按钮，观察面前的泄漏测试检测显示屏，观察泄漏数值及品质显示灯，绿灯亮，表明产品为良品，通过泄漏测试，红灯亮，为异常产品，需要检查密封件，如垫片，密封圈，若损坏，更换，再次检测，直到确认 OK 批量生产。 包装：将合格的产品放入围栏内，依照作业指导书，贴上标签，将合格的产品按照工单入库。 （10）LMG 电机装配 LMG 装配为转子、定子和其他组件组装而成的。 ①LMG 转子加工工艺 图 2-13 LMG转子工艺流程图 粗加工轴：人工将原料钢棒放在车床上，夹紧后，启动设备加工。全密封设备，自带油雾收集器，产生的油雾污染物由自带集尘器净化。该过程在常温下进行，仅产生铁屑。设备内的切削液统一处理。 轴滚花：将粗加工好的轴放入滚花机，夹紧后，启动设备加工。该过程在常温下进行，不产生大气污染物，仅产生铁屑。设备内的切削液统一处理。 压入转子包：将转子包放入夹具中，内部涂抹润滑油，利用压机将轴压入转子包。该步骤不产生污染物。 校直：将装配好的转子组件，放在夹具上测量，如超出标准则进行校直。反之，不做任何操作。 半精加工装配好的转子组件：人工将装配好的转子组件放在车床上，夹紧后，启动设备加工。全密封设备，自带油雾收集器，产生的油雾污染物由自带集尘器净化。该过程在常温下进行，仅产生铁屑。设备内的切削液统一处理。 精加工装配好的转子组件：人工将半精加工好的转子组件放在磨床上，夹紧后，启动设备加工。全密封设备，自带油雾收集器，产生的油雾污染物由自带集尘器净化。该过程在常温下进行，仅产生铁屑。设备内的切削液统一处理。 加工键槽：人工将精加工好的转子组件放在铣床上，夹紧后，启动设备加工全密封设备，自带油雾收集器，产生的油雾污染物由自带集尘器净化。该过程在常温下进行，仅产生铁屑。设备内的切削液统一处理。 平衡配重：人工将精加工好的转子组件放在平衡机上，启动设备进行测量，如超出标准则通过加垫圈配重，使之达到标准。反之，不做任何操作。该工序不产生任何污染物。 清洗：人工将精加工好的转子组件放入清洗机内，进行清洗，全密封设备，此过程会产生有机废气。 刷漆：人工将精加工好的转子组件放在刷漆机上，手工刷漆及加热烘干，使用漆为水性漆。此过程会产生有机废气。 加工完成的转子等待装配。 ②LMG 定子加工工艺 图 2-14 LMG定子工艺流程图 叠硅钢片：人工把硅钢片手动放到设备工装上，然后在第1站和第3站加入铜片，第五站穿入铜棒，然后启动设备，设备自动运行，硅钢片抓取高度有20mm和25mm两种，铜片有1.0mm,1.3mm,2mm,2.6mm共4种规格，第7站扭转角度25度。 插绝缘纸：员工用量具测量内径，将定子用吊具从托盘上放到设备上，自动插入槽绝缘纸，检查绝缘纸有无，将定子用吊具放置回托盘。 绕线：绕线机安装铜线，设备自动绕组线圈。 插绝缘纸+嵌线：将铜线放到插入机上，铁芯放到插入机夹具上，设备自动嵌线，同时插入绝缘纸。 扩孔+放置相绝缘：将定子带工装移到扩孔位置扩孔，并放置相绝缘纸。 焊接：将绕组引出线和电源线焊接起来。 理线：员工手动把定子引出线整理到线包上固定。 一次整形：把定子用吊具放入整形机，设备整形。 绑线：将定子用吊具放置到绑线机上进行绑线操作。 二次成型：把定子用吊具放入整形机，设备第二次整形。 电测试：设备自动测试定子性能，包括电阻，局部放电，高压，匝间，转向等。 外观检测：操作员检查定子外观质量，然后用吊具放到托盘里。 浸漆：将定子用吊具放置到工装上，设备自动给定子预热，浸漆，凝胶，固化。操作员检查定子外观质量，然后放到托盘里。 热套：将定子用吊具放置到工装上，定子壳也放到相应工装上，设备自动将定子壳感应加热后套到定子上。操作员将冷却的定子带壳用吊具放置到托盘里。 机械加工：操作员将定子带壳用吊具放置到工装上，放置防尘盖后，设备自动对定子壳进行机加工，加工完成后将防尘盖取下后将定子带壳用吊具放置入托盘。 ③LMG 电机装配组装工艺 图2-15 LMG电机装配工艺流程图 轴承预热：员工将轴承放入轴承加热器，进行加热。 轴承热套：员工将加热后的轴承套入转子轴端。 转子法兰装配：员工手工将法兰和转子组装起来。 法兰预热：员工将法兰放入，法兰加热器，进行加热。 定子切线，打端子将定子用工装带到工装上，进行电源线的剪切，并做好端子压接。 马达组装：将定子和转子组装起来。 跳动测试：测试法兰和轴跳动。 安装接线板：员工用工具将接线板固定在定子壳上，并连接上电源线。 电机测试：马达自动流到测试台，进行电机测试。电阻，高压，接地，空载，堵转。 接线及铭牌安装：将电源线按照要求接在接线板上。 风扇安装：将电机的风扇按要求安装到电机轴上，并在风扇上加装风扇罩。 安装接线盒：将接线盒盖安装到接线盒上。 包装：将电机吊装到托盘上，并根据要求包装。 （11）DMX水泵，Polydos水泵 ①DMX 水泵 图2-16 DMX水泵工艺流程图 齿轮箱安装：将轴承通过压机压入偏心轮，法兰安装 O 型圈，将偏心轮组安装至齿轮箱，将马达安装至齿轮箱。 调节杆安装：挺杆预装弹簧，并将调节杆安装至齿轮箱。 法兰和隔膜安装：将预装好的法兰安装至齿轮箱，然后将隔膜旋紧。 泵头安装：安装泵头，锁紧一圈紧固螺丝。 测试：加齿轮油然后测试。 接头安装：安装进出口接头。 包装：将泵放入夹板箱内，放说明书，报告等，封箱，入库。 ②Polydos水泵 图 2-17 Polydos 水泵生产工艺流程图 进出水组件装配：员工将黄铜闸阀，减压阀，电磁阀，流量计，依次安装，使用螺纹胶水粘接成进水组件；将 PVC 球阀，弯头，三通，管路依次安装，使用PVC 胶水粘接成出水组件，此过程有有机废气产生。 组装搅拌机：将不锈钢搅拌轴安装在电机上，并旋紧螺栓。 安装机斗：将粉料探头和振荡器装入对应的位置。 混合器装配：将 PPH 混合器安装箱体的对应的位置，测量尺寸，混合器开孔 控制柜装配：将控制柜装入箱体对应的位置，连接控制柜于搅拌机电机，流量计，振荡器之间的电缆 接线：连接测试电缆线，马达接线，控制柜接线并安装程序。 贴标签：贴铭牌标签和 LOGO 标签。 测试：连接测试水泵，测试管路的密封性，功能性测试。 包装：出货产品包装，入库。 （12）MTR&SPK型水泵 图 2-19 MTR&SPK型水泵工艺流程图 安装叶轮和腔体：取泵轴直立固定，根据水泵级数依次安装叶轮、腔体。 安装导流件和过滤网：将导流件安装至旋转体底部，锁紧螺母。安装底部进口过滤网罩。 安装旋转体组件：将旋转体在组件安装到泵头。 安装钢带：用钢带将旋转体和泵头固定在一起，拧紧螺母。 安装轴封：将旋转体泵头组件固定在翻转机上，安装轴封，并用扭力扳手锁紧。 安装法兰：将电机法兰用螺丝固定在泵头上。 安装电机：将电机吊装至法兰，锁紧连接螺丝。 安装联轴器：安装联轴器，连接电机轴和水泵轴。 水泵测试：将水泵吊装至测试台，进行性能和压力测试。 吹干：测试结束，将水泵吊出放置在接水箱，从泵头吹压缩空气，将水泵残留水吹出。 包装：将吹完水的泵吊装至包装台，用纸箱包装，放置在栈板，入库。 （13）铸件加工 图 2-20 铸件加工工艺流程图 零件上线：待涂装零件由操作员工放置在特制挂具上，再由铲车把整体挂具放入生产线。 热水洗：热水喷洗是为了除去工件表面的杂物、灰尘。 预脱脂/脱脂：去除去工件表面的油脂（浮油、轻油）。 水洗：通过两次水洗清洗掉工件表面的脱脂溶液。 表调：采用化学方法提高金属表面粒子的活性，为下道工序处理做准备。 磷化：生成磷化膜层，提高工件的耐腐蚀性能以及涂料在工件表面的结合力。 水洗：除去工件表面残留的磷化溶液。 钝化：封闭磷化膜层内的微小孔隙，进一步增加工件的耐腐蚀性能。 水洗：完全清洗干净工件表面处理溶液，保证电泳涂装的有效性。 电泳：浸置，通入一定电压的直流电，在电场的作用下，油漆粒子会沉积在工件的表面上形成一层致密、连续的油漆涂层。 水洗：除去工件表面的浮漆，同时达到回收电泳漆的目的。 沥干：将工件提出液面，沥去工件表面的水分。 烘干：固化涂层，以获得所需要的涂装效果。 风冷：降低零件表面的温度, 以便于下挂后及时装箱。 零件下线：涂装后零件等待铲车移入生产操作区，由操作员进行成品装箱 （14）机加工零件 机加工：工作人员通过车床，磨床，加工中心等机械设备对金属原料进行机械加工。此过程有油雾废气产生。 （15） COZY 怡盒热水循环系统 图 2-21 COZY怡盒热水循环系统工艺流程图 工艺流程简述： 铜管组件装配：根据产品需要把管路装配好。 将 UP 泵安装到支架上：泵固定，支架组件装配。 将铜管组件安装到支架上：前道工序铜管固定，支架组件装配完。 将支架安装到后盖中：支架组件固定在产品外壳内。 安装电路板：电路板固定在产品外壳内。 接线：电路板上接水泵电源线，传感器控制线，产品电源线。 安装电路板盖：安装电路板护罩。 前后盖板合箱：前后两部分产品外壳封闭组合。 贴膜和进出水贴纸：产品贴纸，贴膜。 测试：产品上测试台干测试，泄漏测试，流量开关测试。测试台循环水定期更换，产生测试台废水。 包装标签：打印标签，产品放入纸盒包装。 (16) CM 卧式多级离心泵 图 2-22 CM卧式多级离心泵工艺流程图 工艺流程简述： 底板装配：将水泵底板用 4 颗螺丝锁紧在马达背部。 泵轴装配：将泵轴旋紧在马达轴上，用电动扭力枪锁紧，并检查跳动和深度。 轴封装配：依次安装静环、动环等轴封部件。 水力部件装配：依次安装叶轮、轴隔管、纸垫圈和导轮壳等，然后用螺母锁紧旋转体组件。 套筒和端盖装配：安装套筒和压紧端盖，并穿 4 根锁紧螺杆。 锁紧螺杆：用螺丝机将 4 组螺杆锁紧。 风扇和风扇罩装配：安装风扇，压机压紧，然后装风扇罩。 测试：把水泵放到测试台上，启动测试程序，测试水泵的流量扬程和 打压泄漏测试。测试台循环水定期更换，产生测试台废水。 水泵排水：用吸水机将水泵内残留水吸出。 打标签和包装：扫条码打印铭牌和包装标签，水泵贴铭牌，入包装箱，外箱贴标签。 (17)MTH泵 图 2-23 MTH泵工艺流程图 工艺流程简述： 泵轴压入：将轴承和泵轴压入马达转子带轴。 铭牌标签打印：扫描工单，打印铭牌和其他标签。 定子含壳组件装配：将接线盒安装至定子含壳。 马达装配：将马达转子带水泵轴组件安装至定子组件，安装泵头。 压风扇：将风扇压入马达非驱动端。 轴封安装：安装轴封组件。 水力部件安装：根据书泵型号依次安装轴隔管， 叶轮和导轮壳。 风扇罩装配：安装风扇罩。 高压和接地测试：水泵进行高压和接地测试。 水力性能测试：把水泵放到测试台上，启动测试程序，测试水泵的流量扬程和打压泄 漏测试。测试台循环水定期更换，产生测试台废水。 包装：将水泵内部水吹干净， 用纸箱包装。 （18）CMMG装配 工艺流程与MG电机装配一致 （19）MTS泵 图 2-25 MTS泵生产工艺流程图 工艺流程简述： 泵体侧联轴器装配：将泵体侧联轴器安装到泵体上，锁紧联轴器螺钉； 马达座装配：将马达座安装在电机上，锁紧马达座螺钉； 电机侧联轴器装配：将电机侧联轴器安装到电机上，锁紧联轴器螺钉整泵装配： 将电机安装到泵体上，锁紧连接螺钉； 包装：装水泵装入包装箱，贴外箱标签。 （20）Agitator搅拌器 图 2-26 Agitator搅拌器生产工艺流程图 工艺流程简述： 齿轮头装配：将齿轮头吊到工作台上，安装齿轮头零部件。 齿轮装配：固定齿轮头到工装架上，安装配件； 马达电缆装配：将电机安装在托盘上，将电缆固定； 齿轮箱电机连接：齿轮头单元安装到电机外壳，螺栓拧紧。 测试：拧开齿轮头单元上表面的注油口堵头，使用注油枪往注油口中注油，开始空载电流测试、高压测试、绝缘测试、接地测试和感应线测试。 总装配：贴旋转标签，装配电机支架，与剩余零部件装配在一起。 包装：针对不同尺寸的产品按照配料使用不同的包装，贴上标签，出货。 4、现有项目污染物产生、排放及治理措施情况 （1）废气 格兰富水泵厂区内共有16个有组织废气排放口，其中涉VOCs排放口共15个，粉尘排放口1个。具体废气产生及处理情况见表。 表2-10 废气产生及处理情况 序号; 产生环节; 废气收集方式; 治理设施. 1; SL、Posridon、DWKDPK水泵调配、喷漆、流平、烘干; 密闭负压收集; 通过沸石转轮+RTO处理后经过P1排气筒排放. 2; UP水泵调配、喷漆、流平、烘干; 密闭负压收集; 通过过滤+活性炭装置处理后经过P5排放. 3; MG定子浸漆、烘干; 密闭设备收集; 通过两套活性炭处理后分别经过P6、P7排放. 4; 铸件加工产线电泳烘干; 密闭设备收集; 通过冷凝+二级活性炭处理后经过P8排放. 5; LMG定子浸漆、烘干; 密闭设备收集; 经过两套活性炭处理后分别经过P11、P12排放. 6; LMG转子刷漆; 集气罩; 通过活性炭处理后经过P13排放. 7; UP定子喷码、喷码机清洗; 集气罩; 通过活性炭处理后经过P14排放. 8; UP定子、UP转子清洗; 集气罩; 通过活性炭处理后经过P15排放. 9; UP 定子、UP 转子清洗、注塑、UP转子焊接; 集气罩; 通过活性炭处理后经过P16排放. 10; UP定子、UP转子喷码、LMG转子清洗; 密闭负压收集; 通过活性炭处理后经过P17排放. 11; 车削中心; 密闭设备收集; 通过油雾分离器处理后经过P18排放. 11; 铸件加工产线电泳、脱脂、污水站; 整体密闭空间负压收集; 通过活性炭过滤棉处理后经过P19排放. 12; 机加工; MG转子刷漆; 集气罩; 通过活性炭处理后经过P20排放. 清洗; 密闭设备收集. 13; 机加工; 刷漆; 集气罩; 通过活性炭处理后经过P21排放. 清洗; 密闭设备收集. 14; 机加工中的2台单独清洗机; 密闭设备收集; /. 15; 危废仓库; 密闭负压收集; 通过活性炭处理后排放. 备注：①原P1、P2排气筒已合并，编号为P1。根据2018年12月11日网上环境影响登记表备案，备案号：20183205000100001125。 ②P3、P4排气筒已拆除，《格兰富水泵（苏州）有限公司扩建项目》（档案编号：001188900，2010年6月13日）环评中喷漆喷粉线取消，该工段委外加工。因此原喷漆房排气筒和喷砂间排气筒P4拆除。企业于2018年10月12日向园区国土环保局（即：苏州工业园区生态环境局）提交了情况说明。 ③P9、P10为青丘街116号排气筒，目前已停用。 现有项目生产过程中产生的无组织排放废气有定子加热、转子刷漆、涂防锈油、定子热套工序、喷漆房产生的非甲烷总烃，企业通过种植绿化，设置挡风墙，加强通风，减少车间的污染物排放量。现有项目以全厂车间为边界设置100米的卫生防护距离。 （2）废水 现有项目生产废水经厂内管网收集后进入厂内污水处理站进行预处理达到接管标准后，与生活污水混合通过厂区总排口接入市政污水管网，进入园区污水处理厂处理，处理达标后，尾水排入吴淞江。 生活污水：现有项目职工生活污水量为23940t/a。 生产废水：现有项目电泳工艺、测试工序、空调冷却等产生生产废水量约为13860t/a。 工业废水 图2-25 现有项目废水处理设施工艺流程图 （3）固体废物 现有项目产生的固废主要有危险废物、一般固废和生活垃圾。危险废物委托有资质单位处理，一般固废外售，生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。 厂区内设有一座150㎡危险废物贮存仓库，危废仓库设置了标识牌，设置了废气收集装置，经过一级活性炭处理后排放。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器或吨袋中，其后由有资质单位定期运走处理。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。现有项目危险废物产生及处置情况见下表。 表2-11 现有项目危险废物处置情况 序号; 名称; 主要成分; 危废类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废油类; 矿物油; HW08; 900-249-08; 30; 处置; 吴江市绿怡固废回收处置有限公司、中新苏伊士环保技术（苏州）有限公司、张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司. 2; 废切削液; 切削液; HW09; 900-006-09; 150; 处置; 苏州森荣环保处置有限公司、中新和顺环保(江苏)有限公司. 3; 废过滤棉、废过滤板、废过滤袋、废活性炭; 涂料、棉布、塑料、活性炭; HW12; 900-252-12; 10; 处置; 吴江市绿怡固废回收处置有限公司、中新苏伊士环保技术（苏州）有限公司、张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司. 4; 废漆渣; 油漆; HW12; 900-252-12; 8; 处置; 吴江市绿怡固废回收处置有限公司、中新苏伊士环保技术（苏州）有限公司、张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司. 5; 喷漆设备清洗废液; 油漆、清洗剂; HW12; 900-252-12; 8; 处置; 苏州森荣环保处置有限公司. 6; CED污泥; 污泥、磷化渣; HW17; 336-064-17; 50; 处置; 吴江市绿怡固废回收处置有限公司、中新苏伊士环保技术（苏州）有限公司、张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司. 8; 表面处理废液; 脱脂剂、油类、水; HW17; 336-064-17; 150; 处置; 苏州森荣环保处置有限公司、中新和顺环保(江苏)有限公司. 9; 废活性炭; 活性炭、有机废气; HW49; 900-039-49; 15; 处置; 吴江市绿怡固废回收处置有限公司、中新苏伊士环保技术（苏州）有限公司、张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司、江苏乾汇和环保再生有限公司. 10; 废化学品容器（200L）; 塑料、铁; HW49; 900-041-49; 500个; 处置; 苏州旺伦环保科技有限公司. 11; 废化学品容器; 沾染物、玻璃、塑料; HW49; 900-041-49; 5.5; 处置; 苏州旺伦环保科技有限公司. 12; 沾染化学品的手套、防护服、铺垫物; 沾染物、棉布、聚酯纤维; HW49; 900-041-49; 2.5; 处置; 苏州市荣望环保科技有限公司、吴江市绿怡固废回收处置有限公司、中新苏伊士环保技术（苏州）有限公司、张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司. 13; 过期废化学品; 化学品; HW49; 900-999-49; 1; 处置; 中新苏伊士环保技术（苏州）有限公司. （4）噪声 现有项目主要噪声源为机加工、喷漆、空调室外机、环保风机等设备，噪声源强在70~90dB(A)，公司合理安排设备位置，通过隔声减振等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 （5）环境应急预案编制情况 企业最新应急预案于2024年4月7日通过苏州工业园区生态环境局备案，备案号为320509-2024--116L，环境风险等级为“一般环境风险”。 5、现有项目污染物排放情况 本次选取格兰富水泵（苏州）有限公司2023年3月对现有项目进行的定期监测数据作为现有项目污染物排放情况的依据。具体情况如下： （1）现有项目废气污染防治措施及达标性分析 根据格兰富水泵（苏州）有限公司于2023年3月7日委托江苏康达检测技术股份有限公司对现有项目污染物排放进行的监测（编号：KDHJ231720-1）。监测期间企业生产运行稳定，废气监测结果见下表。 表2-12 现有项目有组织废气监测数据 监测点位; 污染物; 类别; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 1; 2; 3; 均值. P5排气筒DA008; /; 标态烟气量（m3/h）; 7255; 7255; 7476; 7329; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.82; 2.18; 2.07; 2.02; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.0132; 0.0158; 0.0155; 0.0148; 3; 达标. P5排气筒DA008; /; 标态烟气量（m3/h）; 7255; 7476; 7151; 7294; /; /. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 6.7; 5.2; 6.1; 6.0; 20; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.049; 0.039; 0.044; 0.044; 1; 达标. P1排气筒DA005; /; 标态烟气量（m3/h）; 18984; 18984; 19034; 19001; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.02; 1.60; 1.64; 1.75; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.0383; 0.0304; 0.0312; 0.0333; 3; 达标. 二甲苯; 邻二甲苯; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; 10mg/m3 0.72kg/h; 达标. 排放速率（kg/h）; /; /; /; /; 达标. 对/间二甲苯; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; 达标. 排放速率（kg/h）; /; /; /; /; 达标. P1排气筒DA005; /; 标态烟气量（m3/h）; 18984; 19034; 17457; 18492; /; /. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.7; 2.3; 1.6; 1.9; 20; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.032; 0.044; 0.028; 0.035; 1; 达标. P16排气筒DA006; /; 标态烟气量（m3/h）; 25628; 28846; 27346; 27273; /; /. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 4.7; 5.8; 3.9; 4.8; 20; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.12; 0.17; 0.11; 0.13; 1; 达标. P16排气筒DA006; /; 标态烟气量（m3/h）; 25628; 28846; 28846; 27773; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.25; 1.61; 1.24; 1.37; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.0320; 0.0464; 0.0358; 0.0380; 3; 达标. P14排气筒DA007; /; 标态烟气量（m3/h）; 31319; 30833; 30649; 30934; /; /. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 3.5; 4.0; 3.7; 3.7; 20; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.11; 0.12; 0.11; 0.11; 1; 达标. P14排气筒DA007; /; 标态烟气量（m3/h）; 31319; 31319; 30833; 31157; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.80; 1.78; 1.30; 1.63; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.0564; 0.0557; 0.0401; 0.0508; 3; 达标. P17排气筒DA012; /; 标态烟气量（m3/h）; 7783; 9161; 8956; 8633; /; /. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 4.8; 4.9; 5.7; 5.1; 20; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.037; 0.045; 0.051; 0.044; 1; 达标. P17排气筒DA012; /; 标态烟气量（m3/h）; 7783; 7783; 9161; 8242; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.69; 2.02; 1.65; 1.79; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.0132; 0.0157; 0.0151; 0.0148; 3; 达标. P15排气筒DA016; /; 标态烟气量（m3/h）; 7557; 9909; 8764; 8743; /; /. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 5.3; 5.1; 6.0; 5.5; 20; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.040; 0.051; 0.053; 0.048; 1; 达标. P15排气筒DA016; /; 标态烟气量（m3/h）; 7557; 7557; 9909; 8341; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.38; 2.45; 2.05; 1.96; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.0104; 0.0185; 0.0203; 0.0163; 3; 达标. P6排气筒DA017; /; 标态烟气量（m3/h）; 4590; 4870; 4870; 4777; /; /. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 5.5; 4.2; 4.1; 4.6; 20; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.025; 0.020; 0.020; 0.022; 1; 达标. P6排气筒DA017; /; 标态烟气量（m3/h）; 4590; 4590; 4870; 4683; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.81; 1.61; 2.29; 2.24; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.0129; 7.39×10-3; 0.0112; 0.0105; 3; 达标. P18排气筒DA009; /; 标态烟气量（m3/h）; 5565; 5189; 4899; 5218; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.54; 1.55; 1.80; 1.63; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 8.57×10-3; 8.04×10-3; 8.82×10-3; 8.50×10-3; 3; 达标. P20排气筒DA010; /; 标态烟气量（m3/h）; 14786; 14940; 15230; 14985; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.84; 1.53; 1.93; 1.77; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.0272; 0.0229; 0.0294; 0.0265; 3; 达标. P21排气筒DA011; /; 标态烟气量（m3/h）; 7940; 7787; 7599; 7775; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.88; 1.44; 1.18; 1.50; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.0149; 0.0112; 8.97×10-3; 0.0117; 3; 达标. P13排气筒DA015; /; 标态烟气量（m3/h）; 2129; 1963; 1995; 2029; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.46; 1.22; 11.4; 5.03; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 5.24×10-3; 2.39×10-3; 0.0227; 0.0102; 3; 达标. P7排气筒DA018; /; 标态烟气量（m3/h）; 1446; 1590; 1504; 1513; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.40; 2.12; 1.63; 2.05; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 3.47×10-3; 3.37×10-3; 2.45×10-3; 3.10×10-3; 3; 达标. P11排气筒DA019; /; 标态烟气量（m3/h）; 2947; 2933; 2948; 2943; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.70; 1.85; 2.49; 2.01; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 5.01×10-3; 5.43×10-3; 7.34×10-3; 5.92×10-3; 3; 达标. P12排气筒DA020; /; 标态烟气量（m3/h）; 1031; 1184; 1255; 115; /; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.45; 1.28; 2.10; 1.94; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 2.53×10-3; 1.52×10-3; 2.63×10-3; 2.24×10-3; 3; 达标. 表2-13 现有项目无组织废气监测数据 污染物; 监测点位; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 1; 2; 3; 4; 均值. 非甲烷总烃（mg/m3）; 生产车间北侧偏西门外1m1#; 0.88; 1.44; 1.37; 0.92; 1.15; 6; 达标. 生产车间北侧窗外1m2#; 0.97; 1.54; 1.57; 1.46; 1.38; 达标. 生产车间北侧偏东门外1m3#; 1.58; 1.77; 1.59; 1.09; 1.51; 达标. 生产车间东侧偏北门外1m4#; 1.36; 1.08; 1.40; 1.19; 1.26; 达标. 生产车间南侧偏东门外1m5#; 1.04; 1.65; 1.63; 0.82; 1.28; 达标. 根据监测结果表明，现有项目有组织、无组织废气排放情况符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关标准要求，均能够达标排放。 （2）现有项目废水污染防治措施及达标性分析 现有项目生产废水和部分生活污水经过厂内污水处理设施处理后接管至园区污水处理厂。根据格兰富水泵（苏州）有限公司于2023年3月7日委托江苏康达检测技术股份有限公司对现有项目污染物排放进行的监测（编号：KDHJ231720-1），监测数据如下： 表2-14 现有项目废水产生及排放情况 采样地点; 样品状态; 监测因子; 排放浓度（mg/L）; 标准限值（mg/L）; 是否达标. 设施排放口; 无色、无臭、清; 总镍; 0.044; 1.0; 达标. 总排口; 微黄、微浑、异味; 总锌; 0.022; 5.0; 达标. 总锰; 0.04; 5.0; 达标. 悬浮物; 90; 400; 达标. 氨氮; 15.1; 45; 达标. 总磷; 3.13; 8; 达标. 化学需氧量; 260; 500; 达标. 根据监测数据可知，现有项目设施排放口、总排口污水均达标排放。 （3）噪声产生情况、污染防治措施及达标性分析 现有项目噪声源主要是各产品生产过程中设备运行产生的噪声，采取切实有效的隔音降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 根据企业《监测报告（报告编号：KDHJ231720-1）》监测期间企业正常生产，监测数据如下： # 表2-15 现有项目噪声排放情况 日期; 监测点位; 昼间厂界噪声dB(A); 夜间厂界噪声dB(A); 判定. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 2023.3.7; 厂界外北1m处; 57.1; 65; 48.3; 55; 达标. 厂界外东1m处; 56.3; 65; 49.1; 55; 达标. 厂界外南1m处; 57.0; 65; 49.6; 55; 达标. 厂界外西1m处; 58.4; 65; 49.3; 55; 达标. 由上述数据可知，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 （4）固废处置情况及达标性分析 现有项目生产过程产生的固体废物主要是生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。一般固废产生量约为817.27t/a，危险废物年产生量约为430t和500个200L废包装容器。 危险废物委托有资质单位无害化处理，一般固废交由有资质单位处理，生活垃圾由环卫部门收集处理。现有项目固废对外零排放，不会对环境产生二次污染。 三、排污许可手续情况 企业于2022年11月28日取得排污许可证，有效期自2022年11月28日起至2027年11月27日止，证书编号：913205946082354224001C。 四、现有项目污染物排放情况汇总 通过对现有项目主要污染源、污染物的产生与污染防治措施的分析，现有项目污染物排放量情况见下表。 表2-16 现有项目污染物排放量情况 单位：t/a 类别; 污染物名称; 环评申请排放量. 废气; 颗粒物; 2.57. 二甲苯; 1.45. 非甲烷总烃; 1.658. 生活污水; 水量; 23940. COD; 8.379. SS; 5.985. 氨氮; 0.718. TP; 0.120. 生产废水; 水量; 13860. COD; 5.98. SS; 4.6. 氨氮; 0.38. TP; 0.03. 总锰; 0.038. 总锌; 0.038. 总镍; 0.007. 废水总计; 水量; 37800. COD; 14.359. SS; 10.585. 氨氮; 1.098. TP; 0.15. 总锰; 0.038. 总锌; 0.038. 总镍; 0.007. 五、现有项目存在环境问题及整改措施 1、存在问题 （1）企业目前已在厂区内设置一个危废仓库（砖混结构），面积476.6m2，位于厂区西南侧；危废存放间地面环氧树脂防腐防渗涂层有破损部分。 （2）2011年12月1日批复的《格兰富水泵 (苏州)有限公司中小型污水泵喷漆喷粉扩建项目环境影响修编报告》将原辅材料中的“环氧漆”用量由3000L/a调整为11400L/a、将“无氯清洗剂”用量由3500L/a 调整为5000L/a、将“固化剂”用量由600L/a 调整为 1650L/a、将“稀释剂”用量由800L/a调整为1950L/a（详见附件），但在2018年编制的《格兰富水泵（苏州）有限公司小型家用增压泵塑料注塑扩建项目环境影响报告表》遗漏以上变化，本次评价将其进行更正。 2、整改措施 （1）及时对危废仓库地面破损部分进行修补，以确保防渗、防漏. （2）本次评价根据2011年12月1日批复的《格兰富水泵 (苏州)有限公司中小型污水泵喷漆喷粉扩建项目环境影响修编报告》，将现有项目原辅料表中相关内容更正为：为环氧漆年用量11400L/a（14t/a）；固化剂年用量1650L/a（1.98t/a）；稀释剂年用量1950L/a（1.755t/a）；无氯清洗剂年用量5000L/a（4.5t/a）。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据苏州市人民政府颁布的苏府[1996]133号文的有关内容，项目所在区域的大气环境划分为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 基本污染物数据来源于《2023年苏州工业园区生态环境状况公报》，主要污染物浓度，除臭氧(O3)与一氧化碳(CO)同比持平外，其余指标均同比上升，其中：细颗粒物(PM2.5)上升12.7%，可吸入颗粒物(PM10)上升21.4%、二氧化硫(SO2)上升33.3%、二氧化氮(NO2)上升12.0%。6项基本污染物的达标情况详见表3-1。 表3-1 大气环境质量现状（单位：μg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状 浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.9; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 170; 160; 106.3; 超标. 由表3-1可以看出，2023年园区城区空气质量细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和一氧化碳（CO）均达标，臭氧（O3）未达标，臭氧超标，属于不达标区。 为进一步改善环境质量，根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》，远期目标为“力争到2024年，苏州市PM2.5浓度达到35μg/m3左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。”为实现2024年环境改善目标，规划中制定并采取的措施有：全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。通过采取以上措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 2、地表水水环境质量现状 本次评价地表水环境现状资料引用《2023年苏州工业园区生态环境状况公报》： 集中式饮用水水源地 2个集中式饮用水源地（太湖浦庄寺前、阳澄湖东湖南）达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准限值，属安全饮用水。太湖寺前饮用水源地年均水质符合Ⅱ类，阳澄湖东湖南饮用水源地年均水质符合III类。 省、市考核断面 3个省考断面（娄江朱家村、阳澄湖东湖南、吴淞江江里庄）：年均水质均达到或优于Ⅲ类，其中Ⅲ类占比为66.7%，同比持平。自2016年以来，朱家村、江里庄连续8年考核达标率100%，阳澄湖东湖南连续6年考核达标率100%。 6个市考断面（青秋浦现代大道桥、斜塘河星华街桥、界浦港界江大桥、凤凰泾游台桥、金鸡湖心、独墅湖心）：年均水质均达到或优于Ⅲ类达标率100%，其中¦类占比50.0%。 重点河流 娄江（园区段）、吴淞江（园区段）：年均水质均符合II类，优于水质功能目标（IV类）两个水质类别。 重点湖泊 年均水质符合Ⅲ类，同比提升一个水质类别，总磷浓度为0.046mg/L，同比下降33.3%，为历史最优。 独墅湖：年均水质符合Ⅲ类，同比提升一个水质类别，总磷浓度为0.046mg/L，同比下降30.3%，为历史最优。 阳澄湖(园区辖区)：年均水质符合Ⅲ类同比提升一个水质类别，总磷浓度为0.043mg/L，同比下降15.7%。 全覆盖监测断面 园区228个水体，实测310个断面，年均水质达到或优于Ⅲ类、IV类、V类、劣V类的断面数占比：优Ⅲ类96.2%，优Ⅲ类占比同比提升11.4个百分点，优Ⅲ类占比创历史新高，比2019年首次实施全水体监测时提高42.6个百分点；IV类3.5%；V类0.3%；劣V类0%，劣V类断面首次实现年度清零。 3、声环境质量现状 本项目位于苏州市工业园区青丘街72号，根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府[2019]19号），本项目位于3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准，为昼间噪声限值65分贝、夜间55分贝。 依据环境噪声现状监测点的布置原则，本评价委托苏州汉宣检测科技有限公司于2024年4月18日对项目四周进行监测，监测时现有项目正常生产。监测1天，昼间夜间各监测一次等效连续A声级，监测期间的气象状况及监测结果具体数值见表3-3，噪声监测布点情况见图3-1。 表3-3 本项目声环境质量监测结果 监测时间; 测点编号; 检测位置; 环境功能区; 检测结果dB(A); 气象条件; 达标状况. 昼间; 夜间. 2024.4.18; 3#; 厂周界外西侧1m; 声环境3类功能区; 54; 50; ### 晴，风速： ### 昼间：1.2m/s夜间：3.4m/s; 达标. 4#; 厂周界外北侧1m; 60; 53. 1#; 厂周界外东侧1m; 54; 53. 2#; 南厂界围墙上0.5m; 50; 52. 排放限值dB(A); 65; 55; /; /. 图3-1 本项目声环境质量现状监测点位图 4、生态环境质量现状 本项目位于产业园区内，周边无生态环境保护目标，故本项目不再进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射现状 本项目不涉及电磁辐射类项目，不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。是在现有厂区内建设甲类仓库项目，仓库地面均采取硬化处理，不涉及地下水、土壤污染途径。故本项目不再开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 # 本项目厂界外500m范围大气环境保护目标见下表。 表3-4 项目周围环境保护目标 大气环境保护目标(以下坐标系的原点为0，0). 名称; 坐标（m）; 相对厂界距离（m）; 相对厂址方位; 保护对象; 保护内容; 环境功能区. X; Y. 中国铁建·花语澜苑; 470; 0; 470; E; 居民; 16000人; 环境空气质量二类功能区. 注：原点为（0,0）；以项目西南角为坐标原点。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目周边生态环境保护目标见下表。 表3-5 本项目生态环境保护目标表 生态环境保护目标. 名称; 主导生态功能; 国家级生态保护红线/生态空间管控区域范围; 相对厂界距离（m）; 相对厂址方位. 阳澄湖（工业园区）重要湿地; 湿地生态系统保护; 阳澄湖水域及沿岸纵深1000米范围; 5900; N. 独墅湖重要湿地; 湿地生态系统保护; 独墅湖水体范围; 9200; W. 金鸡湖重要湿地; 湿地生态系统保护; 金鸡湖水体范围; 8700; W. 阳澄湖苏州工业园区饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级保护区：以园区阳澄湖水厂取水口（120°47′49″E，31°23′19″N）为中心，半径500米范围内的区域。二级保护区：一级保护区外，外延2000米的水域及相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域。准保护区：二级保护区外外延1000米的陆域。; 5700; N. 澄湖（吴中区）重要湿地; 湿地生态系统保护; 吴中区内澄湖水体范围; 6600; S. 吴淞江清水通道维护区; 清水通道维护区; 苏州工业园区，吴淞江水体范围; 1660; S. |
| 污染物排放控制标准 | 环境质量标准 1、环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，项目周围环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年）中的二级标准，具体标准值见下表。 表3-7 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 执行标准. 1; SO2; 年平均; 60 μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年）二级浓度限值. 24小时平均; 150 μg/m3. 1小时平均; 500 μg/m3. 2; NO2; 年平均; 40 μg/m3. 24小时平均; 80 μg/m3. 1小时平均; 200 μg/m3. 3; O3; 日最大8小时平均; 160 μg/m3. 1小时平均; 200 μg/m3. 4; CO; 24小时平均; 4 mg/m3. 1小时平均; 10 mg/m3. 5; PM10; 年平均; 70 μg/m3. 24小时平均; 150 μg/m3. 6; PM2.5; 年平均; 35 μg/m3. 24小时平均; 75 μg/m3. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地面水水域功能类别区划》的划分，本项目最终的污水受纳水体为吴淞江，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的IV类水标准，SS采用《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中蔬菜的灌溉标准，具体数值见下表。 表3-8 地表水环境质量标准（单位mg/L，pH除外） 污染物指标; 标准值（mg/L）; 依据. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水标准. 化学需氧量(CODcr); 30. 氨氮(NH3-N); 1.5. 总磷; 0.3. SS; 60; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）. 3、声环境质量标准 根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府[2019]19号），本项目位于三类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体见表3-9。 表3-9 声环境质量标准 类别; 昼间LeqdB(A); 夜间LeqdB(A); 依据. 标准限值; 65; 55; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. # 污染物排放控制标准 1、废气 本项目施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）。具体执行标准见表3-10。 表3-10 施工场地扬尘排放浓度限值 监测项目; 浓度限值（μg/m3）. TSP; 500. PM10; 80. # 2、废水 本项目营运期无废水排放。施工期外排的废水为施工人员生活污水，厂区污水排口执行园区污水处理厂接管标准，污水处理厂排口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）和苏州特别排放限值，具体执行标准见表3-10。 表3-10 废水排放标准 排放口; 污染指标; 标准限值mg/L; 执行标准. 厂区污水排口; pH; 6-9（无量纲）; 苏州工业园区第一污水处理厂接管标准. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 35. TP; 8. 污水厂排口; pH; 6-9（无量纲）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中A标准. SS; 10. COD; 30; 苏州特别排放限值**. 氨氮; 1.5（3.0）*. 总磷; 0.3. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 **为《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》（苏委办［2018］77号）中的“苏州特别排放限值”。 3、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表3-16。 表3-16 运营期噪声排放标准 类别; 昼间（LeqdB(A)）; 夜间（LeqdB(A)）; 依据. 施工期; 70; 55; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物控制标准 本项目一般固体废物拟执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的相关规定；危险废物执行《国家危险废物名录（2021年）》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制因子 按照国家和省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目的总量控制因子如下： 大气污染物：甲类仓库储存属于非生产性项目，仓库内不进行稀释、调配、拆包作业，无废气产生； 水污染物：本项目为仓储项目，无工业废水产生；项目职工在现有人员中调配，不新增生活污水； 固体废弃物：本项目为非生产性项目，营运期无固废产生。 2、项目总量控制建议指标 项目实施后，污染物排放总量控制指标见表3-8。 表3-8 本项目污染物总量控制指标表（单位：t/a） 污染物; 现有项目排放量; 本项目; 以新带老削减量; 扩建后全厂排放量; 排放增减量. 产生量; 削减量; 排放量; 接管量; 外环境. 废气; 颗粒物; 2.57; 0; 0; 0; /; 2.57; 0. 二甲苯; 1.45; 0; 0; 0; /; 1.45; 0. 非甲烷总烃; 1.658; 0; 0; 0; /; 1.658; 0. 生产废水; 废水量; 13860; 0; 0; 0; /; 13860; 0; 0. COD; 5.98; 0; 0; 0; /; 5.98; 0; 0. SS; 4.6; 0; 0; 0; /; 4.6; 0; 0. NH3-N; 0.38; 0; 0; 0; /; 0.38; 0; 0. TP; 0.03; 0; 0; 0; /; 0.03; 0; 0. 总锰; 0.038; 0; 0; 0; /; 0.038; 0; 0. 总锌; 0.038; 0; 0; 0; /; 0.038; 0; 0. 总镍; 0.007; 0; 0; 0; /; 0.007; 0; 0. 生活污水; 废水量; 23940; 0; 0; 0; /; 23940; 0; 0. COD; 8.379; 0; 0; 0; /; 8.379; 0; 0. SS; 5.985; 0; 0; 0; /; 5.985; 0; 0. NH3-N; 0.718; 0; 0; 0; /; 0.718; 0; 0. TP; 0.120; 0; 0; 0; /; 0.120; 0; 0. 废水总计; 废水量; 37800; 0; 0; 0; /; 37800; 0; 0. COD; 14.359; 0; 0; 0; /; 14.359; 0; 0. SS; 10.585; 0; 0; 0; /; 10.585; 0; 0. NH3-N; 1.098; 0; 0; 0; /; 1.098; 0; 0. TP; 0.15; 0; 0; 0; /; 0.15; 0; 0. 总锰; 0.038; 0; 0; 0; /; 0.038; 0; 0. 总锌; 0.038; 0; 0; 0; /; 0.038; 0; 0. 总镍; 0.007; 0; 0; 0; /; 0.007; 0; 0. 固废; 一般固废; 0; 0; 0; 0; /; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0; 0; /; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; /; 0; 0. 3、总量平衡途径 本项目不新增废气和废水。 本项目固体废物全部得以综合利用或处置，零排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响和保护措施 | 本项目仓库的建设属于危险化学品储存建设项目，执行国家安全生产监督管理总局45号令《危险化学品建设项目安全监督管理办法》。项目建设施工期间将不可避免地会对周围环境产生影响，主要是施工扬尘、机械噪声、施工废水以及建筑垃圾等。本次就该工程在施工过程中对周围环境可能产生的影响进行简要分析，并对此提出相应的污染防治措施。 一、废气 1、废气产生情况 （1）粉尘、扬尘：场地平整、土方运输、施工材料装卸及运输和混凝土水泥砂浆的配制等施工过程都会产生大量的粉尘。施工场地道路与砂石堆场遇风也会产生扬尘。主要污染因子为 TSP。据调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达 1.5~30mg/m3。 （2）机动车尾气：尾气主要来自施工机械和交通运输车辆。排放的主要污染物为NOx、CO 和烃类物等。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，污染物排放强度较小。 （3）装修废气：装修废气主要为油漆废气，油漆废气的主要污染因子是作为稀释剂的二甲苯，此外还有较少量的醋酸丁酯、乙醇、丁醇等，该废气的排放属无组织排放。装修阶段的油漆废气排放周期短。因此，在装修期间，宜选用优质环保涂料，加强室内的通风换气，促进空气流通，可降低对施工人员的影响。装修中使用环保型产品，从而可以避免不必要的环境污染。 2、具体保护措施 （1）粉尘、扬尘 上述废气对周围大气环境的污染，以扬尘较为严重。为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工期间应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T-2007)、《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》、《苏州市扬尘污染防治管理办法》(令 2011 年第 125 号)的要求防治扬尘污染，需制定严格的污染防治措施控制扬尘，施工单位必须采取以下措施： ①应在施工现场四周设置围墙，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。根据有关资料调查，当有围栏或围墙时，在同等条件下施工造成的影响距离粉尘可减少 40%，汽车尾气可减少 30%。 ②装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆场、施工道路应定时洒水抑尘。 ③建设项目采用商品混凝土进行浇制，只在进行砖墙砌筑时要使用搅拌机搅拌水泥砂浆。搅拌水泥砂浆应在临时工棚内进行，加袋装水泥时，尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢。 ④运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。故施工现场运输车辆和部分施工机械一方面应控制车速，使之小于 40km/h，以减少行驶过程中产生的道路扬尘；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间。 ⑤加强车辆管理，燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，若使用汽油，必须使用无铅汽油。 ⑥建议对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 ⑦在较大风速时，应停止施工。 ⑧湿作业（如胶水和涂料喷刷）时，织物面板、顶棚饰面和可移动隔墙等可能成为挥发性有机物的“吸收器” ，因此应按序施工，将湿作业安排在安装“吸收器”之前，若在室内作业，应对建筑物进行强制性通风。 （2）机动车尾气 为减小对现有项目的影响，应在建设项目施工区边界设置隔离围墙，设计施工车辆及运输路线尽可能远离现有项目区域，保证施工期现有项目正常进行。 （3）装修废气 室内装修阶段装修材料必须满足《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB18580-2017) 、《室内装饰装修材料_溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2009) 、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 (GB 18582-2008) 、《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 (GB 18584-2001) 、《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566-2010 ) 、《建筑用外墙涂料中有害物质限量》(GB 24408-2009) 、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 (GB 50325-2010) 等国家标准的要求。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。 二、废水 1、废水产生情况 施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。 ①生活污水：生活污水主要源自施工人员日常生活产生，施工场地不设置食堂，施工人员就餐采用外包方式，施工期生活污水主要是粪便污水，主要污染物是 COD 、SS、氨氮、总磷等，利用现有生活设施及管网。项目以施工人数约 10 人计，生活用水量按 100L/人ꞏd 计，则用水量为 1m3/d ，生活污水的排放量按用水量的 80%计，则排放量为 0.8m3/d，项目施工天数约 30 天，则用水量为 30m3/施工期，排放量为 24m3/施工期。生活污水主要污染因子为 COD 、SS 、氨氮、总磷等。 ② 施工废水：项目施工期用水量约 10m3/施工期，主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟 (管) ，并修建临时沉淀池，含 SS 、微量机油的雨水、工程养护废水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放，主要污染因子为 SS 500- 1000mg/L 、石油类 60- 100mg/L。 2 、具体保护措施 开挖的土方、黄沙等建材堆放在临时堆场，暴雨时期雨水会冲刷泥土与散沙，造成水土流失，污染周围地表水。为防止出现上述情况，应采取以下相应措施： ①及时清运土方及建筑垃圾，且在临时堆场周围设围栏、降雨时顶部加盖，防止雨水冲刷。 ②水泥、黄沙、石灰类建材应集中堆放，同样采取相应的防冲刷措施。 ③及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建材，以避免雨水冲刷而污染附近水体。 ④在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。万一发生应该将废水经过隔油处理。 三、噪声 1、噪声产生情况 建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、冲击机、卷扬机、压缩机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 建设期主要施工机械设备的噪声源强见表 4- 1。 表 4-1 施工期噪声声源强度表 施工阶段; 声源; 声源强度dB(A); 施工阶段; 声源; 声源强度dB(A). 土石方阶段; 挖土机; 78-96; 装修、安装阶段; 电钻; 100-105. 冲击机; 95; 电锤; 100-105. 卷扬机; 90-105; 手工钻; 100-105. 压缩机; 75-88; 无齿锯; 105. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90-100; 云石机; 100-110. 振捣棒; 100-105; 角向磨光机; 100-115. 电锯; 100-105; /; /. 电焊机; 90-95; /; /. 空压机; 75-85; /; /. 物料运输车辆类型及其声级值见表4-2。 表 4-2 交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度dB(A). 基础工程; 弃土外运; 大型载重车; 84-89. 主体工程; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80-85. 装饰工程; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 70-80. 2、具体保护措施 ①施工过程中合理安排工作人员轮流操作机械，穿插安排低噪音工作，同时注意机械保养，降低噪音的声级水平。作业时尽量控制噪音影响,对噪声过大的设备尽可能不用或少用，在施工中采取防护等措施,把噪音降低到最低限度； ②对强噪声机械 (如搅拌机、电锯等) 设置封闭的操作棚，以减少噪声的扩散； ③在施工现场倡导文明施工，尽量减少人为的大声喧哗，不使用高音喇叭或怪音喇叭，机械运输车辆途经居住场所时应减速慢行，不鸣汽喇叭；增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识； ④尽量避免夜间施工，合理安排施工作业时间，确有必要时及时向环保部门办理夜间施工许可证，并向周边居民告示；在夜间施工不得安排噪音很大的机械。 ⑤适当控制机械动力布置密度，条件允许时拉开一定空间，减少噪音叠加。 四、固体废物 1、固废产生情况 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。 生活垃圾：以人均每天产生 0.5kg 计算，施工人数 10 人，项目施工天数约 30 天，则施工期产生的生活垃圾约 0. 15t/施工期，统一收集后由环卫部门统一清运。 建筑垃圾：项目在建设过程中产生的建筑装修垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。 经类比分析，以一般住宅建设项目土建阶段碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾的产生量为10kg/m2 计，预计项目整个土建施工期建筑垃圾的产生量约为 5.8t/施工期。本项目为防止化学品泄漏后渗入地下，需额外铺设防渗漏环氧地坪地面，在铺设过程中，会产生少量的地坪涂料废物与废容器等，类比刷漆工程，产生的固废约为 0.3 kg/m2 ，产生的废桶废涂料约为 48kg ，由施工人员完工后统一收集处理。 2、具体保护措施 ①施工现场环境卫生落实分工包干，制定卫生管理制度，建筑垃圾做到集中堆放，及时清运；对于施工中废弃的零碎配件，边角料、水泥袋、包装箱等及时收集清理并清运，做好现场卫生；施工阶段设置临时垃圾收集站，并做好防雨、防渗、防漏措施，每日委托 环卫部门清运处理，可避免对周围环境卫生造成不良影响。 ②砂石料等散装物品车辆全封闭运输，车辆不超载运输，在施工现场设置冲洗水枪，车辆做到净车出场，避免在场内外道路上“抛、洒、滴、漏”； ③本项目施工产生的弃土弃渣可部分用于回填，特别是表土堆存于临时表土堆场，作为后期绿化施工覆土用；对于不能回填的，将向有关部门申请将土方运往指定的地点进行回填、铺路等处置。 ④废弃建筑包装材料、废弃钢筋、施工下脚料可出售后回收利用。装修阶段的废油漆、废涂料应出售给有资质的单位处理。以上施工固废处理处置方式得当，不会对周围环境产生二次污染。 因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。 综上，项目施工期注意采取各项污染防治措施，随着施工期的结束，这些影响因素都随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 项目仓储过程中，甲类仓库中的化学品采用密闭桶装形式储存，各原辅料均为整桶运至生产车间使用，整个储存过程为全密闭式储存，不进行调配、稀释、分装等拆包作业，正常工况下没有废气产生及排放。 2、废水 本项目为新增甲类仓库，不进行工业生产，无工业废水排放，同时，工作人员从厂内现有员工中调用，不新增劳动定员，不新增生活污水。因此，本项目无废水排放。综上，本次项目的建设不会新增废水排放。 3、噪声 （1）噪声源强产生 仓库噪声来源主要为通风机组，通风机组位于甲类仓库的室外，设备噪声声级范围为65-70dB(A)。 表4-4 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源 名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行 时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 通风机组; /; 1; 1; 3; 68; 减振、合理布局、距离衰减、隔声; 间歇. 注：以甲类仓库西南角地面处为空间相对位置原点（0,0,0）. （2）预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中技术要求。本次预测采取导则上推荐模式。 （1）室外声源 计算某个声源在预测点的倍频带声压级： ①计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中： Lp1—靠近围护结构处室内倍频带声压级，dB； Lw—声源功率级，dB； Q—声源之指向性系数，2； R房间常数，R=Sa—1−a—。 ②计算室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)-(TLi+6) 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TL—建筑物隔声量。 ③中心位置位于透声面积（S）的等效声级的倍频带声功率级： Lw=LP2(T)+10lgS 式中：Lw—声源功率级，dB； LP2(T)—靠近围护结构处室外倍频带声压级，dB； S—透声面积，m2； ④预测点位置的倍频带声压级 LP(r)=Lw+Dc-A 式中：LP(r)—预测点位置的倍频带声压级，dB； Lw—倍频带声压级，dB； Dc—指向性校正，dB； A—倍频带衰减，dB。 ⑤噪声源叠加公式： LPT=10lgi=1n10Lpi10 式中：LPT—总声压级，dB； LPi—接受点的不同噪声源强，dB。 （3）预测结果 根据上述公式计算各声源对厂界噪声的预测结果见下表。 表4-5 噪声衰减预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 东厂界; 19; 54; 53; 54; 53; 65; 55; 达标; 达标. 西厂界; 40; 54; 50; 54.2; 50.4; 达标; 达标. 南厂界; 29.4; 50; 52; 50; 52; 达标; 达标. 北厂界; 21.2; 60; 53; 60; 53; 达标; 达标. 由上表可以看出，项目建成后整个厂区的东南西北四侧厂界经过厂房隔声、距离衰减等措施降噪后，声源对厂界噪声的预测值为昼间50~60dB（A），夜间50.4~53dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应3类（昼间≤65dB（A）夜间≤55dB）标准要求。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），企业需制定自行监测计划，具体噪声监测要求如下。 表4-6 噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 东厂界; 等效连续A声级; 每季度一次; (GB12348-2008)3 类标准. 南厂界. 西厂界. 北厂界. 4、固体废物 本项目仅为甲类仓库，不做分装和灌装作业，正常情况无废包装材料等固体废物产生，扩建后厂区不新增员工，无新增生活垃圾产生，本项目仓库为独立的封闭建筑，屋顶及墙体有防水措施，能够做到防风、防雨、防晒。地面作硬化、防腐处理，水泥砂浆地面，防腐防渗漏。 5、土壤、地下水环境影响分析 本项目属于甲类仓库，一般情况下不会发生土壤、地下水的污染，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）设置分区防控措施。 表4-7 地下水污染重点防渗区参照表 防渗区域; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 污染防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参考GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 意. 将甲类仓库及周边地区划分为重点污染防治区，甲类仓库地面将作硬化处理，并铺设环氧地坪、液态物料配套防渗漏托盘，通过泄漏至地面、再通过垂直入渗、地面漫流对土壤及地下水产生影响的概率较小。 表4-8 本项目污染区划分及防渗等级一览表 厂内分区; 污染源; 污染物类型; 污染途径; 污染防渗类别判定; 防控措施. 甲类仓库; 化学试剂; 其他类型; 泄漏、地面防渗差、垂直入渗、地面漫流; 参照重点防渗; 环氧地坪+防渗漏托盘. 6、生态环境 本项目不新增用地且用地范围内不含有环境保护目标，因此无需相关保护措施。 7、环境风险 7.1评价依据 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质主要为油类、油墨、漆类和清洗剂等。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对危险物质数量与临界量比值 （Q）的定义，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。 Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目的风险潜势为Ⅰ。 本项目扩建后全厂Q值判定结果如下： 表4-9 本项目建成后全厂危险物质使用量及临界量 序号; 危险物质名称; 最大在线量qn/t; 临界量Qn/t; 临界量依据; 该种危险物质Q值. 1; SW 68嘉实多导轨油; 0.73; 2500; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B; 0.00029. 2; AWS 68嘉实多抗磨液压油; 0.19; 2500; 0.00008. 3; 美孚1405导轨油; 0.046; 2500; 0.00002. 4; 美孚SHC 626齿轮油; 0.028; 2500; 0.00001. 5; 美孚SHC629凸轮油; 0.028; 2500; 0.00001. 7; 汉高无氯清洗剂（异构烷烃25-40 %）; 0.48672; 10; 0.04867. 8; 克鲁勃NUB 15润滑脂; 0.011; 2500; 0.00000. 9; 注塑顶针润滑油; 0.022; 2500; 0.00001. 10; 注塑工模油污清洁剂; 0.012; 10; 0.00120. 11; 注塑干性脱模(纯丁烷70%); 0.0007; 10; 0.00007. 12; 注塑干性脱模（可涂性硅油30%）; 0.0103; 2500; 0.00000. 13; 注塑防锈剂（石油油及羊毛蜡50%）; 0.0141; 2500; 0.00001. 14; 注塑防锈剂（烷类50%）; 0.0041; 10; 0.00041. 15; 注塑合模剂; 0.0014; 10; 0.00014. 16; ALTEMP Q NB 50 润滑膏; 0.011; 2500; 0.00000. 17; 得力士 C5 主轴油; 0.125; 2500; 0.00005. 18; 道康宁PG 75 硅脂; 0.011; 2500; 0.00000. 19; HASCO Z260润滑剂; 0.012; 2500; 0.00000. 20; 缩芯及O型圈润滑油; 0.011; 2500; 0.00000. 21; PMX-200 硅油; 0.015; 2500; 0.00001. 22; V411伟迪捷墨水（2-丁酮,70-80%）; 0.031; 10; 0.00310. 23; V706-D伟迪捷溶剂; 0.36; 10; 0.03600. 24; 导电油脂ROCOL; 0.0115; 2500; 0.00000. 25; 协同油脂; 0.0124; 2500; 0.00000. 26; 清洗液ER-ST 气雾罐; 0.007; 10; 0.00070. 27; 渗透剂 EP-ST 气雾罐; 0.0003; 10; 0.00003. 28; 显像剂 ED-ST 气雾罐; 0.014; 10; 0.00140. 29; 切割钻孔软膏; 0.0104; 2500; 0.00000. 30; 真空泵油; 0.019; 2500; 0.00001. 31; 壳牌佳度S3润滑脂; 0.028; 2500; 0.00001. 32; TDN 81 金属加工液; 0.03; 2500; 0.00001. 33; 罗哥蓝宝石2号润滑脂; 0.0104; 2500; 0.00000. 34; 奎克3540 BFF切削液; 1.15; 2500; 0.00046. 35; 伟迪捷 清洗剂; 0.192; 10; 0.01920. 36; 克鲁勃32润滑脂; 0.012; 2500; 0.00000. 37; 二硫化钼多用途润滑脂; 0.0127; 2500; 0.00001. 38; 气动润滑油SAE10; 0.0127; 2500; 0.00001. 39; 道康宁润滑油膏; 0.011; 2500; 0.00000. 40; 嘉实多防锈剂2FD; 0.842; 2500; 0.00034. 41; 嘉实多防锈剂Aqua 21; 0.842; 2500; 0.00034. 42; S泵稀释剂; 1.55; 10; 0.15500. 43; S泵厚浆环氧漆（二甲苯20-30%）; 1.11; 10; 0.11100. 44; S泵厚浆环氧漆（丁醇2-6%）; 0.222; 10; 0.02220. 45; S泵固化剂（二甲苯30-40%）; 0.232; 10; 0.02320. 46; S泵固化剂（乙苯5-10%）; 0.058; 10; 0.00580. 47; S泵固化剂（苯酚1-3%）; 0.017; 5; 0.00340. 48; 硅脂喷剂L240; 0.044; 10; 0.00440. 49; R03大红聚氨酯漆甲（二甲苯5-20%）; 0.032; 10; 0.00320. 50; R04大红聚氨酯漆乙（二甲苯20%）; 0.004; 10; 0.00040. 51; R05大红聚氨酯漆乙（环己酮5%）; 0.001; 10; 0.00010. 52; R03红漆稀释剂; 0.128; 10; 0.01280. 53; 万利得 S2 轴承润滑油; 0.11; 2500; 0.00004. 54; 得力士S2 V 46 液压油; 0.725; 2500; 0.00029. 55; 维萝斯No 3 锭子油; 0.058; 2500; 0.00002. 56; SAPPHIRE Aqua-Sil 硅脂; 0.085; 2500; 0.00003. 57; 壳牌 可耐压(Omala) S2; 0.046; 2500; 0.00002. 58; 硝酸; 0.04; 7.5; 0.00533. 59; 磷化开缸剂 26TA（正磷酸 10 -25%）; 0.0175; 10; 0.00175. 60; 磷化补充剂 26TE3（正磷酸15-20%）; 0.16; 10; 0.01600. 61; 钝化调整剂 6800M（折合20%氨水）; 0.002; 10; 0.00020. 62; 次氯酸钠（折合纯物质）; 0.0025; 5; 0.00050. 63; 可耐压S2 G 460 齿轮油; 0.028; 2500; 0.00001. 64; 道康宁K05 油脂; 0.018; 2500; 0.00001. 65; Ilocut 280 金属加工液; 0.41; 2500; 0.00016. 66; 美孚润滑脂Unirex N2; 0.37; 2500; 0.00015. 67; 黑霸王润滑油10W-30; 1.093; 2500; 0.00044. 68; 晶琅亚光黑喷漆; 0.0008; 10; 0.00008. 69; WD-40除湿防锈润滑剂（脂肪族烃类 <70%）; 0.008; 10; 0.00080. 70; BWN 170 成型油; 0.106; 2500; 0.00004. 71; 联东 Q2005-20马达液; 0.11; 2500; 0.00004. 72; 可润奇 LOK-CEASE 20/20; 0.059; 2500; 0.00002. 73; 迪威诺 AL 867润滑油; 0.31; 2500; 0.00012. 74; 美孚润滑脂Unirex N 3; 0.37; 2500; 0.00015. 75; SAPPHIRE PREMIER润滑脂; 0.0104; 2500; 0.00000. 76; AWS 32 抗磨液压油; 0.81; 2500; 0.00032. 77; LGHP 2 润滑脂; 0.012; 2500; 0.00000. 78; 可耐压S2 G 68 齿轮油; 0.028; 2500; 0.00001. 79; 克鲁勃NB 52润 滑 脂; 0.035; 2500; 0.00001. 80; Marcol 82 医用级白油; 0.32; 2500; 0.00013. 81; UPVC 胶水; 0.001; 10; 0.00010. 82; VG32抗磨液压油; 1.25; 2500; 0.00050. 83; Soft Grease润滑脂; 0.017; 2500; 0.00001. 84; 嘉实多LMX 润滑脂; 2.01; 2500; 0.00080. 85; AQUA AIR黑漆**; 0.36; 100; 0.00360. 86; 昆仑HP-R高温润滑脂; 0.0108; 2500; 0.00000. 87; Loctite 7649乐泰7649固化促进剂; 0.0003; 10; 0.00003. 88; 3M不锈钢洁亮剂; 0.006; 10; 0.00060. 89; 美孚力士EP2; 0.025; 2500; 0.00001. 90; 壳牌 可耐压(Omala) S2 G 68; 0.752; 2500; 0.00030. 91; 壳牌 可耐压(Omala) S2 G 220; 0.762; 2500; 0.00030. 92; 喷雾器检漏仪 Aerosol Leak Detector（1,1-二氟乙烷 5 - 10%）; 0.0001; 5; 0.00002. 93; Perma STAR LC250 润滑油; 0.011; 2500; 0.00000. 94; Klüberquiet BQH 72-102润滑脂; 0.012; 2500; 0.00000. 95; Iloform FN 90挤压油; 0.1; 2500; 0.00004. 96; MOLYKOTE G-4700极压合成润滑脂; 0.014; 2500; 0.00001. 97; 润滑油; 0.014; 2500; 0.00001. 98; CALFLOTMAF导热油; 0.027; 2500; 0.00001. 99; COD预制耗材,LH-COD-YZ51; 0.00025; 10; 0.00003. 100; 总磷预制耗材,LH-TP-YZ21; 0.00025; 10; 0.00003. 101; 氨氮预制耗材,LH-NH3-YZ21; 0.0001; 5; 0.00002. 102; 0.1N 硫酸标准溶液; 0.0005; 10; 0.00005. 103; 乐泰MR5923密封剂（异丙醇20-30%）; 0.0006; 10; 0.00006. 104; 不锈钢保养喷剂; 0.00076; 10; 0.00008. 105; Syntha-Tech 聚四氟乙烯润滑剂,希安丙酮 3 - 5%; 0.0015; 10; 0.00015. 106; DAMISOL 3630 浸渍漆*; 18; 50; 0.36000. 107; UP灰色油漆*; 0.066; 50; 0.00132. 108; UP-红漆*; 1.32; 50; 0.02640. 109; UP-白漆*; 0.022; 50; 0.00044. 110; 油漆 PUwaterbase R03*; 0.2; 50; 0.00400. 111; 水性丙烯酸聚氨酯面漆固化剂*; 0.025; 50; 0.00050. 112; 乐泰290螺纹锁固剂*; 0.0005; 50; 0.00001. 113; 乐泰 511*; 0.0018; 50; 0.00004. 114; 乐泰222螺纹锁固剂*; 0.0025; 50; 0.00005. 115; 乐泰648*; 0.00028; 50; 0.00001. 116; 乐泰243粘合剂*; 0.011; 50; 0.00022. 117; 乐泰577 管螺纹密封剂*; 0.03; 50; 0.00060. 118; Tectyl506-EH防锈脂*; 0.0174; 50; 0.00035. 合计; 0.8815. *该物质临界量参考附录B.2中“健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）” **该物质临界量参考附录B.2中“危害水环境物质（急性毒性类别1）”。 根据Q＜1，判定项目环境风险潜势为Ⅰ，根据评价等级划分依据，项目评价工作等级为简单分析。 7.2环境风险识别 （1）风险物质及风险单元 风险物质主要分布于甲类仓库内，本项目涉及的风险物质主要为SW68嘉实多导轨油、AWS68嘉实多抗磨液压油、美孚1405导轨油、美孚SHC 626齿轮油、美孚SHC629凸轮油、二甲基黄指示剂、汉高无氯清洗剂、克鲁勃NUB 15润滑脂、注塑顶针润滑油、注塑工模油污清洁剂等91种化学品。包装规格较小，最大的为SW68嘉实多导轨油200L/桶、AWS68嘉实多抗磨液压油200L/桶、嘉实多防锈剂2FD 208L/桶、磷化补充剂 26TE3 200kg/桶、Ilocut 280金属加工液200L/桶。 （2）可能扩散途径识别 根据项目风险物质使用情况，汇总可能影响环境的风险情景主要有以下几种： - 风险物质遇高热或火源发生火灾，燃烧后产生次生污染物影响周围环境以及产生消防废水影响周围水体； - 化学品储存过程中包装破损发生泄漏，污染地下水和土壤； - 化学品包装破损发生物料流出，有毒有害气体挥发至空气中，导致甲类仓库周围VOCs废气超标。 - 人员直接接触泄漏的化学品，引起身体损伤。 甲类仓库与东侧氢氩供气站间隔21.21米，与西侧停车场间隔44.52米、与事故应急池间隔16米，与北侧丙类储藏库间隔22.07米。本项目与周边的设施防火间距满足要求。 7.3典型风险事故类型 （1）泄漏事故 甲类仓库内贮存的化学品发生泄漏，会通过渗透的方式污染地下水和土壤，但是本项目化学品包装规格均较小，当发生泄漏时能够及时察觉并处理。 （2）火灾、爆炸事故 化学品中SW68嘉实多导轨油、AWS68嘉实多抗磨液压油、美孚1405导轨油、美孚SHC 626齿轮油、美孚SHC629凸轮油等危险废物为可燃物质，如遇高温或明火都有可能燃烧并引燃周围物料、墙体等从而发生火灾。火灾引起的大气二次污染物主要为烟尘、一氧化碳、二氧化碳等有毒有害气体，对于下风向的环境空气质量在短时间内有较小影响，长期影响甚微。火灾产生的消防废水若随雨水管道进入外环境，将对地表水环境造成潜在的威胁。 （3）向环境转移途径 空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。建设项目若发生火灾事故，燃烧产生的浓烟扩散进入大气，而危险物质随消防废水进入水体及土壤。 （4）次生/伴生污染 火灾可能产生的污染为消防废水、消防土及燃烧废气。 7.4风险防范措施 （1）总图布置和建筑安全防范措施 本次建设甲类仓库位于厂区的南部空地，安全疏散的距离、宽度、数量、位置严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 ，2018 版)的相关 条文规定进行设计，合理进行平面布局和防火分区划分，保证仓库每个防火分区最大允许建筑面积小于《建筑设计防火规范》(GB50016-2014，2018 版)要求。 （2）加强组织管理及防范风险意识教育 加强事故安全教育，不断提高职工的安全操作技能和自我保护意识，未经安全培训教育和培训不合格的人员不得上岗作业，并对危险化学品库、危废间的管理人员进行三级安全培训，持证上岗；要使所有人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性。了解事故风险处理程序和要求，了解处理 事故的措施和器材的使用方法，特别是明确各自在处理事故中的职责。 （3）甲类仓库内部管理措施 化学品仓库做到干燥、阴凉、通风，地面防潮、防渗，配备充足的消防器材，在明显位置张贴“严禁烟火”等警示牌；加强对危化品储存及使用的管理，管理人员必须进行安全教育；严格执行入库存储的操作规程，危化品入库前必须进行检查，发现问题及时处理；按照《危险化学品安全管理 条例》、《常用化学危险品贮存通则》相关要求，严格执行危险品入库前记账、登记制度，入库后应当定期检查并作详细的文字记录；定期检查化学品封口是否严密，有无挥发和渗漏等情况； （4）储运、转运、运输过程中的风险防范措施 a.本项目仓库存在液态危化品、危废泄漏风险的区域设有事故导流沟收集应急废液，最终汇集到各仓库的集液槽中，作为危废委外处理，可以有效对泄漏化学品、危废进行截流、收集。 b.仓库开放式的钢结构形式，增加空气的流动，每个隔间均配有事故通风风机，平时进行机械通风以减少易燃、易爆气体的聚集。 c.库房根据贮存的不同物料配备相应种类的消防器材，消防用电设备能充分满足消防用电的需要； d.库内配备一定数量的空桶及收集液体物料的工具，一旦出现液体物料桶破裂，则立即将物料收集放进空桶后处理，避免物料进入环境产生污染。 e.保持库房的干燥通风、避光遮阳和温度条件；不同种化学品必须分别贮放，严禁互相禁忌的物料放在同一室内；定时检查各种物料容器完好情况，做好巡检记录； f.项目地面按规范采用防爆防静电不发火的环氧地坪地面，起防腐防渗作用，以防止各类有害物质渗漏而对土壤、地下水造成不利影响。 （5）事故消防废水拦截措施 为了最大程度降低建设项目事故发生时对水环境的影响，对建设项目的事故废水将采取二级拦截措施： 一级拦截措施：库房铺设防渗漏环氧地坪，危化品隔间设置防泄漏托盘、导流沟与集液槽，可以有效对泄漏化学品进行截流、并收集事故中可 能的泄漏物料。 二级拦截措施：在厂区内集、排水系统管网中设置截止阀。在厂区排水系统总排放口设置截止阀，当发生火灾事故时，产生消防废水后能及时关闭雨污水阀门，保证事故后消防废水不会通过雨污水管网排入外环境，同时防止事故消防废水未经处理排入园区污水处理厂而对其造成冲击负荷。待事故排除后再将收集的废水分批次转运至有资质危废处置单位处理。 事故应急池的计算： 根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）和中石化集团以中国石化建标[2006]43号文印发的《水体污染防控紧急措施设计导则》要求。明确事故存储设施总有效容积的计算公式如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中： （V1+V2-V3）max—对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其最大值； V5=10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm n——年平均降雨日数。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2。 V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 根据企业情况，本企业事故存储设施总有效容积计算如下： V1＝0.209，按照企业最大包装容器容积进行考虑，风险物质得力士S2 V 46 液压油包装规格为209L/桶，在事故状态下，将有0.209m3的物料泄漏。 V2＝145.8m3，假定企业同一时间内的火灾次数为1次，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）相关规定，企业消防用水量按15L/s、火灾延续时间3小时，消防尾水产生量按90%计，因此企业一次消防水量V2为145.8m3。 V3＝80，企业发生事故时部分物料量可转移至其他储存或处理设施的物料量，V3约为80m3。 V4＝0m3，企业发生事故时立即停止生产，仍必须进入该收集系统的生产废水量，V4为0m3。 V5＝488.8m3。平均日降雨量q＝9mm，全厂占地面积93650m2，其中绿化面积39333m2，事故状态下最大事故区汇水面积约54317m2，则V5为488.8m3。 V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5=554.809m3 厂区雨水管网可以容纳部分事故废水，容积约197m3，扣除后V总＝357.809m3 综上，本次设置575m3能够满足要求。 7.5应急管理制度 企业在项目生产前须按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》的通知（DB32/T3795-2020）的要求编制突发环境事件应急预案并报相关部门备案。定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改；应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案；同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配备相应器材并确保设备性能完好，保证与苏州工业园区各级应急预案相衔接与联动有效，接受上级应急机构的指导。针对应急救援，企业应配备相应的应急救援物资，如防护服、灭火器、紧急喷淋装置等，雨水排放口还应安装应急阀门，同时厂区内拟配备建设一座575.3m3丙类事故应急池，确保事故废水不流入外环境。具体内容以企业编制的突发环境事件应急预案为准。当有事故发生时，能协助参与应急救援。 7.6竣工验收内容 为落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染设施与主体工程同时施工、同时投入运行，工程竣工后，应提交竣工环保验收报告，经自主验收合格后，方可投入运行。 7.7环境风险评价结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及环境风险物质，Q＜1，环境风险等级为简单分析。建设单位应加强风险管理，并认真落实本评价提出的各项风险防范措施。建设项目环境风险是可控的，对周围环境影响较小。 表4-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 格兰富水泵（苏州）有限公司新建200平米甲类化学品仓库项目. 建设地点; 苏州工业园区青丘街72号. 地理坐标; 经度; 120°48'35.157"; 纬度; 31°18'36.572". 主要危险物质及分布; SW68嘉实多导轨油、AWS68嘉实多抗磨液压油、美孚1405导轨油、美孚SHC 626齿轮油、美孚SHC629凸轮油、二甲基黄指示剂、汉高无氯清洗剂、克鲁勃NUB 15润滑脂、注塑顶针润滑油、注塑工模油污清洁剂等化学品储存于甲类仓库中。. 环境影响途径及危害后果; ①化学品泄漏、下渗将对地下水、土壤造成影响； ②化学品遇火源可能发生火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染； ③化学品挥发废气导致周围局部环境空气超标。. 风险防范措施要求; 具体见7.4. 填表说明：项目环境风险潜势为Ⅰ类，仅做简单分析，建设单位采取相应的措施后，可以满足环境风险防治及应急要求。. 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射类项目，不开展评价。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| - 类型 - 内容 | - 排放源 - （编号） | - 污染物名称 | - 防治措施 | - 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大气污染物 | - / | - / | / | - / |
| - 水污染物 | - / | - / | / | - / |
| - 固体废物 | - / | - / | / | - / |
| - 噪声 | - 营运期生产设备经隔声降噪后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |  |  |  |
| - 电离和电磁辐射 | - 无 |  |  |  |
| - 土壤及地下水污染防治措施 | - 加强防腐防渗措施、加强生产运行管理 |  |  |  |
| - 生态保护措施 | - 无 |  |  |  |
| - 其他环境管理要求 | - 建设单位应加强环境管理，严格执行“三同时”制度，同时定期进行环境监测，以便及时了解工程在不同时期的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，以实现预定的各项环保目标，从而提高企业的管理水平和改善区域环境质量。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的用地性质与不动产权证一致、产业定位符合区域规划和相关环境保护规划的要求；项目的选址符合国家产业政策及各项管理条例的要求，布局合理；项目符合江苏省、苏州市“三线一单”的要求，不占压生态红线。 - 本项目在营运过程中无废水、固废产生，会产生无组织储存废气和噪声，项目采取的污染治理措施可行，可实现污染物达标排放。在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，总体上对环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，区域环境质量维持现状。污染物排放总量在可控制的范围内平衡。项目的环境风险事故经过采取预防、落实相结合的措施后，处于可接受的水平。从环境保护角度论证，本项目的建设是可行的。

- 附表1

- 建设项目污染物排放量汇总表

| - 分类 - 项目 |  | - 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 废气 |  | 颗粒物 | 2.57 | 2.57 | - 0 | - 0 | - 0 | 2.57 | - 0 |
|  |  | 二甲苯 | 1.45 | 1.45 | - 0 | - 0 | - 0 | 1.45 | - 0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.658 | 1.658 | - 0 | - 0 | - 0 | 1.658 | - 0 |
| - 废水 | - 生活污水 | - 水量 | 23940 | 23940 | - 0 | - 0 | - 0 | 23940 | - 0 |
|  |  | - COD | 8.379 | 8.379 | - 0 | - 0 | - 0 | 8.379 | - 0 |
|  |  | - SS | 5.985 | 5.985 | - 0 | - 0 | - 0 | 5.985 | - 0 |
|  |  | - NH3-N | 0.718 | 0.718 | - 0 | - 0 | - 0 | 0.718 | - 0 |
|  |  | - TP | 0.120 | 0.120 | - 0 | - 0 | - 0 | 0.120 | - 0 |
|  | - 生产废水 | 废水量 | 13860 | 13860 | - 0 | - 0 | - 0 | 13860 | - 0 |
|  |  | COD | 5.98 | 5.98 | - 0 | - 0 | - 0 | 5.98 | - 0 |
|  |  | SS | 4.6 | 4.6 | - 0 | - 0 | - 0 | 4.6 | - 0 |
|  |  | NH3-N | 0.38 | 0.38 | - 0 | - 0 | - 0 | 0.38 | - 0 |
|  |  | TP | 0.03 | 0.03 | - 0 | - 0 | - 0 | 0.03 | - 0 |
|  |  | 总锰 | 0.038 | 0.038 | - 0 | - 0 | - 0 | 0.038 | - 0 |
|  |  | 总锌 | 0.038 | 0.038 | - 0 | - 0 | - 0 | 0.038 | - 0 |
|  |  | 总镍 | 0.007 | 0.007 | - 0 | - 0 | - 0 | 0.007 | - 0 |
|  | - 合计 | 废水量 | 37800 | 37800 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 |
|  |  | COD | 14.359 | 14.359 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 |
|  |  | SS | 10.585 | 10.585 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 |
|  |  | NH3-N | 1.098 | 1.098 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 |
|  |  | TP | 0.15 | 0.15 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 |
|  |  | 总锰 | 0.038 | 0.038 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 |
|  |  | 总锌 | 0.038 | 0.038 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 |
|  |  | 总镍 | 0.007 | 0.007 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | - 0 |
| - 固废 |  | - 危险废物 | - 430和500个200L废包装容器 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 430和500个200L废包装容器 | - 0 |
|  |  | - 一般固废 | - 817.27 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 817.27 | - 0 |
|  |  | - 生活垃圾 | - 135 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 135 | - 0 |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①